4 - SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

4.1 - ÁGUAS SUPERFICIAIS

Para a quantificação da disponibilidade hídrica nas Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (UGRHIs 20 e 21, respectivamente) foi necessário lançar-se mão de recursos teóricos, associados às raras medidas confiáveis disponíveis. Utilizou-se, então, o cálculo de vazões mínimas de sete dias consecutivos e período de retorno de dez anos (Q7.10), além do cálculo das vazões médias para diversos pontos considerados, adotando-se a metodologia da Regionalização Hidrológica no Estado de São Paulo, proposta pelo DAEE. Apesar deste método ser recomendado para bacias com menos de 5.000 Km2, o mesmo foi aplicado para postos nas Sub-bacias do Baixo Peixe e Baixo Aguapeí, com resultados que não apresentaram grandes discrepâncias daqueles obtidos por medidas diretas. Tais dados foram cruzados com dados de medidas fluviométricas obtidos dos poucos postos operados nas Bacias. Dos treze postos com dados disponíveis, seis já se encontram desativados. Mesmo assim foram escolhidos  seis postos que pudessem fornecer informações sobre o regime de vazão dos rios, sendo que os postos nas sub-bacias do Médio Peixe e Baixo Peixe já estão desativados desde 1977.  Dos 157 postos meteorológicos operados, foram considerados os seis postos operados pelo CTH-DAEE, que possuem os dados mais consistentes e representam, cada um deles, uma  média das chuvas registradas nas sub-bacias nas quais se localizam. Os postos de monitoramento da qualidade da água são os operados pela CETESB.

A Figura 4.1 apresenta a localização destes postos Pluviométricos, Fluviométricos e da Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas Interiores Superficiais no Estado de São Paulo, adotados neste Relatório e a Tabela 4.A, a seguir, os discrimina.

#### Tabela 4.A – Postos utilizados para as Bacias do Aguapeí e Peixe

| ##### Código do Posto | Tipo de Posto | ### Município | Localização do Posto |
| --- | --- | --- | --- |
| 7C-002 | Fluviométrico | Luiziania | Alto Aguapeí |
| 7C-011 | Fluviométrico | Rinópolis | Médio Aguapeí |
| 8C-004 | Fluviométrico | Valparaiso | Baixo Aguapeí |
| 7D-010 | Fluviométrico | Marília | Alto Peixe |
| 7D-009 | Fluviométrico | Echaporã | Médio Peixe |
| ###### 8C-003 | Fluviométrico | Flora Rica | Baixo Peixe |
| ###### D6-093 | Pluviométrico | Álvaro de Carvalho | Alto Aguapeí |
| C7-036 | Pluviométrico | Parapuã | Médio Aguapeí |
| C8-030 | Pluviométrico | Flórida Paulista | Baixo Aguapeí |
| D6-025 | Pluviométrico | Marília | Alto Peixe |
| C7-043 | Pluviométrico | Tupã | Médio peixe |
| C8-019 | Pluviométrico | Panorama | Baixo Peixe |
| AG-2100 | Qualidade de Água | Santópolis Aguapei | Médio Aguapeí |
| AG-2300 | Qualidade de Água | Junqueirópolis | Baixo Aguapeí |
| TB-2002 | Qualidade de Água | Queiróz | Alto Aguapeí |
| PX-2032 | Qualidade de Água | Marília | Médio Peixe |
| PX-2300 | Qualidade de Água | Emilianópolis | Baixo Peixe |

4.1.1. Análise dos Dados Pluviométricos Medidos

Foram analisados os postos fluviométricos que representam melhor as características pluviométricas das Sub-bacias onde se localizam. Todos estes postos, tanto na Bacia do Rio Aguapeí, quanto na Bacia do Rio do Peixe, indicam a série histórica muito semelhante, onde os verões úmidos, com os meses de outubro a março têm médias entre 120 e 250 mm mensais de chuvas , que se intercalam com invernos bastante secos, onde as médias para os meses de abril a setembro possuem valores sempre inferiores a 100 mm mensais de chuva e os meses de julho e agosto com médias entre 20 e 30 mm mensais. As precipitações médias de cada mês do ano de 1997 foram comparadas às médias mensais históricas e apresentadas graficamente.

Bacia Hidrográfica do Rio Aguapeí

Conforme apresentado na Tabela 4.A, foram escolhidos três postos pluviométricos da Bacia do Rio Aguapeí, cada um em uma das Sub-bacias adotadas.

Alto Aguapeí

O Posto D6-093, instalado desde o ano de 1971 no Município de Álvaro de Carvalho, foi considerado o mais significativo para a Sub-bacia do Alto Aguapeí. A figura 4.2 indica a representação gráfica da comparação entre as chuvas históricas registradas e as médias mensais para o ano de 1997.

Figura 4.2 – Precipitações médias mensais Alto Aguapeí

Tal posto registrou em 1997 volume acumulado anual em torno de 1.600 mm de chuvas, superior às médias anuais verificadas para o posto. No entanto, as chuvas tiveram um regime mensal de ocorrência bastante diferente das médias mensais verificadas. Por exemplo, enquanto em janeiro a chuva média mensal foi de 446,90 mm, para uma média de 250 mm, em agosto o registro de chuvas foi zero, para uma média entre 20 e 30 mm.

O mês de junho foi excepcionalmente chuvoso no ano de 1997, isto verificado para todas as regiões das Bacias dos Rios do Peixe e Aguapeí.

Médio Aguapeí

O gráfico apresentado na Figura 4.3 representa o Posto C7-036, instalado desde 1945 no Município de Parapuã. As características das chuvas verificadas são no geral bastante semelhantes às apresentadas pelo posto do Alto Aguapeí, só não se verificando a alta média mensal do mês de janeiro. Portanto, teve-se a média anual de 1997 próxima à média anual histórica.

Figura 4.3 – Precipitações médias mensais – Médio Aguapeí

Note-se que o fenômeno verificado no mês de junho de 1997 para o posto anterior se repete neste posto, indicando o caráter regional do mesmo. Da mesma forma, a ausência de chuvas verificadas no mês de agosto, onde neste posto foram registrados 2,8 mm de chuvas.

Baixo Aguapeí

Dos dados obtidos do Posto C8-030, instalado desde 1947, no Município de Flórida Paulista, indicam, novamente, uma tendência a uma média anual para 1997 superior às médias históricas, com a confirmação da anomalia de junho e mostrando média para o mês de novembro acima de 350 mm, acima da média histórica, pouco superior a 100 mm.

Os meses de julho e agosto têm suas médias mensais, para o ano de 1997, inferior às médias históricas, conforme verifica-se na Figura 4.4.

## Figura 4.4 – Precipitações média mensais – Baixo Aguapeí

O registro de chuvas para o mês de agosto, neste posto, foi de 2,5 mm.

## Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe

Foram adotados, da mesma forma, três postos para a bacia do Rio do Peixe ( Tabela. 4.A) , usando-se o mesmo critério adotado par a Bacia do Rio Aguapeí, ou seja, um posto para cada Sub-bacia. O posto escolhido é o que apresenta maior confiabilidade dos dados, em detrimento até de uma melhor distribuição espacial na bacia.

Alto Peixe

No posto D6-025, verifica-se que para o Alto Peixe, no ano de 1997, houve uma distribuição irregular de chuvas, havendo poucas coincidência das alturas de chuvas verificadas no ano com as médias históricas, como ilustra a figura.

Destacam-se:

O alto índice pluviométrico para o mês de janeiro (531,40 mm), em coincidência com o verificado para a Bacia do Alto Aguapeí;

As chuvas de Junho, bastante superiores à média histórica; a ausência quase total de chuvas no mês de agosto, quanto foram registrados 1,40 mm; e os valores de fevereiro, março e abril, também sensivelmente inferiores às médias históricas, como ilustra a figura 4.5, a seguir:

Figura 4.5 – Precipitações médias mensais – Alto Peixe

Médio Peixe

Os valores de chuvas médias mensais, obtidas para o Médio Rio do Peixe trás uma tendência muito semelhante àquela apresentada para o Alto Peixe. Apenas o excesso de chuvas verificadas em Janeiro com total menor que a do Alto Peixe (409,40 mm). As médias de Fevereiro, Março e Abril, maiores que o verificado no Alto Peixe; média do mês de junho seguindo a tendência de toda a Bacia e o mês de Agosto, bastante seco, com pluviosidade média de 1,20 mm.

Figura 4.6. – Precipitações médias mensais – Médio Peixe

Baixo Peixe

O Posto C8-019, localizado no Município de Panorama, foi o posto adotado para a Bacia do Baixo Rio do Peixe por apresentar longa série histórica e apresentar concordância com os demais postos da região.

Nota-se que para o Baixo Peixe verificou-se um volume de chuvas maior para o ano de 1997, se comparado com as outra Sub-bacias.

Figura 4.7. – Precipitações médias mensais – Baixo Peixe

Repete-se a alta incidência de chuvas para o mês de junho, e a ausência quase total de chuvas para o mês de agosto (3,50 mm).

4.1.2.-Análise dos Dados Fluviométricos

Foi adotado um posto de medida de vazão fluviométrica para cada Sub-bacia considerada. Convêm salientar que há falta de postos em operação, e para uma análise, mesmo que aproximada, lançou-se mão de postos que operaram durante pouco tempo, possuindo série histórica muito curta e desativados, caso dos postos 7D-009, na Sub-bacia do Médio Peixe e 8C-003, na Sub-bacia do Baixo Peixe.

Para os postos ativos foram consideradas as vazões médias históricas, as vazões máximas e mínimas verificadas em cada mês do ano, ao longo de toda série histórica, as vazões médias mensais medidas em 1997, além das vazões teóricas obtidas pelo método da Regionalização Hidrológica no Estado de São Paulo, proposta pelo DAEE. Para os postos desativados foram consideradas as vazões obtidas nas séries medidas e as vazões teóricas. Neste caso não foi possível obter as vazões de 1997.

Bacia do Rio Aguapeí

O regime de vazão deste Rio não sofre qualquer controle, pois não existem barramentos ao longo de seu curso. Para a análise deste regime de vazões foram adotados três postos, que continuam em operação.

Alto Aguapeí

O posto adotado foi o 7C-002, localizado na porção mais à jusante desta Sub-bacia. Tal posto foi instalado no ano de 1944 e vem operando regularmente, desde então.

Figura 4.8. – Posto de medidas fluviométricas – Alto Aguapeí

Tal posto apresenta vazões teóricas de 7,83 m3/s para a vazão mínima anual de sete dias consecutivos em um período de retorno de dez anos (Q7.10) e 26,90 m3/s para a vazão média (Qméd). As maiores vazões já registradas ocorrem entre dezembro e janeiro e as mínimas entre julho e agosto. Para o ano de 1997 as vazões medidas foram reflexo direto do regime de chuvas verificado, com destaque para as chuvas verificadas em janeiro e em junho.

A comparação direta entre as vazões mínimas verificadas e o Q7.10 não é recomendada, uma vez que a primeira se refere à médias mensais e a Segunda á médias de sete dias, mas de qualquer forma serve como indicativo.

Médio Aguapeí

Para a avaliação desta Sub-bacia adotou-se o Posto 7C-011, localizado no Município de Rinópolis, sob a ponte da estrada que liga Rinópolis a Piacatu.

Figura 4.9. - – Posto de medidas fluviométricas –Médio Aguapeí

Teoricamente, a vazão natural disponível para este ponto ( Q7.10), considerando-se captação a fio d’água, é de 14,68 m3/s e a vazão natural, quando de regularização, é no máximo, tendendo a 50,48 m3/s . Em 1987 verificou-se que as vazões medidas foram próximas das médias históricas, diferentes apenas por conta dos eventos chuvosos de janeiro e junho.

Baixo Aguapeí

Figura 4.10. – Posto de medidas fluviométricas –Baixo Aguapeí

O posto adotado para análise dos dados de vazão no Baixo Aguapeí é o 8C-004, localizado no Município de Valparaíso. A área de drenagem da Bacia considerada é de 8.643,00 Km2.

Para este ponto as vazões teóricas são mais próximas das vazões medidas. As vazões média e mínima teóricas disponíveis são 68,88 m3/s e 17,89 m3/s, respectivamente.

Bacia do Rio do Peixe

Apesar da existência de uma Usina de Geração de Energia Hidrelétrica, este Rio apresenta apenas um posto de medidas fluviométricas em operação. Por isto não é possível medir a interferência deste barramento na regularização das vazões à montante do mesmo.

Alto Peixe

O posto adotado foi o 7D-010, localizado no município de Marília, Bairro São Geraldo. A área de drenagem para tal posto é de 734 Km2, estando localizado logo abaixo da captação do Rio do Peixe para a cidade de Marília, onde são captados 2.500 m3/h, durante 24 horas por dia.

As vazões mínima e média teóricas para o posto são 2,38 m3/s e 6,68 m3/s, respectivamente. Pelo gráfico apresentado à seguir, pode-se notar a interferência provocada pela captação na vazão do Rio naquele ponto. Alguns dados das menores vazões médias medidas são inferiores à mínima teórica, calculada para uma média de sete dias

Figura 4.11. – Posto de medidas fluviométricas – Alto Peixe

Médio Peixe

A escolha do Posto 7D-009 para representar as vazões do Rio do Peixe em sua porção média se deu por absoluta falta de escolha. Este é o posto com o maior número de dados históricos, apesar de já estar desativado a mais de vinte anos.

Este posto localiza-se no Município de Echaporã, mediu a vazão de uma área de drenagem de 1.061 Km2. Seus dados acrescentam muito pouco ao que se obteve do posto 7D-010, poucos quilômetros à montante deste. As vazões mínima e média teóricas para este posto são 2,9 m3/s e 8,10 m3/s, respectivamente.

Figura 4.12. – Posto de medidas fluviométricas – Médio Peixe

Baixo Peixe

A mesma situação de falta de dados que ocorre na Sub-bacia do Médio Peixe, se repete para a Sub-bacia do Baixo Peixe e se repetem para o posto 8C-003, as condições que levaram à escolha do posto D7-009.

Este posto está localizado no Município de Flora Rica, sob a ponte do Rio do Peixe na estrada que liga Flora Rica a Emilianópolis, a área da bacia que drena para este posto é de 7.422 Km2. Está localizado a aproximadamente 81 Km à jusante da Usina Hidrelétrica de Quatiara. Não se nota os efeitos da regularização das vazões do Rio, provocada pelo barramento. Os motivos para isto ocorra podem ser, juntos ou isoladamente, três: 1º - A distância entre o posto e a Usina;  2º O pequeno tamanho do barramento e as baixas vazões do Rio e, 3º O pequeno número de dados registrados no posto.

Figura 4.13. – Posto de medidas fluviométricas – Baixo Peixe

As vazões mínima e média teóricas para este posto são 16,6 m3/s e 55,89 m3/s, respectivamente.

4.1.3 Análise Geral

Quanto à pluviosidade, chuvas relacionadas à eventos convectivos, registradas nos períodos de verão e de localização geográfica restrita é que fazem as diferenças nas médias anuais de um posto a outro, por exemplo as altas leituras obtidas no mês de janeiro de 1997, nos postos do Alto Aguapei e Alto Peixe, que são Sub-bacias muito próximas. Quanto aos eventos chuvosos que ocorrem nos períodos de inverno, geralmente relacionados com frentes frias, são de maior amplitude regional e, portanto, registrados em toda a área da bacia, como por exemplo os registros excepcionais do mês de junho de 1997.

Pela análise dos poucos dados disponíveis de fluviometria, pode-se notar que as condições da bacia sofrem pouca interferência da ação antrópica, mesmo porque esta ação é bastante incipiente sob o ponto de vista de captação e lançamento de recursos hídricos superficiais. O comportamento  das vazões superficiais está vinculado aos fatores do meio físico, tais como topografia, cobertura vegetal e solos, e principalmente, à área de drenagem para o ponto onde se pretende medir a vazão e à pluviosidade registrada.

Isto fica evidente na análise do gráfico apresentado à Figura 4.14, que mostra a média anual de vazões mensais para os postos apresentados, onde as vazões médias anuais registradas são proporcionais às alturas de chuvas verificadas para os mesmos períodos.

Figura 4.14. - Evolução da média anual das vazões mensais para os postos analisados.

Por exemplo, as fortes chuvas que ocorreram em todo o Estado de São Paulo no ano de 1983, refletem-se nas mais altas médias de vazão de escoamento registradas em todos os postos observados.

4.1.4 Estimativas de vazões em pequenas Bacias Hidrográficas, afluentes diretos dos Rios Aguapeí e Peixe

Para auxiliar a demanda cada vez maior por informações sobre a disponibilidade hídrica em diversos pontos das Sub-bacias hidrográficas, realizou-se o cálculo , adotando-se o método da Regionalização Hidrológica no Estado de São Paulo, da vazão disponível no ponto de afluência dos corpos de água com os Rios Aguapeí e Peixe. Foram consideradas 89 pequenas bacias hidrográficas que incidem diretamente para o Rio Aguapeí (Tabela 4.B) e 78 que afluem para o Rio do Peixe (Tabela 4.C).

Tabela 4.B – Vazões mínimas de sete dias consecutivos e período de retorno de dez anos (Q7.10) e médias de longo período(Qméd.) de pequenas bacias que afluem para o Rio Aguapeí, estimadas pelo Método da Regionalização Hidrológica.

| Numeração | Ribeirão | Área | P | Q7/10 | Qméd | Sub |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De Ordem | Correspondente | (Km2) | (mm) | (l/s) | (l/s) | Bacia |
| 01 | Rio Feio | 194,14 | 1300 | 458,56 | 1576,42 | AA |
| 02 | Córr.da Lontra | 25,51 | 1300 | 60,25 | 207,14 | AA |
| 03 | Córr.Barra Grande | 20,00 | 1300 | 47,24 | 162,40 | AA |
| 04 | Córr. Cascata | 8,35 | 1300 | 19,72 | 67,80 | AA |
| 05 | Córr.Jacaré | 20,28 | 1290 | 47,33 | 162,69 | AA |
| 06 | Água das Pontes | 14,01 | 1280 | 32,29 | 111,02 | AA |
| 07 | Água das Pacas | 17,84 | 1280 | 41,12 | 141,36 | AA |
| 08 | Córr.da Onça | 22,44 | 1270 | 51,10 | 175,62 | AA |
| 09 | Córr. do Sapo | 18,31 | 1260 | 41,20 | 141,50 | AA |
| 10 | Córr.Taboca | 10,17 | 1250 | 22,58 | 77,60 | AA |
| 11 | Córr.Biriguizinho | 16,32 | 1240 | 35,74 | 122,92 | AA |
| 12 | Córr.dos Ranchos | 15,02 | 1230 | 32,49 | 111,66 | AA |
| 13 | Córr.Coroadinho | 17,14 | 1220 | 36,58 | 125,74 | AA |
| 14 | Córr.Perobal | 20,04 | 1210 | 42,28 | 145,05 | AA |
| 15 | Córr.Pau D'Alho | 26,03 | 1200 | 54,06 | 185,85 | AA |
| 16 | Córr.do Matão | 55,41 | 1200 | 115,09 | 395,63 | AA |
| 17 | Córr.Cap.Hongrário | 47,14 | 1200 | 97,91 | 336,58 | AA |
| 18 | Córr.Padre Claro | 103,29 | 1200 | 214,53 | 737,49 | AA |
| 19 | Rib.Grande | 93,87 | 1200 | 194,97 | 670,23 | AA |
| 20 | Rib.Luiziânia | 73,45 | 1200 | 152,56 | 524,43 | MA |
| 21 | Rib.da Promissão | 210,99 | 1200 | 438,23 | 1506,47 | MA |
| 22 | Rib.da Laura | 255,05 | 1200 | 529,74 | 1821,06 | MA |
| 23 | Córr.Bela Vista | 21,34 | 1200 | 44,32 | 152,37 | MA |
| 24 | Córr.do Barreiro | 106,43 | 1200 | 221,06 | 759,91 | MA |
| 25 | Córr.Alagado | 13,23 | 1200 | 27,48 | 94,46 | MA |
| 26 | Rib.da Jangada | 336,76 | 1200 | 699,45 | 2404,47 | MA |
| 27 | Córr.Bom Sucesso | 42,16 | 1200 | 87,57 | 301,02 | MA |
| 28 | Rib.Balsamo | 176,34 | 1200 | 366,26 | 1259,07 | MA |
| 29 | Rib.Pimenta | 232,31 | 1200 | 482,51 | 1658,69 | MA |
| 30 | Córr.do Bispo | 35,98 | 1200 | 74,73 | 256,90 | MA |
| 31 | Rib.do Sapé | 165,90 | 1200 | 344,57 | 1184,53 | MA |
| 32 | Córr.Jacaré | 141,22 | 1200 | 293,31 | 1008,31 | BA |
| 33 | Córr.do Sena | 28,42 | 1200 | 59,03 | 202,92 | BA |
| 34 | Rib.15 de Janeiro | 195,88 | 1200 | 406,84 | 1398,58 | BA |
| 35 | Rib.Claro | 187,06 | 1200 | 388,52 | 1335,61 | BA |
| 36 | Córr.Monte Serrote | 150,70 | 1200 | 313,00 | 1076,00 | BA |
| 37 | Córr.Macaco | 182,24 | 1200 | 378,51 | 1301,19 | BA |
| 38 | Córr.da Sorte | 25,10 | 1200 | 52,13 | 179,21 | BA |
| 39 | Córr.Volta Granda | 176,64 | 1200 | 366,88 | 1261,21 | BA |
| 40 | Córr.Independência | 117,48 | 1200 | 244,00 | 838,81 | BA |
| 41 | Córr.Pacurutu | 215,47 | 1200 | 447,53 | 1538,46 | BA |
| 42 | Córr.1o de Junho | 82,72 | 1200 | 171,81 | 590,62 | BA |
| 43 | Córr.Taquara Branca | 35,21 | 1200 | 73,13 | 251,40 | BA |
| 44 | Córr.Pau D'Alho | 65,86 | 1200 | 136,79 | 470,24 | BA |
| 45 | Rib.Galante | 159,99 | 1200 | 332,30 | 1142,33 | BA |
| 46 | Córr.Itaé | 79,91 | 1200 | 165,97 | 570,56 | BA |
| 47 | Rib.dos Marrecos | 507,13 | 1200 | 1053,31 | 3620,91 | BA |

Continuação da Tabela 4.B – Q7,10 e Qméd UGRHI 20 - Aguapeí

| Numeração | Ribeirão | Área | P | Q7/10 | Qméd | Sub |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De Ordem | Correspondente | (Km2) | (mm) | (l/s) | (l/s) | Bacia |
| 48 | Córr.do Macaco | 123,23 | 1200 | 255,95 | 879,86 | BA |
| 49 | Rib.Nova Palmeira | 255,46 | 1200 | 530,59 | 1823,98 | BA |
| 50 | Rib.Taquaruçu | 211,78 | 1200 | 439,87 | 1512,11 | BA |
| 51 | Rib.Paturi | 254,44 | 1200 | 528,47 | 1816,70 | BA |
| 52 | Rib.Iracema | 189,15 | 1200 | 392,86 | 1350,53 | BA |
| 53 | Córr.da Fumaça | 24,30 | 1200 | 50,47 | 173,50 | BA |
| 54 | Córr.Indaiá | 39,30 | 1200 | 81,63 | 280,60 | BA |
| 55 | Córr.Tucuruvi | 250,60 | 1200 | 520,50 | 1789,28 | BA |
| 56 | Córr.Japé | 70,64 | 1200 | 146,72 | 504,37 | BA |
| 57 | Córr.Aguapeí Mirim | 462,88 | 1200 | 961,40 | 3304,96 | MA |
| 58 | Córr.Pimenta | 18,15 | 1200 | 37,70 | 129,59 | MA |
| 59 | Córr.Ibiporã | 12,16 | 1200 | 25,26 | 86,82 | MA |
| 60 | Córr.Bentevi | 24,58 | 1200 | 51,05 | 364,50 | MA |
| 61 | Córr.Barreiro | 37,77 | 1200 | 78,45 | 269,68 | MA |
| 62 | Córr.Cupri | 37,64 | 1200 | 78,18 | 268,75 | MA |
| 63 | Rib.Drava | 236,32 | 1200 | 490,84 | 1687,32 | MA |
| 64 | Córr.Água Limpa | 47,39 | 1200 | 98,43 | 338,36 | MA |
| 65 | Rio Itauna | 189,20 | 1200 | 392,97 | 1350,89 | MA |
| 66 | Córr.Dois Irmãos | 18,82 | 1200 | 39,09 | 134,37 | MA |
| 67 | Rib.Jurema | 165,94 | 1200 | 344,66 | 1184,81 | MA |
| 68 | Rib.Goiotchoro | 50,59 | 1200 | 105,07 | 361,21 | MA |
| 69 | Córr.7 de Setembro | 206,88 | 1200 | 429,69 | 1477,12 | MA |
| 70 | Rib.Iacri | 480,87 | 1250 | 1067,53 | 3669,04 | MA |
| 71 | Rib.Goiol | 35,31 | 1250 | 78,39 | 269,41 | MA |
| 72 | Rib.Caingangue | 839,71 | 1300 | 1983,40 | 6818,45 | MA |
| 73 | Rio Tibiriçá | 1151,56 | 1300 | 2719,98 | 9350,67 | AA |
| 74 | Córr.dos Bugres | 12,96 | 1250 | 28,77 | 98,88 | AA |
| 75 | Córr.Jacuzinho | 18,10 | 1250 | 40,18 | 138,10 | AA |
| 76 | Córr.Baguaçu | 42,30 | 1260 | 95,18 | 326,89 | AA |
| 77 | Rib.Guaporé | 79,31 | 1270 | 180,59 | 620,58 | AA |
| 78 | Córr.Varginha | 14,26 | 1280 | 32,87 | 113,00 | AA |
| 79 | Córr.Vencaia | 19,75 | 1280 | 45,52 | 156,50 | AA |
| 80 | Rib.Gavanheri | 42,30 | 1280 | 97,50 | 335,19 | AA |
| 81 | Rib.Aliança | 121,24 | 1290 | 282,97 | 972,59 | AA |
| 82 | Rib.Guamirim | 19,46 | 1290 | 45,42 | 156,11 | AA |
| 83 | Água Sta.Maria | 19,94 | 1290 | 46,54 | 159,96 | AA |
| 84 | Córr.Água Preta | 73,57 | 1290 | 171,71 | 590,18 | AA |
| 85 | Rib.Morais Barros | 89,42 | 1300 | 211,25 | 726,09 | AA |
| 86 | Rib.Bonito | 90,02 | 1300 | 212,67 | 730,96 | AA |
| 87 | Rio Corredeira | 127,09 | 1300 | 300,25 | 1031,97 | AA |
| 88 | Rib.do Barreiro | 130,81 | 1300 | 309,04 | 1062,18 | AA |
| 89 | Córr.Barro Vermelho | 13,31 | 1300 | 31,44 | 108,08 | AA |

Tabela 4.C. – Vazões mínimas de sete dias consecutivos e período de retorno de dez anos (Q7.10) e médias de longo período(Qméd.) de pequenas bacias que afluem para o Rio do Peixe, estimadas pelo Método da Regionalização Hidrológica.

| Numeração | Ribeirão | Área | P | Q7/10 | Qméd | Sub |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-bacias | Correspondente | (Km2) | (mm) | (l/s) | (l/s) | bacia |
| 01 | Rib.da Garça | 306,00 | 1337,42 | 933,52 | 2596,94 | AP |
| 02 | Córr.do Barbosa | 65,50 | 1400 | 214,26 | 596,05 | AP |
| 03 | Córr.Jatobá | 20,37 | 1400 | 66,61 | 185,37 | MP |
| 04 | Córr.da Prata | 21,70 | 1400 | 70,96 | 197,47 | MP |
| 05 | Rib.B.Grande/Pombo | 192,60 | 1400 | 628,69 | 1749,57 | MP |
| 06 | Córr.do Sapo | 9,09 | 1400 | 29,72 | 82,72 | MP |
| 07 | Rib.Futuro | 123,83 | 1400 | 404,92 | 1126,85 | MP |
| 08 | Rib.do Cedro | 54,87 | 1400 | 179,42 | 499,32 | MP |
| 09 | Córr.Gruta da Onça | 8,22 | 1400 | 26,88 | 74,80 | MP |
| 10 | Rib.Macaubas/Bonfim | 111,47 | 1360 | 348,90 | 970,46 | MP |
| 11 | Córr.Sto.Antonio | 48,47 | 1340 | 148,32 | 412,58 | MP |
| 12 | Rib.Picadão das Araras | 134,71 | 1320 | 402,65 | 1120,25 | MP |
| 13 | Rib.Avencas | 193,05 | 1290 | 556,76 | 1548,65 | MP |
| 14 | Córr.São Inácio | 11,87 | 1270 | 33,39 | 92,89 | MP |
| 15 | Rib.Sta.Terezinha | 105,53 | 1270 | 296,86 | 825,88 | MP |
| 16 | Córr.Monteiro | 7,96 | 1260 | 22,11 | 61,51 | MP |
| 17 | Rib.Copaiba | 120,38 | 1250 | 330,20 | 918,50 | MP |
| 18 | Córr.Ipê | 11,88 | 1250 | 32,59 | 90,64 | MP |
| 19 | Córr.da Fartura | 88,13 | 1240 | 238,66 | 663,80 | MP |
| 20 | Rib.da Onça | 165,41 | 1230 | 441,98 | 1229,66 | MP |
| 21 | Rib.Negrinha | 135,71 | 1220 | 357,87 | 998,57 | BP |
| 22 | Rib.Canguçu | 106,39 | 1210 | 276,61 | 770,05 | BP |
| 23 | Rib.dos Macacos | 59,86 | 1210 | 155,64 | 433,27 | BP |
| 24 | Rib.Baliza | 156,56 | 1210 | 407,06 | 1133,18 | BP |
| 25 | Córr.do Engano | 23,51 | 1200 | 60,34 | 167,86 | BP |
| 26 | Rib.dos Ranchos | 140,91 | 1200 | 361,66 | 1006,10 | BP |
| 27 | Rib.da Emboscada | 111,97 | 1200 | 287,40 | 799,47 | BP |
| 28 | Rib.Sta.Maria | 174,85 | 1200 | 448,77 | 1248,43 | BP |
| 29 | Córr.Fundo | 43,58 | 1200 | 111,85 | 311,16 | BP |
| 30 | Rib.da Ilha | 108,47 | 1200 | 278,40 | 774,48 | BP |
| 31 | Córr.do Fogo | 79,38 | 1200 | 203,74 | 566,77 | BP |
| 32 | Rib.Caingangues | 275,81 | 1200 | 707,90 | 1969,28 | BP |
| 33 | Córr.Sta.Flora | 36,23 | 1200 | 92,99 | 258,68 | BP |
| 34 | Córr.Prada | 105,87 | 1200 | 271,73 | 755,91 | BP |
| 35 | Córr.Apiaí | 86,56 | 1200 | 222,17 | 618,04 | BP |
| 36 | Rib.Capivara | 80,89 | 1200 | 207,61 | 577,55 | BP |
| 37 | Rib.Bandeirantes | 278,71 | 1200 | 715,34 | 1989,99 | BP |
| 38 | Rib.Pederneiras | 193,73 | 1200 | 497,23 | 1383,23 | BP |
| 39 | Córr.Vagim | 58,28 | 1200 | 149,58 | 416,12 | BP |
| 40 | Rib.Claro | 439,16 | 1200 | 1127,16 | 3136,60 | BP |
| 41 | Rib.dos Índios | 155,77 | 1200 | 399,80 | 1112,20 | BP |
| 42 | Rib.Taguaçu | 510,98 | 1200 | 1311,50 | 3648,40 | BP |
| 43 | Córr.Bonfim | 43,60 | 1200 | 111,90 | 311,30 | BP |
| 44 | Rib.Sto.Expedito | 39,67 | 1200 | 101,82 | 283,24 | BP |
| 45 | Córr.Jaú | 8,34 | 1200 | 21,40 | 59,55 | BP |
| 46 | Rib.Montalvão | 239,84 | 1200 | 615,58 | 1712,46 | BP |
| 47 | Córr.São Lourenço | 12,95 | 1200 | 33,24 | 92,46 | BP |

Continuação da Tabela 4.C -   Q7,10 e Qméd UGRHI 21 - Peixe

| Numeração | Ribeirão | Área | P | Q7/10 | Qméd | Sub |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-bacias | Correspondente | (Km2) | (mm) | (l/s) | (l/s) | bacia |
| 48 | Rib.Mandaguari | 742,27 | 1200 | 1905,13 | 5299,81 | BP |
| 49 | Água São José | 53,70 | 1210 | 139,62 | 388,68 | BP |
| 50 | Rib.Coroados | 117,43 | 1210 | 305,32 | 849,96 | BP |
| 51 | Rib.Guachos | 303,85 | 1230 | 811,89 | 2258,82 | BP |
| 52 | Rib.Bartira | 486,25 | 1230 | 1299,26 | 3614,78 | BP |
| 53 | Água Comprida | 22,30 | 1230 | 59,59 | 165,78 | MP |
| 54 | Córr.Barra Mansa | 96,39 | 1240 | 261,02 | 726,01 | MP |
| 55 | Córr.Sta.Hermínia | 29,00 | 1240 | 78,53 | 218,43 | MP |
| 56 | Córr.Surpresa | 8,29 | 1250 | 22,74 | 63,25 | MP |
| 57 | Rib.Francisco Padilha | 308,35 | 1270 | 867,39 | 2413,15 | MP |
| 58 | Córr.Granada | 9,23 | 1270 | 25,96 | 72,23 | MP |
| 59 | Rib.Cachoeira | 12,18 | 1270 | 34,26 | 95,32 | MP |
| 60 | Córr.Campinho | 32,94 | 1280 | 93,83 | 261,02 | MP |
| 61 | Córr.Mundo Novo | 47,55 | 1290 | 140,02 | 381,45 | MP |
| 62 | Córr.Fartura | 10,78 | 1290 | 31,09 | 86,48 | MP |
| 63 | Córr.Taquara Branca | 76,38 | 1300 | 222,95 | 620,21 | MP |
| 64 | Rib.Bela Vista | 162,56 | 1320 | 485,89 | 1351,85 | MP |
| 65 | Rib.Hospital | 113,04 | 1340 | 345,90 | 962,20 | MP |
| 66 | Rib.Monjolinho | 71,32 | 1350 | 220,74 | 614,07 | MP |
| 67 | Córr.Campestre | 21,67 | 1370 | 68,61 | 190,82 | MP |
| 68 | Córr.do Engano | 110,22 | 1400 | 360,42 | 1003,00 | MP |
| 69 | Rib.Panela | 105,75 | 1400 | 345,80 | 962,33 | MP |
| 70 | Água do Sabiá | 5,92 | 1400 | 19,36 | 53,87 | MP |
| 71 | Rib.Mombuca | 52,47 | 1400 | 171,58 | 477,48 | MP |
| 72 | Córr.Inhumas | 10,24 | 1400 | 33,48 | 93,18 | MP |
| 73 | Córr.Fortuna | 113,63 | 1400 | 371,57 | 1034,03 | MP |
| 74 | Rib.Três Lagoas | 79,98 | 1400 | 261,53 | 727,82 | MP |
| 75 | Rib.do Arrependido | 40,50 | 1400 | 132,48 | 368,55 | AP |
| 76 | Córr.Formoso | 14,30 | 1400 | 46,78 | 130,13 | AP |
| 77 | Água Formosa | 19,60 | 1400 | 64,12 | 178,36 | AP |
| 78 | Rib.do Alegre | 257,00 | 1368,25 | 811,95 | 2258,73 | AP |

4.1.5.- Qualidade das Águas Superficiais

A classificação das águas interiores é dada pelo Decreto Estadual nº 8468 de 08 de setembro de 1976. Este Decreto classifica as águas por classes, conforme descrito, a seguir:

Classe 1 - águas destinadas ao abastecimento doméstico, sem tratamento prévio ou com simples desinfecção;

Classe 2 - águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional, à irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à recreação de contato primário (natação, esqui-aquático e mergulho);

Classe 3 - águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional, à preservação de peixes em geral e de outros elementos da fauna e da flora e à dessedentação de animais;

Classe 4 - águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento avançado, ou à navegação, à harmonia paisagística, ao abastecimento industrial, à irrigação e a usos menos exigentes.

O Decreto Estadual nº 10.755 enquadrou os corpos d'água nas classes previstas no Decreto nº 8.468/76, destacando-se os seguintes enquadramentos:

Na Bacia do Rio Aguapeí

Classe 2 -  O Rio Aguapeí e todos os seus afluentes, com exceção dos que seguem:

Classe 3 - Ribeirão Claro, no Município de Lavínea;  Córrego da Figueira, no Município de Valparaíso; Rio Tibiriça, no Município de Garça; Ribeirão Ipiranga, no Município de Vera Cruz; Rio Iacri, nos Municípios de Tupã e Quintana ;Ribeirão Lajeado, no Município de Lucélia; Córrego Pacaembu, no Município de Pacaembu;

Classe 4 - Ribeirão Claro, no Município de Mirandópolis; Ribeirão Cincinatina, no Município de Marília; Córrego Palmital, no Município de Marília;

Na Bacia do Rio do Peixe

Classe 2 - O Rio do Peixe em seu curso inferior, e todos os seus afluentes, com exceção dos que seguem:

Classe 3 - Córrego São Luís, no Município de Pompéia;

Classe 4 - Rio do Peixe nas porções de montante, onde recebe os esgotos de Garça e Marília; Ribeirão dos Ranchos , no Município de Adamantina; Córrego Tocantins, no Município de Adamantina; Córrego colina, no Município de Bastos; Córrego da Sede, no Município de Bastos; Córrego do Barbosa, no Município de Marília; Ribeirão da Barra Grande / Pombo, no Município de; Córrego do Castelo, no Município de Garça;

Qualidade e Monitoramento das Águas Superficiais

Para a avaliação da qualidade das águas foram usados os postos de monitoramento da CETESB. Com freqüência bimestral , são retiradas amostras para análise em laboratório, sendo determinados 33 parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de qualidade. Desses 33 parâmetros, nove compõem o índice de qualidade das águas (IQA). São eles: oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes fecais, temperatura da água, pH, nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais e turbidez.

De acordo com a CETESB, na interpretação dos dados obtidos devem ser levados em consideração dois fatores importantes: a-) a qualidade da água muda ao longo do ano, em função de fatores meteorológicos e da eventual sazonalidade de lançamentos poluidores e das vazões. Por este motivo, o nível de qualidade mostrado, corresponde à qualidade realmente observada no rio durante, pelo menos, 80% do tempo. No resto do tempo esses trechos podem ter apresentado níveis mais baixo de qualidade que o indicado; e b)- o ponto do rio onde ocorre mudança de qualidade tem sido estimado por interpolação, a partir de dados da rede de monitoramento complementados com os conhecimentos de campo e outras observações adicionais. Assim, existe um nível de incerteza quanto à real posição de alguns destes limites que correspondem à mudança da faixa de qualidade do rio.

As Tabelas 4.D. a 4.H., indicam a avaliação dos postos da CETESB, nos Rios Aguapeí e Peixe

Tabela 4.D. - Posto de Qualidade de Água Peixe PX2300

| RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONTO : | OOSP31PX2300 |  |  |  |  |  |  | LOCAL : |  |  |  | Rio do Peixe |  |  |  |  |  | CLASSE : 2 |  |  |  |  |
| BACIA : | Rio do Peixe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂ METROS | I.Q.A. | JAN | FEV |  | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I.Q.A. | 1975 | 53 |  |  | 53 |  |  | 66 |  | 67 |  | 66 |  | 71 |  |  | 54 | 71 |  |
| I.Q.A. | 1976 | 45 | 41 |  | 35 |  |  | 60 |  |  |  | 64 |  | 42 |  | 51 | 49 | 53 | 54 |
| I.Q.A. | 1977 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 60 |  | 66 |  |
| I.Q.A. | 1978 |  | 59 |  | 42 |  | 57 | 66 |  | 65 |  | 68 |  | 63 |  | 62 | 71 | 42 | 68 |
| I.Q.A. | 1986 |  |  |  | 36 |  |  | 65 |  |  |  | 60 |  |  |  | 70 |  | 60 |  |
| I.Q.A. | 1987 |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 58 |  |  | 55 |  | 59 |
| I.Q.A. | 1988 |  | 40 |  |  |  | 58 |  |  | 48 |  |  |  | 68 |  |  |  | 73 |  |
| I.Q.A. | 1989 |  | 49 |  |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  |  | 39 |  |  | 66 |  | 70 |
| I.Q.A. | 1990 | 35 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 63 |  | 30 |  |
| I.Q.A. | 1991 | 63 |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  |  | 61 |  |  |  | 73 |  |  | 63 |
| I.Q.A. | 1992 | 50 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 60 |  |  |
| I.Q.A. | 1993 | 68 |  |  | 50 |  |  | 63 |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 73 |
| I.Q.A. | 1994 | 51 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  | 72 |
| I.Q.A. | 1995 | 45 |  |  | 57 |  |  | 60 |  |  |  | 65 |  |  |  | 67 |  | 60 |  |

Tabela 4.E - Posto de Qualidade de Água Peixe PX2032

| RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONTO : | OOSP21PX2032 |  |  |  |  |  |  | LOCAL : |  |  |  | Rio do Peixe |  |  |  |  |  | CLASSE : 2 |  |  |  |  |
| BACIA : | Rio do Peixe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂ METROS | I.Q.A. | JAN | FEV |  | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I.Q.A. | 1986 |  |  |  | 38 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |
| I.Q.A. | 1987 |  | 28 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 53 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |
| I.Q.A. | 1988 | 45 |  |  |  |  |  | 53 |  | 58 |  |  |  | 55 |  |  | 63 |  |  |
| I.Q.A. | 1989 |  | 50 |  |  |  | 53 |  |  | 43 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| I.Q.A. | 1990 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 55 |  |  |
| I.Q.A. | 1991 | 40 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 60 |  |  |  | 53 |  |  | 60 |
| I.Q.A. | 1992 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 55 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| I.Q.A. | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 60 |  |  | 53 |  |  |
| I.Q.A. | 1994 | 53 | 60 |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  | 68 |  |  |
| I.Q.A. | 1995 | 39 |  |  | 33 |  |  | 50 |  |  |  | 54 |  |  |  | 50 |  | 56 |  |

Tabela 4.F. - Posto de Qualidade de Água Aguapeí AG2300

| RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONTO : | OOSP32AG2300 |  |  |  |  |  |  | LOCAL : |  |  |  | Rio Aguapeí |  |  |  |  |  |  | CLASSE : 2 |  |  |  |  |
| BACIA : | Rio do Aguapeí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂ METROS | I.Q.A. | JAN | FEV |  | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  |  | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I.Q.A. | 1986 |  |  |  | 44 |  |  | 65 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 70 |  | 69 |  |
| I.Q.A. | 1987 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 58 |  |  |  | 50 |  | 55 |
| I.Q.A. | 1988 |  | 53 |  |  |  | 63 |  |  | 60 |  |  |  | 73 |  |  |  | 70 |  | 88 |
| I.Q.A. | 1989 |  | 53 |  |  |  | 64 |  |  | 70 |  |  |  | 50 |  |  |  | 71 |  |  |
| I.Q.A. | 1990 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 58 |  |
| I.Q.A. | 1991 | 68 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |
| I.Q.A. | 1992 | 58 | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 69 | 53 | 63 |
| I.Q.A. | 1993 |  | 58 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 81 | 83 |
| I.Q.A. | 1994 | 57 |  |  | 61 |  |  | 72 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 78 |  | 75 |  |
| I.Q.A. | 1995 | 65 |  |  | 64 |  |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 68 |  | 66 |  |

Tabela 4.G. - Posto de Qualidade de Água Aguapeí AG2100

| RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONTO : | OOSP20AG2100 |  |  |  |  |  |  | LOCAL : |  |  |  | Rio Aguapeí |  |  |  |  |  |  | CLASSE : 2 |  |  |  |  |
| BACIA : | Rio do Aguapeí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | I.Q.A. | JAN | FEV |  | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  |  | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I.Q.A. | 1986 |  | 30 |  |  |  | 59 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 44 |
| I.Q.A. | 1987 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 54 |  | 65 |  |
| I.Q.A. | 1988 | 53 |  |  | 57 |  |  | 70 |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| I.Q.A. | 1989 | 53 |  |  | 62 |  |  | 55 |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 67 |  | 70 | 63 |
| I.Q.A. | 1990 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 61 |  | 65 |
| I.Q.A. | 1991 |  | 52 |  |  |  | 60 |  |  | 73 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 70 |
| I.Q.A. | 1992 |  | 55 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 58 | 55 |  |
| I.Q.A. | 1993 | 65 |  |  | 55 |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 68 |
| I.Q.A. | 1994 |  | 60 |  |  |  | 63 |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 63 | 53 |
| I.Q.A. | 1995 | 51 |  |  | 65 |  |  | 54 |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 65 |  | 66 |  |

Tabela 4.H. - Posto de Qualidade de Água Aguapeí / Tibiriça TB2002

| RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONTO : | OOSP20TB2002 |  |  |  |  | Local : |  | Rio Tibiriça |  |  |  | CLASSE : 2 |  |  |  |  |
| BACIA : | Rio Tibiriça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂ METROS | I.Q.A. | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| I.Q.A. | 1987 | 49 |  | 58 |  | 58 |  | 65 |  | 48 |  | 65 |  |
| I.Q.A. | 1988 | 49 |  | 60 |  | 64 |  | 63 |  | 63 | 64 |  |  |
| I.Q.A. | 1989 |  | 55 |  | 66 |  | 56 |  | 66 |  | 65 |  |  |
| I.Q.A. | 1990 | 66 |  |  | 60 |  | 63 |  | 64 |  | 63 |  | 66 |
| I.Q.A. | 1991 |  | 34 |  | 54 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| I.Q.A. | 1992 | 48 |  | 65 | 55 |  |  |  | 60 |  | 73 |  | 63 |
| I.Q.A. | 1993 |  | 64 |  | 71 |  | 48 |  | 60 |  | 61 |  |  |
| I.Q.A. | 1994 | 58 | 70 |  | 64 |  | 65 |  | 64 |  | 65 |  | 70 |
| I.Q.A. | 1995 | 51 |  | 64 |  | 56 |  | 70 |  | 65 |  | 76 |  |

A figura 4.15., a seguir apresenta o gráfico de evolução do IQA para o posto PX 2300

Figura 4.15. - Gráfico do IQA para os Postos Analisados.

Como pode-se notar pelo gráfico acima, a variação da qualidade das águas superficiais é bastante grande ao longo do ano. Mas, as piores médias são encontradas no Rio do Peixe e no Rio Tibiriça, em função dos lançamentos de esgotos urbanos. O Rio Aguapeí apresenta melhores médias de qualidade de água.

4.2. - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

De acordo com os conceitos aplicados pelo DAEE (1979), onde os reservatórios de águas subterrâneas ou sistemas aqüíferos que ocorrem na área foram associados com as Unidades Geológicas e seus limites superficiais e sub-superficiais, existem quatro Unidades Aqüíferas na Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe. O que define estas Unidades são as condições de armazenamento e circulação de água, além da distribuição espacial que permite defini-las como unidades práticas para investigação e explotação. A Tabela 4.I., a seguir, mostra a divisão estabelecida e a separação das distintas unidades aqüíferas.

Tabela 4.I. – Quadro síntese e unidades aqüíferas

| Sistema | Unidade Aqüífera | Unidade Geológica | Características | Hidrogeológicas |  | Litologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tipos e ocorrências | Permeabilidade Aparente (m/dia) | Transmissividade Aparente (m2/dia) |  |
| Bauru/Caiuá | Bauru Médio / Superior | Km - Form. Marília Ka - Form. Adamantina | Livre a localmente confinado; porosidade granular; Contínuo e não uniform | 0,1 a 0,4 | 10 a 50 | Arenitos grosseiros imaturos, fortemente carbonáticos, intercalados por lamitos e siltitos. |
|  | Bauru Inferior / Caiua | Ksa -Form S. Anastácio Kc - Form. Caiuá | Livre a localmente semi-confinado; granular; contínuo e uniforme | 1 a 3 | 100 a 300 | Arenitos finos, maciços, baixo teor de matriz; Arenitos finos a médios boa seleção |
| Serra Geral | Basalto | Ksg – Formação Serra Geral | Livre, fortemente anisotrópico; porosidade de fissuras, descontínuo | Muito variáveis; va Estão associados a E Arenitos interder | lores mais elevados juntas, fraturas rames; zonas aqüíferas | Basaltos toleíticos em derrames tabulares superpostos |
| Botucatu | Botucatu | Jp–Formação Botucatu Jp-Formação Pirambóia | Confinado, contínuo e uniforme; granular | 1 a 4 | 300 a 800 | Arenitos eólicos, finos, bem selecionados; níveis de lamito parte inferior |

A Tabela  4.J., indica áreas que cada Unidade Geológica ocupa na superfície das Sub-bacias.

Tabela 4.J. – Distribuição das Unidades Geológicas nas Sub-bacias adotadas

| Bacia |  | Aguapeí |  |  | Peixe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-bacia | Alto Aguapei | Médio Aguapei | Baixo Aguapei | Alto Peixe | Médio Peixe | Baixo Peixe |
| Área total | 3670 Km2 | 4973 Km2 | 3368 Km2 | 734 Km2 | - | 5065 Km2 |
| Basalto | - | 61.52 Km2 | - | - | - | - |
| Sto. Anastácio | - | 234,36 Km2 | 1491,96 Km2 | - | - | 2646,13 Km2 |
| Adamantina | 3008,34 Km2 | 4514,92 Km2 | 1468,67 Km2 | 303,3 Km2 | 289,71 Km2 | 2142,8 Km2 |
| Marília | 650,16 Km2 | 127,35 Km2 | - | 403.,7 Km2 | 468,69 Km2 | - |

Continuação da Tabela 4.J – Distribuição das Unidades Geológicas das Sub-bacias adotadas

| Bacia |  | Aguapeí |  |  | Peixe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-bacia | Alto Aguapeí | Médio Aguapeí | Baixo Aguapeí | Alto Peixe | Médio Peixe | Baixo Peixe |
| Aluvião | 11.50 Km2 | 40.85 Km2 | 324,25 Km2 | - | - | 276.07 Km2 |

Tem-se então, ocorrendo predominantemente, as Unidades Aqüíferas Bauru Médio / Superior (Formações Adamantina e Marília)  e a Bauru Inferior / Caiuá (Formação Santo Anastácio e Caiuá) para a área total em estudos. A Formação Caiuá aflora apenas no extremo Sudoeste da área em questão, mas ocorre à partir da região de Junqueirópolis e Ribeirão dos Índios em todo o Oeste da área.

4.2.1 - Características dos Sistemas Aqüíferos

A avaliação dos poços cadastrados, tanto perfurados para abastecimento público, como para o abastecimento privado, levou à confirmação do que havia sido detectado pelo DAEE (1979). O autor, acima citado, utilizou para sua avaliação, principalmente a capacidade específica dos poços, e também a transmissividade e a permeabilidade .

## Sistema Aqüífero Bauru

De forma geral, existe uma sensível diferença entre as características hidráulicas dos dois principais sistemas aqüíferos encontrados na área. Os valores médios de capacidade específica, para a Unidade Bauru Médio / Superior variam de 0,1 a 1 m3/h/m, com predomínio de valores entre 0,3 e 0,4. Para a Unidade Bauru Inferior, são encontrados valores dominantes de capacidade específica entre 1 e 4 m3/h/m. Estes valores tendem a melhorar quando se desloca das nascentes dos Rios Aguapeí e Peixe para suas fozes.

Da mesma forma a transmissividade revela maiores valores no Sistema Bauru Inferior, com valores variando de 100 a 300 m2/ dia, enquanto no Bauru Médio Superior estes valores variam entre 10 e 50 m2/dia, com predomínio da faixa entre 10 e 30 m2/dia.

A permeabilidade aparente segue a mesma tendência dos outros parâmetros, sendo menor na Unidade Bauru Médio / Superior, com valores em torno de 0,1 a 0, 4 m/dia, enquanto no Sistema Bauru Inferior os valores variam de 1 a 3 m/dia.

Sistema Aqüífero Basalto

O Sistema Aqüífero Basalto, que aflora em apenas 61,4 Km2  na região das Bacias estudadas,  ocorre em toda a sua extensão e é um Sistema que passa a ser aproveitado para explotação de águas já que, uma vez detectadas as zonas favoráveis à existência de águas subterrâneas, seu potencial de abastecimento é grande.

As características hidráulicas dos basaltos estão intimamente associadas ao caráter anisotrópico, descontínuo e heterogêneo destas rochas. Apresentam permeabilidade por porosidade de fissuras, em zonas restritas ou localizadas, difíceis de serem detectadas em sub-superficie.

Quando estes poços são locados em zonas favoráveis à existência de águas subterrâneas, tem-se características hidráulicas de valores expressivos, por exemplo, vazões específicas da ordem de 4,5 m3/h/m e transmissividades da ordem de até 700 m2/dia. Por outro lado, poços perfurados fora de zonas de produção de água não raramente não produzem água, configurando poços secos.

Sistema Aqüífero Botucatu

Outro Sistema Aqüífero que ocorre na região das Bacias em estudo e, apesar de não aflorar, se encontra subjacente às rochas basálticas, a profundidades que variam de 1000 a 1800 metros, é o sistema Aqüífero Botucatu. Tal Sistema, em função de sua profundidade e do capeamento das rochas duras da Formação Serra Geral, possui alto custo de explotação. Mesmo assim suas características extremamente favoráveis à explotação já levam as prefeituras a usá-lo como alternativa de abastecimento público.

Nos últimos oito anos foram iniciadas as perfurações de sete poços com o objetivo de explota-lo, sendo que destes o perfurado na cidade de Pompéia aguarda verba para sua conclusão, são operados três em Marília, um em Vera Cruz, um em Tupã  e o sétimo encontra-se sendo perfurado na cidade de Marília.

As características hidráulicas do Sistema Botucatu são bastante favoráveis. Suas capacidades específicas variam na região de 5 m3/h/m a 12 m3/h/m, com a transmissividade variando de 300 a 800 m2/dia. O forte grau de confinamento a que está sujeito o aqüífero faz com que seus valores de coeficiente de armazenamento se situem no intervalo de 10-4 a 10-6, típico desta condição.

4.2.2 – Classificação e composição química natural dos Sistemas Aqüíferos

Sistema Aqüífero Bauru

Predominam neste Sistema, segundo DAEE (1979), dois grandes grupos químicos, que são:

- águas fortemente bicarbonatadas, cálcicas e calco magnesianas; e

b) águas fracamente bicarbonatadas, calco magnesianas.

As águas deste sistema que apresentam teores salinos mais elevados seguem, aproximadamente, os domínios geomorfológicos do Planalto de Garça e Espigão Pompéia – Adamantina – Dracena. Nestas regiões predominam as águas fortemente bicarbonatadas cálcicas, com teores de bicarbonato variando de 1,7 a 2,4 meq/l, pH levemente básico, de 7,0 a 8,0 e condutividade elétrica variando de 100 a 300 mho/cm. Estas áreas de águas com teores de sais mais elevados correspondem, grosso modo, às fácies das Formações Adamantina e Marília.

À partir dos e Espigões, na direção dos vales do Aguapei e do Peixe, as concentrações salinas diminuem, mesmo dentro do mesmo pacote litológico. As águas são medianamente cálcicas e calco magnesianas, com teores de bicarbonato variando de 0,3 a 0,8 meq/l, pH entre 6,0  e 8,0 e condutividade elétrica abaixo de 100 mho/cm.

As águas de concentração salina incipiente (praticamente desmineralizadas) são características dos baixos trechos dos Rios Aguapeí e Peixe, numa faixa de 50 quilômetros paralela ao Rio Paraná. Neste domínio as águas são fracamente bicarbonatadas e fracamente calco magnesianas, com teores de bicarbonato variando de 0,1 a 0,3 meq/l, pH ácido entre 5,5 e 6,5 e valores de condutividade elétrica variando de 20 a 80 mho/cm. Estas áreas de águas de muito baixa concentração salina corresponde ao domínio de ocorrência das Formações Santo Anastácio e Caiuá.

Sistema Aqüífero Basalto

As águas deste Sistema pertencem a um grupo de águas fortemente bicarbonatadas, cálcicas e calco-magnesianas. Sua composição química se compara àquela encontrada nas águas do Sistema Aqüífero Bauru Superior que ocorre nas regiões de domínio das Formações Adamantina e Marília.

Sistema Aqüífero Botucatu

As águas do Botucatu apresentam concentrações de sais sensivelmente mais elevadas do que as dos aqüíferos mais rasos, notadamente nos íons bicarbonato, sulfato, cloreto e sódio (DAEE, 1979). Este enriquecimento em sais traduz uma evolução hidroquímica de caráter regional destas águas, em função da distância da área de recarga ( da ordem de centenas de quilômetros) e da profundidade de circulação.

Uma característica marcante destas águas na região é a elevada temperatura, com gradiente anômalo de 1º C para cada 35 metros de profundidade. Assim, tem-se na área poços com a temperatura em torno de 42 º C, como aqueles da cidade de Marília, caracterizando o aqüífero como um campo de águas termominerais, potencialmente aproveitável para balneários, sistemas de calefação, industrias e para produção de energia geotérmica. Como a profundidade de ocorrência deste aqüífero aumenta para Oeste, a temperatura de suas águas seguem esta tendência, obedecendo ao gradiente geotérmico.

4.2.3 - Potencial de explotação dos Sistemas Aqüíferos.

Por se apresentar, a maioria dos núcleos urbanos, nos espigões, por conseqüência longe dos recursos hídricos superficiais, e por apresentarem um potencial de médio a alto de explotação de águas subterrâneas, onde a alternativa de abastecimento por poços tubulares profundos é a mais barata e rápida, as Bacias Hidrográficas do Aguapeí e Peixe possuem intensa utilização destes recursos.

Foram contados, através de levantamentos de campo, cadastros do DAEE e levantamentos realizados para o Projeto LUPA, desenvolvido pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada (CATI) da Secretaria da Agricultura, 3.259 poços tubulares profundos nos Municípios que compõem as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) dos Rios Aguapeí e Peixe.

A distribuição destes poços por município esta  representada pelo Gráfico da Figura 4.16, a seguir:

Figura 4.16 – Distribuição dos poços das Bacias do Aguapeí e Peixe por Município

Destes poços, 283 são poços para abastecimento público, 2900 são poços rurais que atendem principalmente pequenas propriedades e chácaras, e 76 são poços particulares urbanos. Acredita-se que o número dos poços urbanos seja muito superior ao registrado neste trabalho, mas o cadastramento destes poços ficou dificultado pela impossibilidade de localiza-los.

A maioria desses poços apresenta profundidades entre 80 e 160 metros, ocorrendo 06 poços perfurados para explotação do Aqüífero Botucatu com mais de 1.000 metros de profundidade.

O gráfico da Figura 4.17, a seguir, indica as porcentagens dos poços públicos, em relação à sua profundidade.

Figura 4.17. – Profundidades dos poços públicos  nas Bacias do Aguapeí e Peixe

Esta porcentagem deve permanecer inalterada quando se trata de poços privados.

Com relação às vazões captadas para abastecimento público, por Aqüífero, tem-se a relação apresentada na Tabela 4 K., a seguir.

Tabela 4.K – Vazões dos poços públicos por Sistema Aqüífero

| ##### Aqüífero | Nº de Poços | Vazão (m3/h) | Média (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauru Superior | 158 | 2489,35 | 15,76 |
| Bauru Inferior | 104 | 3601,20 | 34.63 |
| Basalto | 17 | 1112,9 | 65,46 |
| Botucatu | 5 | 956,21 | 191,24 |

A Figura 4.18,  representa a quantidade de poços públicos que explotam cada Aqüífero.

Figura 4.18 – Poços Públicos por Aqüífero

A Figura 4.19 mostra a média das vazões dos poços públicos por Aqüífero.

Figura 4.19 – Média das vazões dos poços públicos por Aqüífero

Existe uma forte tendência de que as relações apresentadas acima se mantenham para todos os poços. Por conta disto pode-se estimar as vazões obtidas por Aqüífero dos poços registrados neste trabalho.

Considerando-se que existem 3259 poços registrados; considerando-se as relações de quantidade de poços por Aqüífero, descontados os poços que explotam o Sistema Botucatu que são todos públicos; e considerando-se as vazões médias obtidas para os poços de cada Aqüífero, pode-se estimar que 55,5% dos poços da bacia explotam o Bauru Superior, 37,7% dos poços explotam o Bauru Inferior e 7,0 % explotam o Sistema Basalto. Portanto, tem-se que dos 3259 poços registrados, aproximadamente 1797 estão perfurados sobre os domínios do Sistema Aqüífero Bauru Superior, 1234 estão perfurados sobre o Sistema Aqüífero Bauru Inferior e 228 explotam água do Sistema Aqüífero Basalto. Com as vazões médias de cada poço por Aqüífero, pode-se estimar que são extraídos 28.320,72 m3/h do Bauru Superior, 42.733,42 m3/h do Bauru Inferior, 14.924,88 m3/h do Aqüífero Basalto, sendo explotados, com certeza, 956,21 m3/h do Aqüífero Botucatu . Isto perfaz uma explotação de 86.935,23 m3/h , ou seja 24,15 m3/s.

A Tabela 4.L., apresenta um resumo das condições de explotação de águas subterrâneas nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos consideradas.

Tabela 4.L – Condições de explotação de recursos hídricos nas Bacias Aguapeí e Peixe

| ##### Sistema ##### Aqüífero | Nº de Poços Estimados | Vazão Média Por Poço (m3/h) | Vazão Total Estimada Por Sistema Aqüífero (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauru Superior | 1797 | 15,76 | 28.320,72 |
| Bauru Inferior | 1234 | 34.63 | 42.733,42 |
| Basalto | 228 | 65,46 | 14.924,88 |
| Botucatu | 5 | 191,24 | 956,21 |

4.2.4. – Vulnerabilidade e Risco de Poluição das Águas Subterrâneas das Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe.

Conforme mencionado em Cetesb (1997) , os autores Clearly & Miller (1984) “...assinalam que a poluição das águas subterrâneas nos países desenvolvidos não havia sido constatada até a década de 70. Entretanto, quando programas detalhados de monitoramento de poços começaram a detectar traços de compostos orgânicos sintéticos em poços de abastecimento público, foram criados programas governamentais e uma rigorosa legislação de água subterrânea. Após notarem que as industrias e processos industriais existentes no Brasil eram semelhantes aos dos seus países de origem ( onde havia inúmeros casos comprovados de contaminação), os autores deduziram que os processos de poluição dos aqüíferos também deviam estar acontecendo aqui, só que não eram pesquisados...”.

O trabalho realizado pela Cetesb (1997) visa efetuar uma avaliação regional da vulnerabilidade natural à poluição em cada sistema aqüífero, bem como  definir áreas de risco potencial de poluição, definidas com “áreas críticas”.

Vulnerabilidade Natural à poluição dos Sistema Aqüíferos

Em função das características hidráulicas, o trabalho apresentado pela Cetesb (1997) define a vulnerabilidade dos Sistemas Aqüíferos à poluição.

O Sistema Aqüífero Bauru Inferior, constituído pelas Formações Caiuá e Santo Anastácio são considerados os mais susceptíveis à poluição, principalmente em regiões onde o nível das águas subterrâneas é mais raso. Já o Sistema Aqüífero Bauru Superior, composto pelas Formações Adamantina e Marília são os que apresentam menores riscos de poluição, pois apresentam níveis profundos de águas subterrâneas e intercalação de camadas argilosas e siltosas que impermeabilizam os pacotes arenosos inferiores. O Sistema Aqüífero Basalto não foi mapeado quanto à vulnerabilidade por apresentar grande heterogeneidade hidráulica. Quanto ao Sistema Botucatu, por apresentar-se confinado por um pacote de rochas basalticas, não é, a princípio, susceptível naturalmente à poluição.

Áreas Críticas

O mesmo trabalho define as áreas críticas como sendo uma região onde há a interação entre carga potencial poluidora e vulnerabilidade natural do Sistema Aqüífero. São consideradas como cargas potenciais poluidoras aquelas geradas por atividades industrias, por lançamento de esgotos e por disposição de resíduos domésticos.

Consideram-se as atividades industriais e as áreas de depósitos de resíduos sólidos domiciliares, entre outros, como fontes pontuais de poluição, enquanto que o lançamento de esgotos “in natura” em sistemas de tratamento no próprio local, como fossas, são fontes difusas de poluição.

São identificadas, na Tabela 4.M., as  cargas potenciais poluidoras para as Bacia do Aguapeí e Peixe.

Tabela 4.M. – Cadastro da carga potencial poluidora pela atividade industrial nas Bacias do Aguapeí e Peixe

| Município | UGRHI | Fonte | Atividade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clementina | 20 | Clementina Álcool S.A. | Álcool | Restilo (1.850 m3/dia) + água de lavagem de pisos e equipamentos (259 m3/dia) – tanques e após fertirrigação |
| Borá | 21 | Gantus Agro Indust. Ltda. | Álcool | Tanque de vinhaça com volume de 15.667 m3, área de infiltração 15.000m2 com 6 valas com fundo de brita nº 1. Produção diária de 1.356 m3 |
| Guaimbe | 20 | Dest. Madre Paulina S. A. | Álcool | Restilo (470 m3/dia) que vão de um tanque de acumulação para fertirrigação. |
| Guaimbe | 20 | Agro Ind. Guaimbe Ltda. | Aguardente | Vinhaça (360 m3/dia) que são encaminhados para um tanque de infiltração e evaporação |
| Pompéia | 21 | Maquinas Ag. Jacto S.A. | Mecânica | Onze leitos de secagem (área de 243 m2) para fosfatização para zinco, cromo e titânio |
| Tupã | 20 | Baisa – Bandin Agro Ind. | Álcool | Restilo mais água de lavagem de piso (960m3/dia). Todo efluente produzido encaminhado para fertirrigação |
| Adamantina | 20 | Branco Perez Álcool Ltda. | Álcool | Restilo (1680 m3/dia)+água lavagem piso e equipamento (288 m3/dia) para lagoa e fertirrigação. Lavagem de cana (1680 m3/dia) recirculação |
| Junqueirópolis | 21 | Destilaria Vale Verde | Álcool | Restilo (1680 m3/dia)- 14 lagoas de 716.000 m3 cada – fertirrigação de 10800 m3/dia |
| Lucélia | 20 | Central de Álcool Lucélia | Álcool | Restilo 1620 m3/dia + água lav pisos e equipamentos (1030 m3/dia – Fertirrigação) |
| Osvaldo Cruz | 21 | Granol Ind Com Exp S.A. | Óleo Vegetal | Os efluentes totalmente depositados em uma represa dentro da propriedade da Empresa |

Fonte – Cetesb (1997)

Na Tabela 4.N estão indicadas as áreas de depósito de resíduos sólidos urbanos, tanto em pontos de lixões, como aterros sanitários controlados e usinas de reciclagem.

Tabela 4.N. – Locais e características gerais das áreas de depósito de resíduos sólidos urbanos

| Município | Peso Méd | Local de Lançamento | Coordenadas |  |  | Tipo de Tratamento | Dist. Corpo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ton/dia) |  | N/S | E/W |  | d´água (Km) |
|  |  | Zona Rural |  |  |  |  |
| Adamantina | 28,0 | Lixo proveniente dos municí- | 7600,40 | 488,13 | Usina de Reciclagem de lixo | 0,15 |
|  |  | pios de Adamantina, Junquei- |  |  |  |  |
|  |  | rópolis e Mariapólis. |  |  |  |  |
| Alfredo Marcondes | 4,0 | Zona Rural | 7573,85 | 457,99 | Nenhum | 0,15 |
| Álvaro de Carvalho | 1,0 | Margens da estrada | 7558,08 | 630,90 | Sem Correção | 0,45 |
|  |  | Margens da estrada | 7554,90 | 634,25 |  |  |
| Álvaro Machado | 5,0 | Zona Rural -Área de Empréstimo | 7559,81 | 450,24 | Sem Correção |  |
| Arco Íris | 1,0 | Estrada Munic.Arco-Íris-Luiziânia |  |  |  |  |
| Borá | 0,3 | Próximo ao tratamento de esgoto | 7537,50 | 547,00 |  | 0,10 |
| Caiabú | 2,4 | Terreno Particular Cedido à | 7589,60 | 610,15 | Nenhum | 0,90 |
|  |  | Prefeitura |  |  |  |  |
| Clementina | 2,0 | Zona Rural | 7614,00 | 556,43 | Nenhum | 0,20 |
| Dracena | 2,0 | Zona Rural | 7628,08 | 436,11 | Nenhum |  |
| Emilianóplois |  | Zona Rural / Erosão Urbana | 7589,79 | 452,66 | Nenhum | 0,20 |
| Flora Rica | 6,0 | Zona Rural / Antiga Estrada | 7604,63 | 460,83 | Nenhum | 0,10 |
|  |  |  |  |  | Aterro Sanitário Controlado. |  |
| Flórida Paulista | 5,5 | Zona Rural | 7608,73 | 783,73 | Valas p/ aterro, disposição | 0,30 |
|  |  |  |  |  | lixo c/ Aterro diário |  |
| Garça | 16,0 | Usina de Reciclagem |  |  |  |  |
| Getulina | 3,0 | Terreno Particular cedido a | 7589,60 | 610,15 |  | 0,50 |
|  |  | Prefeitura |  |  |  |  |
| Guaimbê | 2,0 | Estrada Municipal | 7519,15 | 612,90 | Nenhum | 0,30 |
|  |  | Às margens estrada Herculândia |  |  |  |  |
| Herculândia | 2,8 | /Tupã, depósito à céu Aberto; | 7569,68 | 561,37 |  | 1,20 |
|  |  | Cobertura periódica |  |  |  |  |
| Iacri | 2,0 | Zona Rural | 7590,05 | 523,56 | Usina de Reciclagem de lixo | 0,45 |
|  |  |  |  |  | no município Parapuã |  |
|  |  |  |  |  | Nenhum. Lixo domiciliar e |  |
| Indiana | 2,0 | Zona Rural | 7546,31 | 472,34 | Entulhos Aterramento Pe - | 0,20 |
|  |  |  |  |  | riódico |  |
|  |  |  |  |  | Lixo doméstico e entulhos |  |
| Inúbia Paulista |  | Rodovia de acesso à cidade | 7593,12 | 504,13 | sem nenhuma cobertura | 0,55 |
|  |  |  |  |  | ou correção |  |
| Irapuru | 2,0 | Zona Rural | 7617,98 | 461,47 | Disposição de valas perio- |  |
|  |  |  |  |  | dicamente aterrado |  |
| Júlio Mesquita | 4,0 | Erosão (urbana) | 7565,48 | 625,35 | Nenhum |  |
| Junqueirópolis | 5,0 | Zona Rural - Município de Adamantina | 7600,40 | 488,13 | Usina de Reciclagem de lixo | 0,20 |

Continuação da Tabela 4.N – Locais e características gerais das áreas de depósitos de resíduos sólidos urbanos

| Município | Peso Méd | Local de Lançamento | Coordenadas |  |  | Tipo de Tratamento | Dist. Corpo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ton/dia) |  | N/S | E/W |  | d´água (Km) |
|  |  |  |  |  | Lixo sem nenhuma cober - |  |
|  |  |  |  |  | tura ou correção. Pop. ser- |  |
| Lucélia | 6,0 | Ao lado do cemitério | 7595,96 | 499,32 | vindo dos restos. Lixo hos- | 0,35 |
|  |  |  |  |  | pitalar incinerado em valas |  |
|  |  |  |  |  | própria no lixão |  |
|  |  | Fundos do Grupo Escolar Prof. |  |  |  | Sem nenhum Trat.,compos- |  |  |
| Luiziânia | 3,5 | Mario Frota Escobal (300 m) | 7602,22 | 568,94 | to c/ restos de madeira - | 0,25 |
|  |  |  |  |  | entulhos. |  |
| Lutécia | 1,0 | Ao lado do cemitério, rodovia | 7606,46 | 552,31 | Lixo sem nenhuma cober - | 0,15 |
|  |  | Santopólis / Luiziânia |  |  | tura ou correção. |  |
| Mariapólis |  | Zona Rural - Adamantina | 7600,40 | 488,13 | Usina de Reciclagem de lixo | 0,15 |
| Marília | 100,0 | Lixão | 7539,25 | 599,75 | Cobertura diária | 0,5 |
| Martinópolis | 15,0 | Bacia do Paranapanema | 7547,49 | 481,72 | Usina de Reciclagem de lixo |  |
| Monte Castelo | 1,2 | Zona Rural | 7646,24 | 442,20 | Valas e aterro |  |
| Nova Guataporanga | 0,6 | Zona Rural | 7640,90 | 434,57 | Valas com coberturas |  |
|  |  |  |  |  | periódicas. |  |
| Nova Independência | 2,0 | Ás margens da estrada vicinal | 7666,89 | 447,51 | Nenhum |  |
|  |  | Ao Lado rodovia SP 294, Marí- |  |  | Lixo sem nenhuma cober - |  |
| Oriente | 2,0 | lia / Oriente | 7606,46 | 552,31 | tura ou correção. Pop. ser- | 0,15 |
|  |  |  |  |  | vindo dos restos. |  |
|  |  | Erosão próximo cemitério | 7531,95 | 574,90 |  | 0,35 |
| Oscar Bressane | 0,8 | Erosão próximo a estrada | 7532,62 | 574,65 |  | 0,30 |
|  |  | Próximo a estrada vicinal | 7533,07 | 571,97 |  | 0,78 |
| Osvaldo Cruz | 20,0 | Zona Rural | 7588,50 | 516,45 | Usina de Reciclagem de lixo | 0,35 |
| 0uro Verde | 3,0 | Zona Rural | 7621,70 | 428,07 | Nenhum. Lixo domiciliar e | 0,20 |
|  |  |  |  |  | entulhos |  |
| Pacaembu | 3,5 | Zona Rural | 7613,65 | 475,25 | Nenhum | 0,20 |
| Panorama |  | Zona Rural / Erosão Rural | 7635,89 | 408,02 | Nenhum | 0,35 |
| Parapuã | 4,0 | Zona Rural. Área de empréstimo | 7642,02 | 415,96 | Nenhum | 3,00 |
|  |  | junto ao cemitério |  |  |  |  |
| Paulicéia | 3,0 | Zona Rural. Área de empréstimo | 7642,02 | 415,96 | Nenhum | 3,00 |
|  |  | junto ao cemitério |  |  |  |  |
| Piacatu |  | Ao lado do cemitério | 7612,73 | 542,63 | Lixo sem nenhuma cober - |  |
|  |  |  |  |  | tura ou correção | 1,20 |
| Piquerobi |  | Zona Rural | 7577,50 | 425,68 | Nenhum. Lixo recente ao | 0,10 |
|  |  |  |  |  | lado da estrada vicinal |  |
| Pompéia | 7,5 | Zona Rural - À margens da | 7555,50 | 579,80 | Nenhum | 0,80 |
|  |  | SP 294 |  |  |  |  |
|  |  | Zona Rural. Lixo proveniente de |  |  |  |  |
| Queirós | 0,7 | Adamantina, Junqueirópolis e | 7600,40 | 488,13 | Usina de Reciclagem de lixo | 0,15 |
|  |  | Mariápolis |  |  |  |  |
| Quintana | 2,2 | Próximo Cemitério | 7559,10 | 570,28 |  | 0,15 |
|  |  | Rua de acesso ao cemitério | 7559,20 | 570,65 | Aterro |  |
| Rinópolis | 5,0 | Zona Rural | 7590,05 | 523,56 | Usina de Reciclagem de lixo | 0,45 |
|  |  |  |  |  | no município de Parapuã |  |

Continuação da Tabela 4.N – Locais e características gerais das áreas de depósitos de resíduos sólidos urbanos

| Município | Peso Méd | Local de Lançamento | Coordenadas |  |  | Tipo de Tratamento | Dist. Corpo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ton/dia) |  | N/S | E/W |  | d´água (Km) |
|  |  | Próximo a estrada vicinal | 7581,70 | 503,95 | Lixo sem nenhuma cobertura ou correção |  |
| Sagres | 1,5 | Zona Rural | 7580,88 | 503,77 | Lixo sem nenhuma cobertura ou correção | 0,35 |
| Salmourão | 1,5 | Zona Rural | 7608,13 | 513,80 | Lixo sem nenhuma cober - | 0,35 |
|  |  |  |  |  | tura ou correção |  |
| Santa Mercedes |  | Zona Rural | 7640,90 | 434,57 | Valas com coberturas |  |
|  |  |  |  |  | periódicas. |  |
| Santo Expedito | 4,0 | Zona Rural | 7582,79 | 460,41 | Nenhum | 0,20 |
| Santopólis do Aguapeí | 1,5 | Ao lado do cemitério, rodovia | 7606,46 | 552,31 | Lixo sem nenhuma cober - | 0,15 |
|  |  | Santopólis / Luiziânia |  |  | tura ou correção. |  |
| São João do Pau D´Alho |  | Zona Rural. Próximo ao matadou- | 7646,88 | 430,24 | Nenhum |  |
|  |  | ro Municipal |  |  |  |  |
| Tupã |  | Zona Rural. Estrada vicinal pró - |  |  | Nenhum tratamento, perió- |  |
|  | 30,0 | ximo a EXAPIT | 7573,73 | 547,95 | dicamente aterrado com | 0,03 |
|  |  |  |  |  | terra. |  |
| Tupi Paulista | 2,4 | Próximo ao Ribeirão das Mar - | 7628,83 | 435,47 | Cobertura diária de terra | 0,2 |
|  |  | recas (bacia do Paraná) |  |  |  |  |
| Vera Cruz | 4,0 | Zona Rural. Disposto em erosão | 7534,58 | 619,71 | Nenhum | 0,80 |
|  |  | Rural |  |  |  |  |

Fonte CETESB (1997) e cadastramentos de campo

Na Tabela 4.O. está identificada, por municípios, a quantidade da população que não é atendida por redes de afastamento de esgotos e tem por necessidade o lançamento destes esgotos nos solos.

Tabela 4.O. – Carga potencial poluidora por lançamento de esgotos públicos no solo

| Município | UGRHI | População | Área (Km2) | População sem Saneamento | Carga N-NO3 (kg/ano) | Potencial Poluidor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adamantina | 21 | 31981 | 428 | 8925 | 35700 | Reduzida |
| Alfredo Marcondes | 21 | 3095 | 136 | 412 | 1646 | Reduzida |
| Alvares Machado | 21 | 12982 | 357 | 5061 | 20244 | Moderada |
| Álvaro de Carvalho | 20 | 3967 | 158 |  |  | Reduzida |
| Arco Íris | 21 |  |  |  |  | Reduzida |
| Bastos | 21 | 22285 | 173 | 13772 | 55087 | Elevada |
| Borá | 21 | 697 | 112 | 70 | 280 | Reduzida |
| Caiabu | 21 | 1815 | 251 | 1688 | 6752 | Reduzida |
| Clementina | 20 | 2309 | 175 | 115 | 462 | Reduzida |
| Dracena | 20 | 36138 | 500 | 19845 | 79380 | Elevada |
| Emilianóplois | 21 |  |  |  |  | Reduzida |
| Flora Rica | 21 | 1910 | 220 | 1021 | 4049 | Reduzida |
| Florida Paulista | 21 | 13520 | 514 | 3669 | 15876 | Reduzida |
| Gabriel Monteiro | 20 | 1223 | 136 | 122 | 489 | Reduzida |
| Garça | 20 | 44311 | 549 | 1344 | 5376 | Reduzida |
| Getulina | 20 | 10732 | 643 | 1105 | 4418 | Reduzida |
| Guaimbê | 20 | 2355 | 219 | 895 | 3580 | Reduzida |

Continuação da Tabela 4.O – Carga potencial poluidora / lançamento de esgotos públicos no solo

| Município | UGRHI | População | Área (Km2) | População sem Saneamento | Carga N-NO3 (kg/ano) | Potencial Poluidor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Herculândia | 20 | 7179 | 342 | 3028 | 12113 | Reduzida |
| Iacri | 20 | 10584 | 323 | 3049 | 12197 | Reduzida |
| Indiana | 21 | 3858 | 133 |  |  | Reduzida |
| Inubia Paulista | 21 | 3712 | 89 | 966 | 3864 | Reduzida |
| Irapuru | 21 | 8364 | 225 | 2344 | 9374 | Reduzida |
| Júlio Mesquita | 20 | 4670 | 129 | 0 | 0 | Reduzida |
| Junqueirópolis | 21 | 13652 | 629 | 505 | 20204 | Moderada |
| Lucélia | 20 | 17478 | 380 | 4763 | 19051 | Reduzida |
| Luiziânia | 20 | 3491 | 168 | 832 | 3326 | Reduzida |
| Lutécia | 21 | 2436 | 478 | 689 | 2755 | Reduzida |
| Mariápolis | 21 | 4165 | 190 | 2041 | 8165 | Reduzida |
| Marília | 21 | 148844 | 1154 | 1126 | 4502 | Reduzida |
| Martinópolis | 21 | 17481 | 1219 | 2024 | 8098 | Reduzida |
| Monte Castelo | 20 | 2241 | 239 | 896 | 3585 | Reduzida |
| Nova Guataporanga | 20 | 2960 | 47 | 958 | 3830 | Reduzida |
| Nova Independência | 20 | 1752 | 270 |  |  | Reduzida |
| Oriente | 21 | 5556 | 231 | 806 | 3226 | Reduzida |
| Oscar Bressane | 21 | 2615 | 222 | 349 | 1394 | Reduzida |
| Osvaldo Cruz | 21 | 27970 | 241 | 4754 | 19018 | Reduzida |
| Ouro Verde | 21 | 4812 | 297 |  |  | Reduzida |
| Pacaembu | 20 | 14681 | 343 | 4855 | 19421 | Reduzida |
| Panorama | 20 | 7622 | 339 | 3811 | 15244 | Reduzida |
| Parapuã | 20 | 12991 | 381 | 3322 | 13289 | Reduzida |
| Paulicéia | 20 | 1848 | 380 |  |  | Reduzida |
| Piacatu | 20 | 3125 | 224 | 2000 | 8000 | Reduzida |
| Piquerobi | 21 | 2655 | 469 | 1218 | 4872 | Reduzida |
| Pompéia | 20 | 13097 | 829 | 1441 | 5763 | Reduzida |
| Pracinha | 21 |  |  |  |  | Reduzida |
| Presidente Prudente | 21 | 160352 | 555 | 46981 | 187925 | Elevada |
| Queiroz | 20 | 1863 | 212 | 1642 | 6569 | Reduzida |
| Quintana | 20 | 4282 | 340 | 882 | 3528 | Reduzida |
| Rinópolis | 20 | 15582 | 360 | 2222 | 8887 | Reduzida |
| Sagres | 21 | 1211 | 127 | 714 | 2858 | Reduzida |
| Salmourão | 20 | 4623 | 193 | 1924 | 7694 | Reduzida |
| Santa Mercedes | 20 | 3629 | 174 | 1634 | 6535 | Reduzida |
| Santo Expedito | 21 | 1478 | 111 | 932 | 3730 | Reduzida |
| Santópolis do Aguapei | 20 | 3388 | 181 |  |  | Reduzida |
| São João do Pau D'Alho | 20 | 1509 | 122 | 302 | 1207 | Reduzida |
| Tupã | 20 | 63069 | 878 | 160 | 638 | Reduzida |
| Tupi Paulista | 20 | 16665 | 233 | 2814 | 11256 | Reduzida |
| Vera Cruz | 20 | 11908 | 252 | 2977 | 11908 | Reduzida |

Fonte – IG, CETESB, DAEE (1997)

Rede de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas

A Cetesb possui uma rede de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas no estado de São Paulo e são monitorados vários postos nas Unidades de Gerenciamento do Aguapeí e Peixe. A Tabela 4.P. apresenta os poços de monitoramento da Cetesb

Tabela 4.P – Rede de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas do Estado

| Município | Poço | Coord. NS | Coord. EW | Local |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfredo Marcondes | P - 3 | 7571,7 | 457,5 | Chácara Sto Antonio |
| Alvares Machado | P-7 | 7557,5 | 450,6 | Próximo ao Cemitério |
| Caiabu | P - 2 | 7565,8 | 475,25 | Terreno de Alcione dos Santos |
| Clementina | P- 4 | 7615,65 | 557,35 | Trav.da R. Mato Grosso |
| Dracena | P - 16 | 7624,5 | 444,4 | Frente à Santa Casa |
| Florida Paulista | P - 7 | 7609,6 | 482,25 | Próximo ao reservatório |
| Indiana | P - 5 | 7547,69 | 474,11 | Caixa d'água da rodoviária |
| Inubia Paulista | P - 4 | 7592,75 | 504,05 | Perto da Cooperativa de Inúbia |
| Irapuru | P - 13 | 7615,5 | 464 | Terreno da Prefeitura |
| Monte Castelo | DAEE | 7644,55 | 441,4 | Próximo ao reservatório metálico |
| Nova Independência | P - 26 | 7665,75 | 449,1 | Lagoa do Sapo |
| Oriente | DAEE | 7548,8 | 594,65 | Final da R. Antônio Reis |
| Panorama | DAEE | 7636,95 | 410,8 | Esq. Av. K, com Prestes Maia |
| Piacatu | P - 4 | 7611,75 | 542,25 | Esq. R. Alexandre Fleming |
| Sagres | P - 2 | 7580 | 504,25 | Ao lado da Casa da Agricultura |
| Salmourão | P - 14 | 7608,65 | 514,15 | Antiga Pedreira |
| Santa Mercedes | SABESP | 7638,2 | 422,3 | Rua Marcilio Dias |
| Tupã | P - 1 | 7577,65 | 541,7 | Distrito de Universo |

Fonte – Cetesb (1994)

A rede de postos de monitoramento, instalado em 1990, possui um total de 116 poços no Estado de São Paulo, sendo 18 deles localizados nas Bacias Hidrográficas do Aguapeí e Peixe. Os parâmetros analisados, indicadores da qualidade de água, são os seguintes, segundo CETESB (1995):

Parâmetros Físicos e Químicos: Temperatura (ºC), pH e Condutividade Elétrica (S/cm), Cálcio (Ca2+), Cloretos (Cl-), Dureza Total (DURT), Ferro Total (Fe total), Nitrogênio Amoniacal (NH4+), Nitrato (NO3-), Nitrito (NO2-), Nitrogênio Kjedahl Total (Ntotal), Oxigênio Consumido (OC), Potássio (K+), Sólidos Totais Dissolvidos (S.T.D.);

Parâmetros Bacteriológicos: Contagem Padrão de Bactérias (Cbact), Coliformes Totais (Coli Tot), Coliformes Fecais (Coli Fec.).

Nos poços analisados não foram determinados valores discrepantes daqueles limites de potabilidade estabelecidos. Mas, sabe-se de problemas verificados em regiões onde existe explotação de Aqüíferos rasos, por exemplo na cidade de Marília, poços explotando água da zona de alteração dos Arenitos da Formação Marília apresentaram teores de Nitrato e Nitrito acima dos padrões de potabilidade.

Poços tubulares profundos abandonados

Um dos fatores que podem levar à contaminação dos Sistemas Aqüíferos é a quantidade de poços abandonados. Tais poços, se mal vedados, podem se constituir em verdadeiras feridas abertas nos Aqüíferos. Nos levantamentos realizados nas Unidades de Gerenciamento dos Rios do Peixe e Aguapeí, foram detectados 268 poços desativados. Com certeza o número destes poços é bem maior, e a possibilidade dos mesmos estarem contaminando o Aqüífero é bastante grande.

A Figura 4.20, na página seguinte, traz os poços desativados nos municípios dos Rios Aguapeí e Peixe.

Figura 4.20.  – Poços desativados por Município