# 9 -  ANÁLISE DAS ÁREAS DEGRADADAS

# 9.1. Quanto à utilização dos recursos hídricos

De acordo com a proposta do CORHI, são consideradas áreas críticas aquelas cuja demanda total de água superar 50% da disponibilidade mínima, caracterizada por Q7,10, adicionada à vazão regularizada quando for o caso.

Os estudos realizados permitiram chegar-se às estimativas dos seguintes parâmetros:

- vazões captadas

- vazões de lançamentos

- disponibilidade mínima

Com esses parâmetros foram calculadas as percentagens de demanda em relação à disponibilidade mínima, conforme mostra a Tabela 9.A, a seguir

##### Tabela 9.A - Percentagens Demandas X Disponibilidade

| UGRHI | Captações (m3/s) | Lançamentos (m3/s) | Disponibilidade mínima (m3/s) | Demanda/ Disponibilidade (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aguapeí | 0,50 | 0,92 | 24,48 | 2,0 |
| Peixe | 1,32 | 0,85 | 25,46 | 5,2 |

O resultado obtido mostra, claramente, a abundância de água para as necessidades atuais, fato este reforçado pela relevante vazão de lançamentos, devido ao intenso uso de água subterrânea.

Conclui-se, por outro lado que, nas duas bacias em estudo, a oferta de água pode suportar ainda um significativo aumento de demanda no futuro.

9.2 Quanto aos processos erosivos

## 9.2.1  Sub-bacias críticas quanto à erosão

O impacto dos processos erosivos nos recursos hídricos superficiais é abordado neste relatório segundo dois enfoques distintos: quanto ao assoreamento comprometendo a capacidade de armazenamento dos corpos d’água e quanto a qualidade das águas, em relação direta com o nível de criticidade da área considerada.

A bibliografia consultada sobre o tema apresenta  o problema de forma abrangente, desde a origem dos materiais, passando pelo transporte, e abordando alguns do seus efeitos sobre canais, reservatórios e regime fluvial.

Publicações mais recentes enfocam o problema sob o ponto de vista da qualidade da água para o abastecimento público, através de índices que contemplam a presença de sólidos em suspensão e turbidez da água.

No tocante aos efeitos da erosão acelerada sobre os recursos hídricos de subsuperfície, a bibliografia consultada é ainda mais limitada, não se encontrando informações relevantes sobre aqüíferos, tanto rasos como profundos. Pode-se esperar uma diminuição de recarga dos aqüíferos, uma vez que o escoamento superficial é intensificado pelo desmatamento, o que provoca menor  infiltração.

Finalmente, é importante destacar que os processos erosivos atuam no sentido de reduzir ou dificultar a utilização plena dos recursos hídricos de uma determinada bacia.  O aumento do escoamento superficial, acarretando menores infiltrações, concorre para a redução da quantidade e qualidade de água disponível para o uso público. Como resultado, maiores investimentos são necessários, tanto para captações e tratamento adequados, quanto para a preservação e proteção  da infra-estrutura em áreas submetidas a riscos de enchentes e assoreamento.

## 9.2.2  Unidades hidrográficas de análise: as sub-bacias

Como critério de avaliação comparativamente à incidência de processos erosivos ao longo das bacias do Aguapeí e Peixe, foi realizada uma compartimentação em sub-bacias através da divisão das principais bacias hidrográficas. Para isso, procedeu-se à classificação dos contribuintes diretos dos rios principais, segundo o seu grau de bifurcação, atribuindo-se aos diferentes cursos d’água seus respectivos números de ordem. Quando o número de ordem atingiu valor maior ou igual a 3, a bacia foi individualizada.

Dessa forma, foram  individualizadas 89 sub-bacias no rio Aguapeí e 78 no rio do Peixe, apresentadas nos Mapas 1 (Caracterização da UGRHI) e Mapa 7 (Sub-bacias críticas), no Anexo 1. As bacias de drenagem de ordem apenas 1 e 2 foram desconsideradas e correspondem aos conjuntos de sub-bacias não denominadas nos desenhos.

De aproximadamente  21.167km2 das bacias do Aguapeí e Peixe, as 167 sub-bacias correspondem a 18.084,1 km2, ou seja 85,3% da área total das bacias analisadas.

## 9.2.3 Critérios para definição das sub-bacias críticas

A avaliação da criticidade das sub-bacias foi realizada através da análise do Mapa de Risco  Potencial aos Processos Erosivos, determinando-se a área de comprometimento  da sub-bacia  ( Mapa 06) e do Índice de Concentração de Boçorocas (ICB).

- Deve ser enfatizado, que para se chegar a um aproximação razoável do impacto dos processos erosivos nos recursos hídricos, é necessário o levantamento de mais parâmetros, com  um detalhamento maior de fatores relacionados ao meio físico, da interferência antrópica, e da tendência da bacia em produzir vazões de enchente. Para tanto podem ser utilizados parâmetros morfométricos das bacias hidrográficas, tais como o índice de compacidade, a área  a densidade de drenagem, e a declividade dos talvegues de drenagem.

## 9.2.4  Risco Potencial à Erosão

Para definir o nível de comprometimento dos recursos hídricos de cada sub-bacia   afetados por áreas com alto e muito alto risco  potencial de erosão, foram definidas três categorias, conforme a percentagem de área comprometida (Tabela 9.B).

Tabela 9.B. Comprometimento das sub-bacias afetadas por áreas de Alto e Muito Alto Risco Potencial de Erosão.

| Categoria | Baixo | Médio | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Percentual | 0 - 25% | 26 – 50% | 51 – 100% |

As tabelas 9.C e 9.D, mostram a percentagem de comprometimento das sub-bacias,   classificando-as por áreas de Médio, Alto e Muito Alto  Risco Potencial de Erosão.

Tabela 9.C – Classificação quanto ao Risco Potencial de Erosão das Sub-bacias  do Rio Aguapeí

| Sub-bacia | Ribeirão Correspondente | % de Área Comprometida | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rio Feio | 26-50 | Médio |
| 2 | C.da Lontra | 26-50 | Médio |
| 3 | C.Bar.Grande | 26-50 | Médio |
| 4 | C. Cascata | 26-50 | Médio |
| 5 | C. Jacaré | 26-50 | Médio |
| 6 | Ág. da Ponte | 26-50 | Médio |
| 7 | Ág.das Pacas | 26-50 | Médio |
| 8 | C. Onça | 26-50 | Médio |
| 9 | C. do Sapo | 26-50 | Médio |
| 10 | C. Taboco | 26-50 | Médio |
| 11 | C.Biriguizinho | 26-50 | Médio |
| 12 | C.dos Rancho | 26-50 | Médio |
| 13 | C.Coroadinho | 26-50 | Médio |
| 14 | C. Perobal | 26-50 | Médio |
| 15 | C.Pau D'Alho | 26-50 | Médio |

Continuação da Tabela 9.C – Risco Potencial de Erosão das Sub-bacias do Rio Aguapeí

| Sub-bacia | Ribeirão Correspondente | % de Área Comprometida | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | C. do Matão | 26-50 | Médio |
| 17 | C.Cap.Hongr | 26-50 | Médio |
| 18 | C.Padre Claro | 26-50 | Médio |
| 19 | Rb. Grande | 26-50 | Médio |
| 20 | Rb. Luiziânia | 26-50 | Médio |
| 21 | Rb.Promissão | 26-50 | Médio |
| 22 | Rb. da Laura | 26-50 | Médio |
| 23 | C. Bela Vista | 26-50 | Médio |
| 24 | C. do Barreiro | 26-50 | Médio |
| 25 | C. Alagado | 0-25 | Baixo |
| 26 | Rb. Jangada | 26-50 | Médio |
| 27 | C.B.Sucesso | 0-25 | Baixo |
| 28 | Rb. Bálsamo | 0-25 | Baixo |
| 29 | Rb. Pimenta | 0-25 | Baixo |
| 30 | C. do Bispo | 26-50 | Médio |
| 31 | Rb. Sapé | 0-25 | Baixo |
| 32 | C. Jacaré | 0-25 | Baixo |
| 33 | C. do Sena | 26-50 | Médio |
| 34 | Rb.15 Janeiro | 26-50 | Médio |
| 35 | Rb. Claro | 26-50 | Médio |
| 36 | C.MontSerrot | 26-50 | Médio |
| 37 | C. Macaco | 51-100 | Alto |
| 38 | C. da Sorte | 26-50 | Médio |
| 39 | C.Volta Grand | 51-100 | Alto |
| 40 | C.Independ. | 0-25 | Baixo |
| 41 | C. Pacurutu | 26-50 | Médio |
| 42 | C.11 de Julho | 0-25 | Baixo |
| 43 | C.Taq.Branca | 26-50 | Médio |
| 44 | C.Pau D'Alho | 0-25 | Baixo |
| 45 | Rb. Galante | 26-50 | Médio |
| 46 | C. Itaé | 0-25 | Baixo |
| 47 | Rb. Marrecos | 51-100 | Alto |
| 48 | C. do Macaco | 26-50 | Médio |
| 49 | Rb.N.Palmeir | 51-100 | Alto |
| 50 | Rb.Taquaruçu | 26-50 | Médio |
| 51 | Rb. Paturi | 51-100 | Alto |
| 52 | Rb. Iracema | 26-50 | Médio |
| 53 | C. Fumaça | 26-50 | Médio |
| 54 | C. Indaiá | 26-50 | Médio |
| 55 | C. Tucuruvi | 26-50 | Médio |
| 56 | C. Japé | 0-25 | Baixo |
| 57 | Rb.Agp.Mirim | 51-100 | Alto |
| 58 | C. Pimenta | 0-25 | Baixo |
| 59 | C. Ibiporã | 0-25 | Baixo |
| 60 | C. Benteví | 0-25 | Baixo |

Continuação da Tabela 9.C –Risco Potencial de Erosão das Sub-bacias do Rio Aguapeí

| Sub-bacia | Ribeirão Correspondente | % de Área Comprometida | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | C. Barreiro | 0-25 | Baixo |
| 62 | C. Cupri | 26-50 | Médio |
| 63 | Rb. Drava | 51-100 | Alto |
| 64 | C.Água Limpa | 26-50 | Médio |
| 65 | Rio Itaúna | 26-50 | Médio |
| 66 | C.Dois Irmãos | 26-50 | Médio |
| 67 | Rb. Jurema | 26-50 | Médio |
| 68 | Rb.Gaiotchor | 26-50 | Médio |
| 69 | C. 7 Setembro | 51-100 | Alto |
| 70 | Rb. Iacri | 51-100 | Alto |
| 71 | Rb. Galol | 26-50 | Médio |
| 72 | Rb.Caingang | 51-100 | Alto |
| 73 | Rio Tibiriçá | 26-50 | Médio |
| 74 | C. dos Bugres | 26-50 | Médio |
| 75 | C. Jacuzinho | 26-50 | Médio |
| 76 | C. Baguaçú | 26-50 | Médio |
| 77 | Rb. Guaporé | 26-50 | Médio |
| 78 | C. Varginha | 26-50 | Médio |
| 79 | C. Vencalo | 26-50 | Médio |
| 80 | Rb.Gavanheri | 26-50 | Médio |
| 81 | Rb. Aliança | 26-50 | Médio |
| 82 | Rb. Guamirim | 26-50 | Médio |
| 83 | A.Sta. Maria | 26-50 | Médio |
| 84 | C. Água Preta | 26-50 | Médio |
| 85 | Rb. M. Barros | 26-50 | Médio |
| 86 | Rb. Bonito | 26-50 | Médio |
| 87 | R. Corredeira | 26-50 | Médio |
| 88 | Rb. Barreiro | 26-50 | Médio |
| 89 | C. Barro Vermelho | 26-50 | Médio |

Tabela 9.D – Classificação quanto ao Risco Potencial de Erosão das Sub-bacias do Rio  do Peixe

| Sub-bacia | Ribeirão Correspondente | % de Área Comprometida | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R. Garça | 51-100 | Alto |
| 2 | C. Barbosa | 26-50 | Médio |
| 3 | C. Jatobá | 26-50 | Médio |
| 4 | C. Prata | 26-50 | Médio |
| 5 | Rb.Grande | 26-50 | Médio |
| 6 | C. Sapo | 26-50 | Médio |
| 7 | Rb. Futuro | 51-100 | Alto |
| 8 | Rb. Cedro | 26-50 | Médio |
| 9 | C.Grota Onça | 26-50 | Médio |
| 10 | Rb.Macaubas | 51-100 | Alto |

Continuação da tabela 9.D – Risco Potencial de Erosão das Sub-bacias do Rio do Peixe

| Sub-bacia | Ribeirão Correspondente | % de Área Comprometida | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | C.Sto.Antonio | 0-25 | Baixo |
| 12 | Rb.P.Araras | 26-50 | Médio |
| 13 | Rb.Avencas | 26-50 | Médio |
| 14 | C.São Inácio | 0-25 | Baixo |
| 15 | Rb.Sta.Terezi | 0-25 | Baixo |
| 16 | C.Monteiro | 0-25 | Baixo |
| 17 | Rb.Copoiba | 0-25 | Baixo |
| 18 | C. Ipê | 0-25 | Baixo |
| 19 | C. Fartura | 0-25 | Baixo |
| 20 | Rb. Onça | 0-25 | Baixo |
| 21 | Rb. Negrinha | 26-50 | Médio |
| 22 | Rb. Canguçu | 26-50 | Médio |
| 23 | Rb. Macacos | 26-50 | Médio |
| 24 | Rb. Baliza | 51-100 | Alto |
| 25 | C. Engano | 26-50 | Médio |
| 26 | Rb. Ranchos | 26-50 | Médio |
| 27 | Rb.Emboscad | 26-50 | Médio |
| 28 | Rb.Sta.Maria | 51-100 | Alto |
| 29 | C. Fundo | 26-50 | Médio |
| 30 | Rb. Ilha | 26-50 | Médio |
| 31 | C. Fogo | 26-50 | Médio |
| 32 | Rb.Caingang | 51-100 | Alto |
| 33 | C.Sta.Flora | 26-50 | Médio |
| 34 | C. Prata | 26-50 | Médio |
| 35 | C. Apiaí | 0-25 | Baixo |
| 36 | Rb. Capivara | 0-25 | Baixo |
| 37 | Rb.Bandeiran | 26-50 | Médio |
| 38 | Rb.Pederneir | 0-25 | Baixo |
| 39 | C. Vagim | 0-25 | Baixo |
| 40 | Rb. Claro | 51-100 | Alto |
| 41 | Rb. Índios | 0-25 | Baixo |
| 42 | Rb. Taquaçu | 51-100 | Alto |
| 43 | C. Bonfim | 26-50 | Médio |
| 44 | Rb.S.Expedit | 26-50 | Médio |
| 45 | C. Jaú | 0-25 | Baixo |
| 46 | Rb.Montalvão | 51-100 | Alto |
| 47 | C.S.Lourenço | 0-25 | Baixo |
| 48 | Rb.Mandagua | 51-100 | Alto |
| 49 | A.S.José | 26-50 | Médio |
| 50 | Rb.Coroados | 26-50 | Médio |
| 51 | Rb.Guanchos | 26-50 | Médio |
| 52 | Rb.Bartira | 26-50 | Médio |
| 53 | Ág.Comprida | 0-25 | Baixo |
| 54 | C.Barra Mans | 0-25 | Baixo |
| 55 | C.Sta.Hermíni | 0-25 | Baixo |

Continuação da Tabela 9.D – Risco Potencial de Erosão das Sub-bacias do Rio do Peixe

| Sub-bacia | Ribeirão Correspondente | % de Área Comprometida | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | C. Surpresa | 0-25 | Baixo |
| 57 | Rb.Fco.Padilh | 26-50 | Médio |
| 58 | C. Granada | 0-25 | Baixo |
| 59 | Rb.Cachoeira | 0-25 | Baixo |
| 60 | C. Campinho | 26-50 | Médio |
| 61 | C.Novo Mund | 26-50 | Médio |
| 62 | C. Fortuna | 26-50 | Médio |
| 63 | C.Taq.Branca | 0-25 | Baixo |
| 64 | Rb.Bela Vista | 0-25 | Baixo |
| 65 | Rb. Hospital | 26-50 | Médio |
| 66 | Rb.Monjolinho | 0-25 | Baixo |
| 67 | C. Campestre | 0-25 | Baixo |
| 68 | C. Engano | 26-50 | Médio |
| 69 | Rb. Panela | 26-50 | Médio |
| 70 | Água Sabiá | 0-25 | Baixo |
| 71 | Rb. Mumbuca | 0-25 | Baixo |
| 72 | C. Inhumas | 0-25 | Baixo |
| 73 | C. Fortuna | 26-50 | Médio |
| 74 | Rb.3 Lagoas | 26-50 | Médio |
| 75 | Rb.Arrependido | 26-50 | Médio |
| 76 | C. Formoso | 26-50 | Médio |
| 77 | Ág. Formosa | 26-50 | Médio |
| 78 | Rb. Alegre | 51-100 | Alto |

## 9.2.5  Índice de Concentração de Boçorocas – ICB

O Índice de Concentração de Boçorocas (ICB) é um índice relativo que procura categorizar as sub-bacias quanto ao número de boçorocas existentes por sua respectiva área. Normalmente as áreas de maior concentração são representativas da interação “meio físico - ação antrópica – boçorocas”. Este índice mostra a densidade das erosões por quilômetro quadrado, e assim evidencia as bacias críticas.

##### Desta forma, calculando-se os ICBs de todas as sub-bacias dos rios Aguapeí e Peixe, obteve-se as seguintes classes de ICB:

##### Tabela 9.E - Classes de ICB das Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe

| CLASSE | ICB |
| --- | --- |
| ALTO | > 0,21 |
| MÉDIO | 0,01 – 0,20 |
| BAIXO | 0.00 |

Tabela 9.F – Caracterização das Sub-bacias quanto ao ICB:

| SUB-BACIA | ÁREA (km2) | FEIÇÕES EROSIVAS | ICB | BACIA | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60,02 | 64 | 1,07 | PEIXE | A L T O |
| 75 | 38,40 | 38 | 0,99 | PEIXE |  |
| 9 | 8,22 | 8 | 0,97 | PEIXE |  |
| 76 | 12,47 | 12 | 0,96 | PEIXE |  |
| 7 | 123,83 | 105 | 0,85 | PEIXE |  |
| 10 | 111,47 | 83 | 0,74 | PEIXE |  |
| 1 | 289,90 | 198 | 0,68 | PEIXE |  |
| 38 | 25,10 | 17 | 0,68 | AGUAPEI |  |
| 6 | 9,09 | 6 | 0,66 | PEIXE |  |
| 11 | 48,47 | 31 | 0,64 | PEIXE |  |
| 68 | 110,22 | 65 | 0,59 | PEIXE |  |
| 77 | 18,87 | 11 | 0,58 | PEIXE |  |
| 73 | 151,56 | 87 | 0,57 | AGUAPEI |  |
| 46 | 79,91 | 41 | 0,51 | AGUAPEI |  |
| 39 | 176,64 | 87 | 0,49 | AGUAPEI |  |
| 4 | 8,35 | 4 | 0,48 | AGUAPEI |  |
| 66 | 71,32 | 33 | 0,46 | PEIXE |  |
| 78 | 267,22 | 106 | 0,40 | PEIXE |  |
| 47 | 507,13 | 193 | 0,38 | AGUAPEI |  |
| 34 | 105,87 | 40 | 0,38 | PEIXE |  |
| 12 | 134,71 | 49 | 0,36 | PEIXE |  |
| 69 | 105,75 | 38 | 0,36 | PEIXE |  |
| 2 | 25,51 | 9 | 0,35 | AGUAPEI |  |
| 8 | 54,87 | 19 | 0,35 | PEIXE |  |
| 11 | 16,32 | 5 | 0,31 | AGUAPEI |  |
| 72 | 839,71 | 242 | 0,29 | AGUAPEI |  |
| 16 | 239,84 | 68 | 0,28 | PEIXE |  |
| 65 | 113,04 | 32 | 0,28 | PEIXE |  |
| 37 | 182,24 | 49 | 0,27 | AGUAPEI |  |
| 5 | 192,26 | 51 | 0,27 | PEIXE |  |
| 48 | 123,23 | 32 | 0,26 | AGUAPEI |  |
| 45 | 159,99 | 40 | 0,25 | AGUAPEI |  |
| 33 | 36,23 | 9 | 0,25 | PEIXE |  |
| 76 | 42,30 | 10 | 0,24 | AGUAPEI |  |
| 24 | 156,56 | 37 | 0,24 | PEIXE |  |
| 74 | 12,96 | 3 | 0,23 | AGUAPEI |  |
| 67 | 21,67 | 5 | 0,23 | PEIXE |  |
| 49 | 53,70 | 12 | 0,22 | PEIXE |  |
| 50 | 117,43 | 25 | 0,21 | PEIXE |  |
| 70 | 480,87 | 96 | 0,20 | AGUAPEI | M É D I O |
| 32 | 275,81 | 54 | 0,20 | PEIXE |  |
| 15 | 105,53 | 20 | 0,19 | PEIXE |  |
| 30 | 108,47 | 20 | 0,18 | PEIXE |  |
| 28 | 174,85 | 32 | 0,18 | PEIXE |  |
| 51 | 254,44 | 44 | 0,17 | AGUAPEI |  |
| 25 | 23,51 | 4 | 0,17 | PEIXE |  |
| 40 | 117,48 | 19 | 0,16 | AGUAPEI |  |

Continuação da Tabela 9.F – Caracterização das Sub-bacias quanto ao ICB:

| SUB-BACIA | ÁREA (km2) | FEIÇÕES EROSIVAS | ICB | BACIA | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 206,88 | 33 | 0,16 | AGUAPEI |  |
| 27 | 111.97 | 17 | 0.15 | PEIXE |  |
| 13 | 193,05 | 29 | 0,15 | PEIXE |  |
| 5 | 20,28 | 3 | 0,15 | AGUAPEI |  |
| 85 | 89,42 | 13 | 0,15 | AGUAPEI | M É D I O |
| 54 | 96,39 | 14 | 0,15 | PEIXE |  |
| 6 | 14,01 | 2 | 0,14 | AGUAPEI |  |
| 56 | 70,64 | 10 | 0,14 | AGUAPEI |  |
| 41 | 215,47 | 30 | 0,14 | AGUAPEI |  |
| 35 | 86,56 | 12 | 0,14 | PEIXE |  |
| 55 | 29,00 | 4 | 0,14 | PEIXE |  |
| 23 | 59,86 | 8 | 0,13 | PEIXE |  |
| 48 | 742,27 | 98 | 0,13 | PEIXE |  |
| 63 | 236,32 | 29 | 0,12 | AGUAPEI |  |
| 86 | 90,02 | 11 | 0,12 | AGUAPEI |  |
| 56 | 8,29 | 1 | 0,12 | PEIXE |  |
| 45 | 8,34 | 1 | 0,12 | PEIXE |  |
| 29 | 43,58 | 5 | 0,11 | PEIXE |  |
| 49 | 255,46 | 28 | 0,11 | AGUAPEI |  |
| 58 | 9,23 | 1 | 0,11 | PEIXE |  |
| 16 | 55,41 | 6 | 0,11 | AGUAPEI |  |
| 26 | 140,91 | 15 | 0,11 | PEIXE |  |
| 62 | 37,64 | 4 | 0,11 | AGUAPEI |  |
| 57 | 462,88 | 48 | 0,10 | AGUAPEI |  |
| 68 | 50,59 | 5 | 0,10 | AGUAPEI |  |
| 10 | 10,17 | 1 | 0,10 | AGUAPEI |  |
| 40 | 439,16 | 43 | 0,10 | PEIXE |  |
| 55 | 250,66 | 24 | 0,10 | AGUAPEI |  |
| 52 | 189,15 | 18 | 0,10 | AGUAPEI |  |
| 67 | 165,94 | 15 | 0,09 | AGUAPEI |  |
| 31 | 79,38 | 7 | 0,09 | PEIXE |  |
| 57 | 308,35 | 26 | 0,08 | PEIXE |  |
| 59 | 12,16 | 1 | 0,08 | AGUAPEI |  |
| 50 | 211,78 | 17 | 0,08 | AGUAPEI |  |
| 61 | 37,77 | 3 | 0,08 | AGUAPEI |  |
| 44 | 39,67 | 3 | 0,08 | PEIXE |  |
| 25 | 13,23 | 1 | 0,08 | AGUAPEI |  |
| 17 | 120,38 | 9 | 0,07 | PEIXE |  |
| 21 | 135,71 | 10 | 0,07 | PEIXE |  |
| 78 | 14,26 | 1 | 0,07 | AGUAPEI |  |
| 43 | 43,60 | 3 | 0,07 | PEIXE |  |
| 22 | 106,39 | 6 | 0,06 | PEIXE |  |
| 51 | 303,85 | 17 | 0,06 | PEIXE |  |
| 30 | 35,98 | 2 | 0,06 | AGUAPEI |  |
| 20 | 165,41 | 9 | 0,05 | PEIXE |  |
| 84 | 73,57 | 4 | 0,05 | AGUAPEI |  |
| 21 | 210,99 | 11 | 0,05 | AGUAPEI |  |
| 79 | 19,35 | 1 | 0,05 | AGUAPEI |  |
| 26 | 336,76 | 17 | 0,05 | AGUAPEI |  |
| 3 | 20,00 | 1 | 0,05 | AGUAPEI |  |

Continuação da Tabela 9.F – Caracterização das Sub-bacias quanto ao ICB:

| SUB-BACIA | ÁREA (km2) | FEIÇÕES EROSIVAS | ICB | BACIA | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 510,98 | 25 | 0,05 | PEIXE |  |
| 90 | 21,97 | 1 | 0,05 | AGUAPEI |  |
| 41 | 155,77 | 7 | 0,04 | PEIXE |  |
| 53 | 22,30 | 1 | 0,04 | PEIXE |  |
| 18 | 103,29 | 4 | 0,04 | AGUAPEI |  |
| 52 | 486,25 | 16 | 0,03 | PEIXE | M É D I O B A I X O |
| 65 | 189,20 | 6 | 0,03 | AGUAPEI |  |
| 22 | 255,05 | 8 | 0,03 | AGUAPEI |  |
| 44 | 65,86 | 2 | 0,03 | AGUAPEI |  |
| 71 | 35,31 | 1 | 0,03 | AGUAPEI |  |
| 24 | 106,43 | 3 | 0,03 | AGUAPEI |  |
| 77 | 79,31 | 2 | 0,03 | AGUAPEI |  |
| 36 | 80,89 | 2 | 0,02 | PEIXE |  |
| 28 | 176,34 | 4 | 0,02 | AGUAPEI |  |
| 19 | 93,87 | 2 | 0,02 | AGUAPEI |  |
| 17 | 47,14 | 1 | 0,02 | AGUAPEI |  |
| 64 | 47,39 | 1 | 0,02 | AGUAPEI |  |
| 31 | 165,90 | 3 | 0,02 | AGUAPEI |  |
| 32 | 141,22 | 2 | 0,01 | AGUAPEI |  |
| 63 | 76,38 | 1 | 0,01 | PEIXE |  |
| 29 | 232,31 | 3 | 0,01 | AGUAPEI |  |
| 36 | 150,70 | 1 | 0,01 | AGUAPEI |  |
| 38 | 193,73 | 1 | 0,01 | PEIXE |  |
| 3 | 20,37 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 4 | 21,70 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 14 | 11,87 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 16 | 7,96 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 18 | 11,88 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 19 | 88,13 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 37 | 278,71 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 39 | 58,28 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 47 | 12,95 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 59 | 12,18 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 60 | 32,94 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 61 | 47,55 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 62 | 10,78 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 64 | 162,56 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 70 | 5,92 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 71 | 52,47 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 72 | 10,24 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 73 | 13,63 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 74 | 79,98 | 0 | 0,00 | PEIXE |  |
| 1 | 194,14 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 7 | 17,84 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 8 | 22,44 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 9 | 18,31 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 12 | 15,02 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 13 | 17,14 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 14 | 20,04 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 15 | 26,03 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |

Continuação da Tabela 9.F – Caracterização das Sub-bacias quanto ao ICB:

| SUB-BACIA | ÁREA (km2) | FEIÇÕES EROSIVAS | ICB | BACIA | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 73,45 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 23 | 21,34 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 27 | 42,16 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 33 | 28,42 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 34 | 195,88 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 35 | 187,06 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 42 | 82,72 | 0 | 0,00 | AGUAPEI | B A I X O |
| 43 | 35,21 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 53 | 24,30 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 54 | 39,30 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 58 | 18,15 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 60 | 24,58 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 66 | 18,82 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 75 | 18,10 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 80 | 42,30 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 81 | 121,24 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 82 | 19,46 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 83 | 19,94 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 87 | 127,09 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 88 | 130,31 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| 89 | 13,31 | 0 | 0,00 | AGUAPEI |  |
| TOTAL | 19063,27 | 3027 | 25,43 |  |  |

De uma forma geral, observa-se a seguinte freqüência das classes de ICB:

|  | Índice de concentração de Boçorocas (ICB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BACIA | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| AGUAPEÍ | 14 | 47 | 29 |
| PEIXE | 25 | 34 | 19 |

9.2.6 As sub-bacias críticas

A criticidade das sub-bacias  foi determinada através do cruzamento matricial das classes de ICBs (critério da Tabela 9.E) e das classes de áreas comprometidas por  Risco Potencial de Erosão (Tabelas 9.C e 9.D ), resultando em quatro classes de criticidade: muito alta, alta,  média e baixa, conforme é apresentado na tabela 9.G, a seguir:

Tabela 9.G. Criticidade: cruzamento do ICB X Comprometimento da Sub-bacia por Risco Potencial.

|  | Comprometimento das sub-bacias |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ICB | Baixa | Média | Alta |
| Baixo | Baixa | Média | Alta |
| Médio | Baixa | Média | Muito Alta |
| Alto | Média | Alta | Muito Alta |

9.2.7 Relação das sub-bacias críticas

A análise do Mapa 7 (Anexo 1), que apresenta a compartimentação da criticidade das sub-bacias dos rios do Peixe e Aguapeí, mostra que mais de 80% da área total é caracterizada por sub-bacias de alta a muito alta criticidade, estando os recursos hídricos dessas bacias seriamente comprometidos pelo impacto da erosão e assoreamento.

As Tabelas 9.H e 9.I apresentam a relação das sub-bacias críticas (criticidade muito alta e alta) das bacias dos rios Aguapeí e Peixe.

- Tabela 9.H. Sub-bacias críticas do Rio Aguapeí

| - CRITICIDADE | - N° da Sub-bacia | - Rib. Correspondente |
| --- | --- | --- |
|  | - 37 | - Córrego do Macaco |
|  | - 39 | - Córrego Volta Grande |
|  | - 47 | - Ribeirão dos Marrecos |
|  | - 49 | - Ribeirão Nova Palmeira |
|  | - 51 | - Ribeirão Paturi |
| - MUITO ALTA | - 55 | - Córrego Tucuruvi |
|  | - 57 | - Ribeirão Aguapeí-Mirim |
|  | - 63 | - Ribeirão Drava |
|  | - 69 | - Cóorego Sete de Setembro |
|  | - 70 | - Ribeirão Iacri |
|  | - 72 | - Ribeirão Caingangue |
|  | - 01 | - Rio Feio |
| - ALTA | - 02 | - Córrego da Lontra |

Continuação da Tabela 9.H – Sub-bacias críticas do Rio Aguapeí

| - CRITICIDADE | - N° da Sub-bacia | - Rib. Correspondente |
| --- | --- | --- |
|  | - 03 | - Córrego Barra Grande |
|  | - 04 | - Córrego Cascata |
|  | - 05 | - Córrego Jacaré |
|  | - 06 | - Água das Pontes |
|  | - 07 | - Água das Pacas |
|  | - 08 | - Córrego da Onça |
|  | - 09 | - Córrego do Sapo |
|  | - 10 | - Córrego Taboca |
|  | - 11 | - Córrego Biriguizinho |
|  | - 12 | - Córrego Ranchos |
|  | - 13 | - Córrego Coroadinho |
|  | - 14 | - Córrego Perobal |
|  | - 15 | - Córrego Pau D’Alho |
|  | - 16 | - Córrego do Matão |
|  | - 17 | - Córrego Capitão Hongrário |
|  | - 18 | - Córrego Padre Claro |
|  | - 19 | - Ribeirão Grande |
|  | - 20 | - Ribeirão Luiziânia |
|  | - 21 | - Ribeirão da Promissão |
|  | - 22 | - Ribeirão da Loura |
| - ALTA | - 23 | - Córrego Bela Vista |
|  | - 24 | - Córrego do Barreiro |
|  | - 26 | - Ribeirão da Jangada |
|  | - 34 | - Ribeirão Quinze de Janeiro |
|  | - 35 | - Ribeirão Claro |
|  | - 36 | - Córrego Monte Serrote |
|  | - 41 | - Córrego Pacurutu |
|  | - 45 | - Ribeirão Galante |
|  | - 50 | - Ribeirão Taquaruçu |
|  | - 52 | - Ribeirão Iracema |
|  | - 53 | - Córrego Fumaça |
|  | - 54 | - Córrego Indaiá |
|  | - 64 | - Córrego Água Limpa |
|  | - 65 | - Rio Itauna |
|  | - 66 | - Córrego Dois Irmõs |
|  | - 67 | - Ribeirão Jurema |
|  | - 68 | - Ribeirão Gaiotchoro |
|  | - 71 | - Ribeirão Goiol |
|  | - 73 | - Rio Tibiriçá |
|  | - 74 | - Córrego dos Bugres |
|  | - 75 | - Córrego Jacuzinho |
|  | - 76 | - Córrego Baguaçu |
|  | - 77 | - Ribeirão Guaporé |
|  | - 78 | - Córrego Varginha |
|  | - 79 | - Córrego Vencaio |

Continuação da Tabela 9.H – Sub-bacias críticas do Rio Aguapeí

| - CRITICIDADE | - N° da Sub-bacia | - Rib. Correspondente |
| --- | --- | --- |
|  | - 80 | - Ribeirão Gavanheri |
|  | - 81 | - Ribeirão Aliança |
|  | - 82 | - Ribeirão Guamirim |
|  | - 83 | - Água Santa Maria |
| - ALTA | - 84 | - Córrego Água Preta |
|  | - 85 | - Ribeirão Moraes Barros |
|  | - 86 | - Ribeirão Bonito |
|  | - 87 | - Rio Corredeira |
|  | - 88 | - Ribeirão do Barreiro |
|  | - 89 | - Córrego Barro Vermelho |

- Tabela 9.I. Sub-Bacias criticas do Rio do Peixe

| - CRITICIDADE | - N° da Sub-bacia | - Rib. Correspondente |
| --- | --- | --- |
|  | - 01 | - Rio da Garça |
|  | - 07 | - Ribeirão Futuro |
|  | - 10 | - Ribeirão Macaubas-Bonfim |
|  | - 24 | - Ribeirão Baliza |
|  | - 28 | - Ribeirão Santa Maria |
| - MUITO ALTA | - 32 | - Ribeirão Caingangues |
|  | - 40 | - Ribeirão Claro |
|  | - 42 | - Ribeirão Taquaçu |
|  | - 46 | - Ribeirão Montalvão |
|  | - 48 | - Ribeirão Mandaguari |
|  | - 78 | - Ribeirão Alegre |
|  | - 02 | - Córrego Barbosa |
|  | - 05 | - Ribeirão Grande-Pombo |
|  | - 08 | - Ribeirão Cedro |
|  | - 09 | - Córrego Grota da Onça |
|  | - 12 | - Ribeirão Picadão das Araras |
|  | - 13 | - Ribeirão Avencas |
|  | - 21 | - Ribeirão Negrinha |
|  | - 22 | - Ribeirão Canguçu |
| - ALTA | - 23 | - Ribeirão Macacos |
|  | - 25 | - Córrego Engano |
|  | - 26 | - Ribeirão dos Ranchos |
|  | - 27 | - Ribeirão Emboscada |
|  | - 29 | - Córrego Fundo |
|  | - 30 | - Ribeirão Ilha |
|  | - 31 | - Córrego Fogo |
|  | - 34 | - Córrego da Prata |
|  | - 43 | - Córrego Bonfim |
|  | - 44 | - Ribeirão S. Expedito |
|  | - 49 | - Água São José |

Continuação da Tabela 9.I – Sub-bacias críticas do Rio do Peixe

| - CRITICIDADE | - N° da Sub-bacia | - Rib. Correspondente |
| --- | --- | --- |
|  | - 50 | - Ribeirão Coroados |
|  | - 51 | - Ribeirão Ganchos |
|  | - 52 | - Ribeirão Bartira |
|  | - 57 | - Ribeirão Francisco Padilha |
|  | - 65 | - Ribeirão Hospital |
| - ALTA | - 68 | - Córrego Engano |
|  | - 69 | - Ribeirão Panela |
|  | - 73 | - Córrego Fortuna |
|  | - 74 | - Ribeirão Três Lagoas |
|  | - 75 | - Ribeirão do Arrependido |
|  | - 76 | - Córrego do Formoso |
|  | - 77 | - Água Formosa |

9.3 Quanto à Qualidade das Águas

Para a análise das áreas degradadas levando-se em conta a qualidade das águas, foram adotados os critérios sugeridos pelo CORHI.

Nas UGRHIs em estudo acham-se instalados cinco pontos de amostragem operados pela CETESB, dois no Rio Aguapeí, um no Rio Tibiriçá que é afluente do Aguapeí e dois no Rio do Peixe. Os pontos de amostragem estão identificados nas Tabelas abaixo:

Tabela 9.J - Pontos de amostragem de água na Bacia do Aguapeí

| #### UGRHI 20 – Aguapeí |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Corpo d’ água | #### Ponto de amostragem | #### Localização |
| #### Aguapeí | #### AG 2100 | #### Ponte-Rodovia Parapuã/Penápolis |
| #### Aguapeí | #### AG 2350 | #### Ponte-Rodovia Tupi Paulista/andradina |
| #### Tibiriçá | #### TB 2000 | #### Ponte-Rodovia Queiroz/Getulina |

##### Tabela 9.K - Pontos de amostragem de água na Bacia do Peixe

| #### UGRHI 21 – Peixe |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Corpo d’ água | #### Ponto de amostragem | #### Localização |
| #### Rio do Peixe | #### PX 2032 | #### Ponte-Rodovia Marília/Assis |
| #### Rio do Peixe | #### PX 2400 | #### Ponte-Rodovia Tupi Paulista/Pres.Venceslau |

A análise foi feita a partir de nove parâmetros indicadores de criticidade dos cursos d’água. Cinco correspondem à matéria orgânica, que são: Oxigênio Dissolvido – OD, Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, Coliformes Fecais, Nitrogênio Amoniacal – NH3 e Fosfato Total. Os outros quatro correspondem à matéria inorgânica: Zinco – Zn, Cromo Total – Cr, Chumbo – Pb e Cobre – Cu.

Em cada ponto de amostragem são coletadas seis amostras, uma a cada dois meses. São anotadas quantas amostras revelaram-se fora dos padrões de qualidade estabelecidos nas classes de enquadramento dos rios.

Cotejando o número de amostras não conformes com o número de amostras coletadas, no total, obtêm-se um percentual que permitirá estabelecer o nível de criticidade. Adotaram-se, para tanto, os valores apresentados na Tabela 9.L, a seguir:

Tabela 9.L - Níveis de Criticidade

| Percentagem de amostras não conformes | p30% | 30%p60% | p60% |
| --- | --- | --- | --- |
| Nível de criticidade | N1 | N2 | N3 |

Com esse critério foram elaboradas as tabelas seguintes onde, nas colunas dos parâmetros aparecem frações cujo numerador corresponde ao número de amostras não conformes, e cujo denominador corresponde ao número de amostras coletadas.

Nas mesmas colunas, a indicação n.m. corresponde a parâmetro não medido.

Para uma melhor percepção de eventual melhora ou piora das condições dos corpos d’água, optou-se por trabalhar com os dados levantados em 1994, 1995 e 1996, disponíveis na CETESB.

Tabela 9.M - Ponto de amostragem: AG2100 – Ponte Rodovia Parapuã - Penápolis

| Rio: AGUAPEÍ Classe (Resolução CONAMA 20/86): 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto de amostragem: AG2100 – Ponte Rodovia Parapuã - Penápolis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | OD | DBO | Coli-Fecal | NH3 | Fosf. total | Zn | Cr | Pb | Cu | % | Nivel critic. |
| 94 | 0/6 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 4/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 18,5 | N1 |
| 95 | 0/6 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 6/6 | 1/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 24,0 | N1 |
| 96 | 0/6 | 0/6 | 5/6 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 20,4 | N1 |

Pelo critério adotado, nos três anos medidos, o percentual de amostras não conformes variou pouco, mantendo-se no nível de criticidade N1. Deve-se notar, entretanto, que as concentrações de Coli-Fecal e Fosfato Total mantiveram-se acima dos tolerados para a classe do rio, durante os três anos de observações.

Tabela 9.N - Ponto de amostragem: AG2350 – Ponte Rodovia Tupi Paulista – Andradina

| Rio: AGUAPEÍ Classe (Resolução CONAMA 20/86): 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto de amostragem: AG2350 – Ponte Rodovia Tupi Paulista – Andradina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | OD | DBO | Coli-Fecal | NH3 | Fosf. total | Zn | Cr | Pb | Cu | % | Nivel critic. |
| 94 | 0/6 | 0/6 | 1/6 | 0/6 | 3/6 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 13,3 | N1 |
| 95 | 0/6 | 1/6 | 2/6 | 0/6 | 5/6 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 26,6 | N1 |
| 96 | 0/6 | 0/6 | 2/6 | 0/6 | 5/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 13,0 | N1 |

Também neste Ponto de Amostragem, o nível de criticidade manteve-se em N1, com o percentual de amostras não conformes crescendo bastante em 1995 e voltando a cair em 1996. Note-se que foram registradas concentrações de Coli-Fecal acima do padrão indicado para a classe do rio, bem como sensível desvio das concentrações de Fosfato Total.

###### Tabela 9.O - Ponto de amostragem: TB2002 – Ponte Rodovia Queiroz – Getulina

| Rio: TIBIRIÇÁ Classe (Resolução CONAMA 20/86): 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto de amostragem: TB2002 – Ponte Rodovia Queiroz – Getulina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | OD | DBO | Coli-Fecal | NH3 | Fosf. total | Zn | Cr | Pb | Cu | % | Nivel critic. |
| 94 | 0/6 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 2/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 14,8 | N1 |
| 95 | 1/6 | 0/6 | 5/6 | 0/6 | 5/6 | 1/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 22,2 | N1 |
| 96 | 1/6 | 0/6 | 3/6 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 18,5 | N1 |

A exemplo do que foi observado no Rio Aguapeí, também no Rio Tibiriçá o percentual de amostras não conformes variou pouco, e as concentrações de Coli-Fecal e Fosfato Total mantiveram-se, quase sempre, acima dos padrões indicados para a classe do rio.

Os resultados das análises efetuadas evidenciaram o lançamento de esgotos domésticos sem tratamento nesta bacia.

Segundo a CETESB, durante 1996, o IQA – Índice de Qualidade das Águas classificou as águas do Rio Aguapeí variando de qualidade boa, nos primeiros meses do ano, à aceitável a partir de setembro. Os dados levantados de 1992 a 1996 não permitiram evidenciar uma tendência definida na evolução da qualidade da água nesse rio.

Da mesma forma, o Rio Tibiriçá tem seu maior problema no lançamento de esgotos domésticos sem tratamento. O IQA indicou qualidade boa em todo o ano de 1996, não sendo verificada tendência definida na evolução da qualidade da água no período de 1992 a 1996.

A Tabela 9 P, a seguir indica as condições do Posto PX 2032 instalado no Rio do Peixe, sobre a ponte da SP - 333:

Tabela 9.P - Ponto de amostragem: PX2032 – Ponte Rodovia Marília - Assis

| Rio: do PEIXE Classe (Resolução CONAMA 20/86): 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto de amostragem: PX2032 – Ponte Rodovia Marília - Assis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | OD | DBO | Coli-Fecal | NH3 | Fosf. total | Zn | Cr | Pb | Cu | % | Nivel critic. |
| 94 | 0/6 | 0/6 | 5/6 | 0/6 | 5/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 18,5 | N1 |
| 95 | 0/6 | 2/6 | 6/6 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 31,4 | N2 |
| 96 | 1/6 | 1/6 | 6/6 | 1/6 | 4/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 24,1 | N1 |

Neste Ponto de Amostragem, embora o nível de criticidade tenha melhorado de N2 para N1 no ano de 1996, nos três anos aqui apresentados, foram registradas altas concentrações de Coli-Fecal e Fosfato Total, em quase todas as medições efetuadas.

Tabela 9.Q - Ponto de amostragem: PX2400 – Ponte Rodovia Tupi Paulista – Presidente Venceslau

| Rio: do PEIXE Classe (Resolução CONAMA 20/86): 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto de amostragem: PX2400 – Ponte Rodovia Tupi Paulista – Presidente Venceslau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano | OD | DBO | Coli-Fecal | NH3 | Fosf. total | Zn | Cr | Pb | Cu | % | Nivel critic. |
| 94 | 0/6 | 0/6 | 5/6 | 0/6 | 4/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 16,7 | N1 |
| 95 | 0/6 | 2/6 | 6/6 | 0/6 | 5/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 1/6 | 25,9 | N1 |
| 96 | 0/6 | 1/6 | 6/6 | 0/6 | 5/6 | 0/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 27,8 | N1 |

Neste Ponto de Amostragem observou-se progressiva piora do percentual de amostras não conformes, com nível de criticidade N1, e constante ocorrência de concentrações de Coli-Fecal e Fosfato Total acima dos padrões indicados para a classe do rio.

Os resultados constatados no Rio do Peixe evidenciam que os esgotos domésticos estão sendo lançados em suas águas, sem tratamento adequado.

Em termos de IQA, a CETESB mostrou que a qualidade das águas sofreu variação acentuada no decorrer de 1996. A qualidade, que era boa no início do ano, passou a aceitável, atingiu a categoria ruim, retornando a aceitável em seu trecho próximo à cidade de Marília. No trecho próximo a Presidente Venceslau, o IQA passou de bom a aceitável no decorrer do ano. A tendência de evolução da qualidade das águas não foi estatisticamente significativa entre 1992 e 1996.

Não foram registrados efeitos de toxidade aos organismos aquáticos em todas as medições realizadas.

Ainda em relação às UGRHIs em estudo, analisaram-se as Taxas de Diluição Média – TDM, obtidas a partir da divisão da carga de DBO remanescente, doméstica e industrial, detectada pela CETESB no ano de 1994 (última medição registrada), pela Vazão Mínima Q7,10, obtida por meio das análises apresentadas neste relatório.

Conforme proposta do CORHI, foram adotados os seguintes parâmetros para definição dos níveis de criticidade:

## Tabela 9 R - Níveis de Criticidade

| Taxa de Diluição Média | Nível de Criticidade |
| --- | --- |
| inferior a 26 mg/l | N1 |
| entre 26 e 42 mg/l | N2 |
| superior a 42 mg/l | N3 |

Com esse critério, obtiveram-se os resultados da página seguinte:

Tabela 9 S - Índices de Criticidade para as Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe

| UGRHI 20 | Carga remanesc. t DBO/dia | Q7,10 m3/s | TDM mg/l | Nível de criticidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rio Aguapeí | 12,7 | 24,48 | 6,00 | N1 |

| UGRHI 21 | Carga remanesc. t DBO/dia | Q7,10 m3/s | TDM mg/l | Nível de criticidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rio do Peixe | 10,8 | 25,46 | 4,91 | N1 |

Conclui-se que, embora seja evidente o lançamento de esgotos domésticos sem tratamento nos rios das duas UGRHIs, os níveis de criticidade mantiveram-se em N1.

Se agora fizermos a mesma análise para alguns dos corpos d’água que recebem maiores cargas poluentes, chegaremos a resultados preocupantes.

O Córrego do Barbosa, tributário do Rio do Peixe por exemplo, recebe uma carga poluente remanescente, de 3083 kgDBO/dia e apresenta uma vazão mínima de 214,26 l/s. Com estes valores obtém-se uma TDM extremamente crítica, de 166,54 mg/l, situando-se no nível de criticidade N3.

O Ribeirão dos Índios, também tributário do Peixe, recebe uma carga de 1349 kgDBO/dia com vazão mínima de 399,80 l/s, o que resulta em TDM igual a 39,04, colocando-o no nível N2 de criticidade.

Também no Rio Aguapeí temos o seu tributário Córrego Cascata, que recebe a elevada carga de 1156 kgDBO/dia, apresentando vazão mínima de 19,72 l/s, demonstrando que o estado sanitário é extremamente crítico, com nível N3.

## 9.4 Quanto às áreas ambientais

De acordo com recomendação do CORHI, deveriam ser consideradas as áreas desmatadas irregularmente. Cotejando-as com as áreas dos municípios seria possível avaliar a importância do nível de degradação.

Este critério, entretanto, tornou-se inviável devido à dificuldade de obter-se, com precisão, as áreas desmatadas irregularmente na região.

Diante disso, optou-se por uma apreciação das áreas ainda preservadas. Foram consideradas áreas preservadas aquelas que apresentam vegetação natural, as áreas de reflorestamento e as áreas inaproveitáveis, tais como formações rochosas descobertas.

Os dados aqui manipulados foram extraídos das Estatísticas Agrícolas, elaboradas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

## Tabela 9.T - Áreas preservadas na Bacia do Rio Aguapeí

| UGRHI 20 – Rio Aguapeí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Município | Área do Município (ha) | Áreas Preservadas (ha) | Nível de Preservação (%) |
| Álv. de Carvalho | 15632 | 1248 | 7,8 |
| Arco Iris | 24351 | 1428 | 5,9 |
| Clementina | 15826 | 361 | 2,3 |
| Dracena | 45739 | 2492 | 5,4 |
| Gabriel Monteiro | 11902 | 378 | 3,2 |
| Garça | 52759 | 4673 | 8,9 |
| Getulina | 67622 | 5315 | 7,9 |
| Guaimbê | 23039 | 1731 | 7,5 |
| Herculândia | 37057 | 1333 | 3,6 |
| Iacri | 30917 | 1446 | 4,7 |
| Júlio Mesquita | 10803 | 802 | 7,4 |
| Lucélia | 29809 | 1983 | 6,7 |
| Luiziânia | 15510 | 482 | 3,1 |
| Monte Castelo | 25431 | 1793 | 7,1 |
| N. Guataporanga | 3746 | 149 | 4,0 |
| N. Independência | 26813 | 1971 | 7,4 |
| Pacaembu | 28856 | 1682 | 5,8 |
| Panorama | 31455 | 2742 | 8,7 |
| Parapuã | 32681 | 1455 | 4,5 |
| Paulicéia | 32167 | 2603 | 8,1 |
| Piacatu | 23742 | 1819 | 7,7 |
| Pompéia | 74375 | 3835 | 5,2 |
| Queiroz | 24205 | 664 | 2,7 |
| Quintana | 35884 | 3452 | 9,6 |
| Rinópolis | 35779 | 2245 | 6,3 |
| Salmourão | 18504 | 2711 | 14,7 |
| Santa Mercedes | 16272 | 363 | 2,2 |
| Santó.do Aguapeí | 12637 | 197 | 1,5 |
| S. J. Pau D’Alho | * | * | * |
| Tupã | 53868 | 3831 | 7,1 |
| Tupi Paulista | 23527 | 671 | 2,9 |
| Vera Cruz | 23530 | 1982 | 8,4 |
| Total | 1201100 | 57.479 | 4,8 |

Tabela 9.U - Áreas preservadas na Bacia do Rio do Peixe

| UGRHI 21 – Rio do Peixe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Município | Área do Município (ha) | Área Preservada (ha) | Nível de Preservação (%) |
| Adamantina | 39380 | 1426 | 3,6 |
| Alfredo Marcondes | 13467 | 475 | 3,5 |
| Álvares Machado | 32742 | 1428 | 4,4 |
| Bastos | 15995 | 2260 | 14,1 |
| Borá | 12616 | 1484 | 11,8 |
| Caiabu | 23940 | 1522 | 6,4 |
| Emilianópolis | 23762 | 753 | 3,2 |
| Flora Rica | 22530 | 559 | 2,5 |
| Flórida Paulista | 49920 | 2060 | 4,1 |
| Indiana | 11886 | 1181 | 9,9 |
| Inúbia Paulista | 10140 | 1260 | 12,4 |
| Irapuru | 21332 | 1074 | 5,0 |
| Junqueirópolis | 52881 | 2559 | 4,8 |
| Lutécia | 47073 | 4474 | 9,5 |
| Mariápolis | 18752 | 362 | 1,9 |
| Marília | 109760 | 12143 | 11,1 |
| Martinópolis | 118293 | 6947 | 5,9 |
| Oriente | 19062 | 2217 | 11,6 |
| Oscar Bressane | 22172 | 1408 | 6,4 |
| Osvaldo Cruz | 19709 | 834 | 4,2 |
| Ouro Verde | 26636 | 516 | 1,9 |
| Piquerobi | 44461 | 1711 | 3,8 |
| Pracinha | 5518 | 270 | 4,9 |
| Pres. Prudente | 49386 | 2806 | 5,7 |
| Rib. dos Índios | * | * | * |
| Sagres | 14493 | 559 | 3,9 |
| Santo Expedito | 9221 | 166 | 1,8 |
| Total | 915600 | 52.464 | 5,7 |

A exemplo do que acontece em quase todas as bacias hidrográficas do Estado de São Paulo, as UGRHIs em estudo sofreram, no tempo, um intenso desmatamento para dar lugar a pastagens e culturas anuais, semi-perenes e perenes.

Como decorrência desse fato, a Bacia do Rio Aguapeí apresenta, hoje, um nivel de preservação de 4,8% e a Bacia do Rio do Peixe, 5,7%! De uma maneira geral, todos os Municípios situam-se de forma semelhante quanto ao baixo nível de preservação ambiental.

Evidentemente, esse desmatamento e as práticas agrícolas inadequadas, somados às características geomorfológicas e pedológicas da região acabaram por provocar os elevados níveis de risco de erosão encontrados nas duas UGRHIs.