SABESP Revista DAE 179

26 16/1/2009 15:14:34

27 DAE         jan./08

/// ensaio

[Gerôncio Rocha] Geólogo, assessor da Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Coordena a câmara técnica de águas subterrâneas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. É autor de “Um Copo d’Água” (Editora Unisinos, 2003).

Recarga de Aqüíferos com água de esgoto???

Aqüíferos são formações geológicas capazes de armazenar e fornecer água subterrânea. Os geólogos os tratam com carinho, porque são mananciais de água potável. Há mais de quarenta anos, vários países avançados, por imprevidência, passaram a extrair mais água do que os aqüíferos podiam fornecer; com a redução do armazenamento, passaram a recarregá-los artificialmente com água superficial.

Esse não é o caso do Brasil, mas, por imitação, a idéia de recarga artificial procura entrar na pauta da política de recursos hídricos como se fosse prioridade. Os aqüíferos que se cuidem.

A recarga artificial de aqüíferos – com água de chuva ou mesmo com outra água de boa qualidade – é prática amplamente utilizada em vários países, especialmente nos Estados Unidos (Califórnia) e Espanha (Barcelona). Nestes países há regiões onde a exploração intensiva de águas

subterrâneas, principalmente para irrigação, provocou o abatimento drástico dos níveis d’água ao longo de décadas, pondo em risco a atividade econômica.

Nestas condições de escassez provocada por super-bombeamento de poços, procura-se associar a exploração conjugada de águas superficiais e subterrâneas: no período chuvoso, o excedente de

águas superficiais é injetado em aqüíferos deplecionados, para reestabelecer os níveis da água subterrânea; no período seco, privilegia-se o bombeamento da água subterrânea.

Modelos matemáticos sofisticados regulam as quantidades de água superficial e subterrânea de modo a garantir o suprimento de água para os diversos usos. A idéia parece simples, mas a prática é delicada. A recarga artificial é feita por meio de infiltração de águas superficiais em lagoas

de retenção (método mais utilizado) ou por injeção direta no aqüífero, através de poços. Emílio Custódio, especialista espanhol, aponta alguns dos problemas mais comuns:

i) nos casos de infiltração em superfície, tal como se observa nas “barraginhas” utilizadas no meio rural para disciplinar o fluxo de água, o problema é a colmatação da superfície de infiltração, exigindo permanente serviço de manutenção com a remoção da lama e o escarificação do

solo;

ii) no caso de injeção direta no aqüífero, há também colmatação profunda e incerteza quanto à recarga efetiva, uma vez que um aqüífero nunca é homogêneo;

iii) o problema maior está ligado à qualidade da água; a mistura de água de recarga com a água natural do aqüífero provoca reações químicas. A água resultante – principalmente quando é destinada ao abastecimento público – tem sabor diferente daquele a que a população estava

acostumada. Ocorre então uma tendência à rejeição, o que obriga a empresa de saneamento a desenvolver ampla campanha de esclarecimento: “a água que você bebe é potável; o sabor diferente se deve à mistura; isto é inevitável, não há outra água; acostume-se.”

Recarga de aqüíferos com águas residuárias

Nos últimos anos, especialistas da área de engenharia sanitária vêm postulando a utilização de águas residuárias do tratamento de esgotos na recarga artificial de aqüíferos; nisto são acompanhados pelas empresas de saneamento, que as produzem. Ivanildo Hespanhol, especialista da USP, defende a idéia num contexto mais amplo, como uma das possibilidades de reúso dessas águas, “particularmente no setor agrícola”. A proposta é salvacionista: tanto pode ser

aplicada no sertão nordestino como na metrópole paulista.

No caso de São Paulo, há uma situação prosaica: involuntariamente, a companhia de saneamento promove a recarga artificial do aqüífero sedimentar com água potável proveniente dos vazamentos da rede pública. Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Geociências das USP

(Ricardo Hirata e outros), com o uso de isótopos, mostra que, na área central, mais da metade da recarga é feita com água tratada. Neste caso, cabe a pergunta: se o aqüífero já é abastecido com água boa, por que misturar água de segunda categoria para recarregá-lo?

A leitura atenta dos artigos recorrentes do autor mostra que sua idéia-força é o reúso de água de esgoto na irrigação das culturas; recarga artificial de aqüíferos seria um uso a mais, como elo de uma política abrangente.

Em minha opinião, a proposta de infiltração de águas residuárias nos aqüíferos é desnecessária, inoportuna e arriscada. É arriscada porque pode induzir a contaminação; é inoportuna e desnecessária, porque as empresas podem focar usos não potáveis para essas águas, em parceria com as prefeituras: limpeza das ruas da cidade (basta ver, pela manhã, a sujeira); irrigação de parques e jardins; e tantos outros usos similares. Aparentemente, a proposta não visa

propriamente o benefício dos aqüíferos, mas, sim, o descarte dessas águas cujo volume produzido passa a ser um estorvo. A defesa corporativista da proposta, ao apresentá-la como receituário genérico – incluindo a recarga artificial de aqüíferos – abre uma polêmica intempestiva. No Brasil,

apesar da exploração desordenada das águas subterrâneas, os aqüíferos não estão pedindo água; casos pontuais de superexplotação poderão ser enfrentados com medidas de controle. Em São Paulo, por exemplo, está em curso um projeto estratégico de governo – “Projeto Aqüíferos” – cujo

objetivo é promover a utilização sustentável e a proteção das águas subterrâneas.

Recarga de Aqüíferos com água de esgoto ?

Se o aqüífero já é abastecido com água boa, por que misturar água de segunda categoria para recarregá-lo?