ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA PARA O POLO SOROCABA - SÃO PAULO – CAMPINAS

Documento para análise do CORHI e CTPLAN  em 24-fev-2017

Subsídios básicos para deliberação

1. RESUMO	3

2. BREVE HISTÓRICO DO APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO	4

3. PLANO DIRETOR DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA A MACROMETRÓPOLE PAULISTA – PDMM	11

4. A ESTIAGEM DE 2014-15, AÇÕES EMERGENCIAIS EM CURSO, PROJEÇÕES FUTURAS E SEGURANÇA HÍDRICA NO ABASTECIMENTO PÚBLICO	14

4.1. A ESTIAGEM DE 2014-15	14

4.2. AÇÕES EMERGENCIAIS EM CURSO	16

4.3. PROJEÇÕES DEMOGRÁFICAS, DEMANDAS GLOBAIS DE ÁGUA E REFLEXÕES	17

5. ÁREA DE ABRANGÊNCIA E HORIZONTE DOS ESTUDOS	23

6. ESCOPO DO TRABALHO A SER CONTRATADO 	25

6.1. Caracterização geral da área de estudo	25

6.2. Atualização de dados básicos utilizados no PDMM e PDAA 2014	26

6.2.1. Projeções demográficas	26

6.2.2. Levantamento da situação dos usos outorgados de água	26

6.2.3. Avaliação das demandas de água	27

6.2.4. Levantamento e complementação dos dados fluviométricos	27

6.2.5. Recurso hídrico subterrâneo e potencial de continuidade dos atendimentos atuais	28

6.2.6. Diagnóstico de qualidade das águas dos mananciais	28

6.3. Estudos hidrológicos, balanço hídrico ao longo dos rios e identificação de “áreas críticas”	28

6.3.1. Tabulação, organização dos dados coletados	29

6.3.2. Estudos hidrológicos, balanço hídrico ao longo dos rios e identificação de “áreas críticas”	29

6.3.3. Análise de segurança hídrica das “áreas críticas”	29

6.3.4. Subsídios para os traçados dos esquemas hidráulicos a serem detalhados	30

6.4. Anteprojeto dos esquemas hidráulicos	32

6.4.1. Estudos de traçados dos esquemas hidráulicos	32

6.4.2. Levantamentos de campo para o esquema 22	34

6.4.3. Elaboração de anteprojetos das obras integrantes dos quatro esquemas hidráulicos	36

6.4.4. Estudos das estruturas complementares	37

6.4.5. Análise das demais condicionantes para a definição das obras	37

6.4.6. Estimativa de custos de implantação	37

6.5. Análise de viabilidade técnica e econômico-financeira das ações propostas	38

6.5.1. Análise de Viabilidade técnica e econômico-financeira	38

6.5.2. Alternativas de rateio de custo e arranjo institucional para implementação e operação dos esquemas propostos	39

6.5.3. Termo de Referência para execução de serviços aerofotogramétricos, topográficos e geológico-geotécnicos e do Relatório de Viabilidade Ambiental	39

6.5.4. Outros Serviços de apoio	40

7. PRAZO, PRODUTOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO	40

7.1. PRAZO DE EXECUÇÃO	40

7.2. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES	40

7.3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS	42

8. CRONOGRAMA E ESTIMATIVA DE CUSTOS	43

1. RESUMO

O presente documento contém as principais orientações para a execução do ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA PARA O POLO SOROCABA - SÃO PAULO – CAMPINAS, que se constituírá basicamente de:

a) Estudos complementares ao PDAA 2014 (Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo) e PDMM – Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista, a serem realizados com foco para a segurança hídrica no suprimento de água aos núcleos urbanos situados nos polos formados principalmente pelos municípios de Sorocaba, São Paulo e Campinas, compreendendo – parcialmente – as regiões das bacias dos rios Sorocaba e Médio Tietê, Alto Paranapanema, Capivari e Jundiaí, e, as zonas oeste, norte e nordeste da RMSP;

b) Análise das demandas de água para fins urbanos, industriais (de fontes próprias) e irrigação, com projeções até o ano 2050, e verificação das influencias nos atuais mananciais de abastecimento público dos núcleos urbanos;

c) Balanço hídrico mediante utilização das Ottobacias definidas pela ANA, ajustes nos dados hidrológicos, identificação dos núcleos urbanos críticos – em abastecimento público de água – para horizontes até ano 2050, e projeções de déficits hídricos considerando diferentes níveis de segurança hídrica;

d) Realização de serviços de campo e de anteprojetos de quatro esquemas de obras hidráulicas (conjunto de obras constituído de barragens, reservatórios de regularização, canais, túneis, adutoras, estações elevatórias, etc.) sendo dois decorrentes da revisão das propostas do PDMM, nos esquemas denominados 21 (Jurumirim) e 22 (Sarapuí-Sorocaba), que foram estudados em níveis de detalhamento equivalentes ao de “pré-inventário.” Outros dois esquemas decorrem de estudos em andamento no âmbito do PDAA 2014 e compreendem: (i) rios Juqueri e Jundiaí (bacias PCJ), aqui denominado de esquema “Juqueri-Jundiaí” visando a propor a otimização do abastecimento de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras; (ii) esquema aqui denominado de “Jaguari-Baquirivu”, focado para aumentar a segurança hídrica da zona leste e nordeste da RMSP, em especial Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba a partir do reservatório de Jaguari, e que deverá ser cotejado com os esquemas 5 (Paraibuna – Ponte Nova) e 7, 7A (Guararema – Biritiba) do PDMM e detalhada a alternativa selecionada. Os esquemas finais selecionados deverão ser estudados pela Contratada e elaborados os respectivos anteprojetos em nível de “Estudos Finais de inventário” ou de viabilidade técnica, sendo que os serviços de campo compreendem apenas o esquema 22(Sarapuí-Sorocaba).

e) Estudos básicos de subsídios para o Relatório de Viabilidade Ambiental;

f) Estudo de viabilidade econômica e financeira do sistema de obras proposto;

g) Estudo e proposição do arranjo institucional para implementação e operação do sistema de obras;

h) Proposição de agendas de estudos e de detalhamentos.

Os anteprojetos em nível de “Estudos Finais de inventário” ou de “viabilidade técnica” compreenderão a elaboração de lay out (estudo do arranjo físico) de cada uma das obras dos esquemas hidráulicos, com base em levantamentos aerofotogramétricos na escala 1:10.000 disponíveis, e no caso do esquema 22(Sarapuí-Sorocaba), nos serviços de campo de geologia, geotecnia e batimetria, complementados por restituições aerofotogramétricas adicionais.

2. BREVE HISTÓRICO DO APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO

O aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos de interesse da RMSP é questão permanente na agenda governamental desde a segunda metade da década de 1960, quando foi proposto o Plano HIBRACE. Esse Plano orientou a implantação de algumas das mais importantes obras hoje existentes, com destaque para os Sistemas do Alto Tietê (Barragens de Ponte Nova, Jundiaí, Taiaçupeba, Biritiba e Paraitinga) e Cantareira (Barragens do Jaguari, Jacareí, Atibainha, Cachoeira e Paiva Castro), todas elas construídas ao longo dos últimos 50 anos. Todavia, a implantação do Sistema Cantareira, hoje responsável quase pela metade do abastecimento da RMSP, acabou resultando num caso emblemático no que se refere a conflito pelo uso da água da região objeto dos estudos.

O Sistema Cantareira é o maior sistema produtor operado pela SABESP com capacidade para fornecer 33 m3/s de água para uma população de 8,8 milhões de pessoas localizadas nas zonas norte, central, leste e oeste da capital e nos municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba e São Caetano do Sul e parte dos municípios de Guarulhos, Barueri, Taboão da Serra e Santo André.

Com uma área de drenagem total de 2.303 km2, produz 33 m3/s dos quais 31 m3/s na bacia hidrográfica do rio Piracicaba e 2 m3/s na bacia do Alto Tietê, no rio Juqueri. Com a Portaria DAEE nº 1213/04 (Renovação  da outorga do Sistema Cantareira, de 1974), os valores a serem revertidos para a RMSP foram estipulados em 31 m³/s para a RMSP e para as Bacias PCJ, em 5 m³/s, perfazendo o aproveitamento de 36 m3/s mediante aplicação de regra operativa baseada em Curvas de Aversão ao Risco (CAR) e “Banco de Águas”.

Existem duas transposições que influenciam na disponibilidade hídrica superficial na bacia do rio Piracicaba. A bacia do rio Jundiaí recebe 1,2 m³/s, proveniente do rio Atibaia, destinada ao rio Jundiaí-Mirim, e a bacia do rio Mogi-Guaçu (que não faz parte das bacias PCJ) recebe 0,1 m³/s, proveniente do rio Camanducaia, captada pelo município de Serra Negra.

Com a implantação do Sistema Cantareira na década de 70 a 80 e o crescimento das demandas de água na bacia do rio Piracicaba – muito acima do previsto nos estudos até então realizados – essa bacia passou a sofrer com sérios problemas de deficiência hídrica em épocas de estiagem. De um lado a insuficiência de serviços de coleta e tratamento de esgotos urbanos e industriais, e de outro lado, a intensa atividade industrial e agrícola consumindo cada vez mais água, agravou o quadro de poluição de suas águas.

A partir de 1984, o agravamento dos problemas de poluição e restrições operacionais às captações municipais levou à cooperação técnica com a Sabesp e demais serviços de água, mediante a criação de um Grupo de Trabalho denominado “Operação Estiagem”. A experiência foi consolidada com a instalação, pelo Estado de São Paulo, do Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), em 1993, que institucionalizou aquele Grupo de Trabalho hoje denominado Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Esta Câmara Técnica, após a edição da Portaria de renovação do Sistema Cantareira, em 2004, recebeu delegação dos Comitês PCJ (estadual e federal) para acompanhar a operação das barragens e definir, obedecida a regra operacional, as vazões a serem descarregadas para a bacia do rio Piracicaba.

Mesmo com os avanços obtidos no gerenciamento de recursos hídricos, atualmente há muitos trechos dos cursos d’água das bacias PCJ, com restrições de qualidade ou quantidade para ampliação dos usos de água, comprometendo o desenvolvimento regional. O percentual de efluente doméstico tratado em relação ao total gerado ainda é considerado “regular”, sendo de 72,7% em 2014 (era de apenas 3% em 1993), assim como o percentual da eficiência do sistema de esgotamento, de 62,7%. A despoluição – incluindo as cargas difusas – ainda é o maior desafio daquela região.

No aspecto da qualidade das águas, deve ser destacado o impacto das descargas principalmente do rio Tietê para o trecho do Médio Tietê, em função do nível ainda insatisfatório do tratamento dos esgotos na bacia do Alto Tietê, bem como, da significativa poluição difusa aí verificada.

Embora vultosas obras de afastamento e tratamento de esgotos tenham sido construídas na bacia do Alto Tietê, notadamente nas últimas duas décadas, elevando o nível de coleta dos esgotos para 88,5% e o tratamento para 53,8%, a carga poluidora remanescente é responsável pelo comprometimento de todo trecho médio do rio Tietê, com prejuízos à saúde pública, ao turismo e à pesca, dentre outros.

Nas Bacias PCJ há uma relação tensa entre a disponibilidade hídrica existente e a demanda crescente de vazões para os usos urbanos e econômicos. Esta tensão, por sua vez, é ampliada pela ausência de estruturas de regularização das águas, à jusante do Sistema Cantareira, o que torna excessivamente vulneráveis os sistemas de abastecimento desta bacia, em particular, da cidade de Campinas, no rio Atibaia, e os riscos são agudamente ampliados por ocasião de fenômenos, não tão raros, de estiagem severa e prolongada.

O estudo das barragens de regularização a jusante do Sistema Cantareira – nos rios Atibaia, Jaguari e Camanducaia – teve início no DAEE, no início da década de 70, e resultou nas primeiras propostas de barramentos nesses rios. Evoluíram, mais tarde, para diversos outros estudos de planejamento de recursos hídricos dessas regiões, sendo o mais conhecido o “Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias do Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista”, do Consórcio HIDROPLAN, concluído em 1995.

Nos estudos do HIDROPLAN o atendimento às demandas de todos os municípios considerou o binômio quantidade-qualidade, tendo sido analisados diversos sistemas produtores concluindo-se pela prioridade no tratamento de esgotos urbanos e a tomada de medidas para que não inviabilizem a eventual utilização de barragens no rio Jaguari e rio Camanducaia, constituindo-se uma “reserva de manancial” capaz de atender a necessidades futuras.

Segundo o Plano de Bacias PCJ 2010-2020 e PDMM as demandas totais se situam em torno de 40 m3/s para a situação atual. Comparando-se as demandas totais de água com a produção média de água na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí em épocas de estiagem – usualmente representada pela sua Q7,10, ou seja, a vazão mínima de 7 dias consecutivos e 10 anos de período de recorrência – de cerca de 40,8 m3/s, conclui-se que praticamente não há mais saldo hídrico na bacia hidrográfica.

Na prática, todavia, essas demandas estão distribuídas ao longo dos rios principais e há o sucessivo retorno de parte das águas utilizadas e tratadas, além das descargas liberadas para jusante, pelo Sistema Cantareira de forma que o balanço hídrico é muito mais complexo, mas, menos estressante do que o indicado. Fica claro, entretanto, que já há um intenso reuso indireto das águas na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí indicando um nível de stress hídrico muito elevado na bacia.

Devido aos aspectos críticos de degradação da qualidade e de escassez de água para consumo de sua própria população, a região da bacia do rio Piracicaba foi declarada pelo governo do Estado como “bacia crítica e modelo básico de gestão dos recursos hídricos”, conforme o Decreto Estadual no 28.489 de 09 de junho de 1988.

O primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos, aprovado pelo Decreto no 32.954 de 07 de fevereiro de 1991, apresentava com destaque o problema de degradação de recursos hídricos na bacia do Piracicaba e o elenco de programas prioritários respectivos, em especial, o tratamento de esgotos urbanos e a construção de barragens de regularização para aumento de disponibilidades hídricas na bacia.

Em seguida foi promulgada a lei nº 7.663 de 30 de dezembro de 1991 instituindo a Política Estadual de Recursos Hídricos. No artigo segundo de suas Disposições Transitórias a lei criou o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Comitê PCJ), formalmente instalado em 18 de novembro de 1993, tendo sido o primeiro Comitê de Bacia do Estado de São Paulo.

Destacam-se nas bacias PCJ iniciativas dos governos federal, estadual e operadores dos serviços de saneamento, a partir de meados da última década, de investimentos em tratamento de esgotos urbanos, os quais vêm atenuando o quadro negro de qualidade das águas imaginado na década de 80.

Não obstante, o quadro geral de criticidade hídrica levou os Comitês de Bacias PCJ a propor, aos órgãos outorgantes do Estado e da União: (i) a não emissão de outorgas para instalação de novas indústrias com alto consumo de água (comprometendo o próprio desenvolvimento da região) e (ii) medidas compensatórias que resultem em mais água para essas bacias.

No primeiro caso podem-se citar as negativas de outorga para as termelétricas de Paulínia e Carioba, na bacia do Piracicaba, e para a ampliação da Toyota, na bacia do rio Jundiaí.

No segundo caso pode se destacar o exemplo da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ no 058/06, de 12 de dezembro de 2006 (relativo ao pedido de aumento de outorga da REPLAN no rio Jaguari), que condicionou a emissão dessa outorga à realização de “Estudos sobre o aumento da disponibilidade hídrica, principalmente a montante da captação da REPLAN, na bacia do rio Jaguari, contemplando: (a) Elaboração de síntese e reavaliação dos estudos existentes de alternativas de barragens no Rio Camanducaia, com definição do(s) eixo(s); estudos ambientais e projeto básico; (b) Estudos de novas opções de mananciais e de alternativas de aproveitamento (como pequenos barramentos), com avaliação de custos das alternativas, visando ao aumento da disponibilidade hídrica para abastecimento público e demais usuários dos municípios na área de influência do empreendimento;...”.

Essa deliberação resultou na contratação, pela PETROBRÁS, da Engecorps para a realização do estudo denominado “Programa de Ações a ser implementado na área de influência da Refinaria de Paulínia – REPLAN”, em decorrência da ampliação da vazão outorgada no rio Jaguari. No âmbito desse Programa foram realizados estudos em nível de pré-viabilidade – concluídos em dezembro de 2008 – propondo diversos locais de barramentos na bacia do rio Jaguari (nos rios Jaguari, Camanducaia e Pirapitingui).

Dos barramentos propostos nos estudos da PETROBRÁS, o de Pedreira no rio Jaguari e o de Duas Pontes no rio Camanducaia, afluente da margem direita do rio Jaguari, foram selecionados pelo CBH-PCJ como sendo os mais promissores do ponto de vista técnico e econômico. No Programa de Investimentos do Plano das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020, elaborado pela Cobrape e publicado pelo CBH-PCJ em 2011, essas duas barragens já estão citadas.

O Plano de Bacia do CBH-PCJ mostra, na figura anexa, a situação crítica em que se encontra o cenário de demandas futuras de água e de disponibilidades hídricas. Estima-se que, já em 2018 estarão esgotadas as “soluções locais”, e essas barragens – que fazem parte das soluções denominadas “integradas e/ou complexas” – serão necessárias para a bacia.

Fonte: Plano das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020, CBH-PCJ/Cobrape 2011

As duas barragens propostas pelo CBH-PCJ encontram-se inseridas também nos esquemas alternativos de obras hidráulicas do PDMM. Esses estudos também revelaram que as duas barragens têm papel de destaque no equacionamento dos déficits hídricos desta região.

Da mesma forma, os estudos conduzidos pela ANA – Agência Nacional de Águas, em 2010, no seu “ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água, Panorama Nacional, Volume 2” também mostram um panorama regional nada confortável de déficits de água, em especial na RMC - Região Metropolitana de Campinas.

Os estudos da ANA indicaram que já em 2015 os sistemas de produção de água dos municípios de Limeira, Cosmópolis, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, Monte Mor, Valinhos, Itatiba, Artur Nogueira, Nova Odessa e Indaiatuba estarão em situação crítica. Para o ano 2025 a criticidade atingiria também os municípios de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Engenheiro Coelho, Americana e Vinhedo.

Fonte: Apresentação em PowerPoint, da ANA: ATLAS REGIÕES METROPOLITANAS, Abastecimento Urbano de Água, agosto de 2009

Fonte: Apresentação em PowerPoint, da ANA: ATLAS REGIÕES METROPOLITANAS, Abastecimento Urbano de Água, agosto de 2009

O “ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água, Panorama Nacional” da ANA – Agência Nacional de Águas, no seu Volume 2, item 5.4. São Paulo, pág. 77 (grifo nosso) afirma que:

Os estudos realizados no ATLAS, em sintonia com os trabalhos da Macrometrópole, indicam soluções de abrangência regional e apontam que um conjunto de ações e medidas são estratégicas para as regiões metropolitanas paulistas, requerendo esforços concentrados do Poder Público e dos demais agentes intervenientes na tomada de decisões e, eventualmente, na antecipação de investimentos que garantam a sustentabilidade hídrica em toda a região.

Em suma, está-se diante de um desafio de grandes dimensões para a ampliação da oferta hídrica em toda a região, cujas discussões perpassam pelas seguintes questões-chave:

Todas as regiões metropolitanas dependem – em certa medida – das mesmas fontes hídricas, cujo contexto tem sido motivo de conflitos e disputas pelo uso das águas.

Há alternativas que podem atender, de maneira satisfatória e no longo prazo, a evolução das demandas nas três regiões metropolitanas. Os grandes eixos de discussão, do ponto de vista das soluções mais robustas, incluem o aproveitamento do Braço do rio Pequeno na represa Billings; a reversão do Taquacetuba para a represa Guarapiranga; os Canais de Fuga de Henry Borden para a Baixada Santista; a renovação da Outorga do Sistema Cantareira, prevista para 2014; reversões da bacia do Paraíba do Sul para o Sistema Cantareira; os aproveitamentos dos rios Jaguari, Camanducaia e Pirapitingui nas bacias PCJ; os aproveitamentos do rio Juquiá (Alto ou Baixo Juquiá), na UGRHI do Ribeira do Iguape e Litoral Sul; a reversão da Represa de Jurumirim, na UGRHI do Alto Paranapanema, dentre outros. Suas diferentes combinações permitem compor uma série de arranjos de soluções e alternativas que implicam em investimentos de até R$ 6 bilhões, em adição aos recursos já previstos no ATLAS, visando o atendimento das demandas até 2035.

A viabilização dessas alternativas requer soluções integradas e/ou de maior complexidade técnica, jurídico-institucional e econômica, a serem viabilizadas de forma coordenada. Desse modo, há um papel estratégico do poder público na viabilização dessas estratégias e investimentos e no fortalecimento do sistema de gestão de recursos hídricos e saneamento.

Os estudos recentes do Plano de Bacia 2010/20 do CBH-PCJ, do ATLAS Brasil da ANA, da SABESP e da Macrometrópole Paulista confirmaram o esgotamento dos mananciais locais reforçando a tese de que a questão de abastecimento de água da RMSP requer uma abordagem regional mais ampla, que extrapola as fronteiras da bacia do Alto Tietê.

Percebe-se, portanto, o efeito em cascata do esgotamento dos mananciais locais de abastecimento dos municípios da Região Metropolitana de Campinas - RMC, que isoladamente não terão mais condições de enfrentar a situação.

As barragens propostas nos rios Camanducaia e Jaguari e o Sistema Adutor respectivo visam a atender toda essa região crítica. Além disso, o incremento de oferta hídrica será importantíssimo para aprimorar a operação do Sistema Cantareira, especialmente nas épocas de estiagens, quando nem sempre a reserva do “Banco de Águas” é suficiente para suprir as necessidades das Bacias PCJ. Assim, os barramentos serão úteis também para a RMSP na medida em que diminuirão os riscos de deplecionamento dos reservatórios do Sistema Cantareira.

A questão se torna mais complexa quando se considera também a necessidade de suprir os municípios atendidos pela SABESP e os que são autônomos, cada qual com sistemas diferenciados de gestão, além dos diferentes usos de água envolvidos: uso público urbano e usos privados (uso industrial, rural e irrigação).

Deve-se destacar que, no Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo (PDAA)  da SABESP, já ficou evidenciado que o abastecimento da RMSP estaria condicionado a reversões de bacias vizinhas abrangendo as três Regiões Metropolitanas do Estado (São Paulo-RMSP, Campinas-RMC e Baixada Santista-RMBS). Ressaltava também que além da conexão hidráulica da RMSP com a bacia do rio Piracicaba, devido à reversão das águas desta para a bacia do Alto Tietê, existe também interfaces hídricas com a RMBS, com destaque para as descargas da Usina Henry Borden no rio Cubatão, cuja vazão é utilizada para abastecimento público e industrial daquela região e para os futuros aproveitamentos dos rios Itatinga e Itapanhaú, em relação à utilização dos mesmos para abastecimento e para geração de energia na usina da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.

Essa abordagem mais regional, envolvendo as demais regiões metropolitanas, foi analisada nos estudos do PDMM, contratados em 2008 e concluído em 2013, a seguir descrita.

3. PLANO DIRETOR DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA A MACROMETRÓPOLE PAULISTA – PDMM

A Macrometrópole Paulista é uma ampla região do Estado de São Paulo que compreende as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte, e as aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba, além da microrregião de Bragantina.

O contorno dessa região foi definido pela EMPLASA em 2012, e engloba 173 municípios com forte articulação e integração funcional, localizados em um raio aproximado de 200 quilômetros a partir do Município de São Paulo.

Fonte: Estudo da Morfologia e da Hierarquia Funcional da Rede Urbana Paulista e da Regionalização do Estado de São Paulo; EMPLASA, Fundação Seade, SEP, 2012

Essa região é praticamente coincidente com a área de abrangência dos estudos contratados pelo DAEE com a COBRAPE, em 2008, de título Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista - PDMM.

No presente documento a expressão “Macrometrópole” estará sempre se referindo à região abrangida no “Plano Diretor” citado acima.

A área geográfica estudada pelo PDMM compreende 52 mil km2 formada por 180 municípios, incluída a capital, e abrigava, em 2008, 74% da população do Estado e 16% da população do País. A região respondia por 83% do PIB paulista e 28% do PIB nacional.

O PDMM foi um estudo de grande abrangência, que em linhas gerais abordou as seguintes questões:

Na parte introdutória do PDMM é apresentado o seu contexto geral, contendo a descrição e da área de estudo, a caracterização física, ambiental e dos recursos hídricos, a caracterização socioeconômica, e dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de resíduos sólidos, assim como, a acessibilidade, a rede de transportes e os aproveitamentos hidráulicos existentes.

Em seguida há a apresentação dos cenários de evolução das demandas, com as projeções populacionais e os três cenários de demandas de água: (i) cenário tendencial; (ii) cenário com intensificação do crescimento brasileiro; e (iii) cenário com ações e controle operacional das demandas.

Este último cenário foi objeto de detalhamento e constitui um capítulo à parte no PDMM denominado de “Subsídios para o estabelecimento de programas permanentes de gestão da demanda de água” em que foram abordados temas como:

(i) Programa de controle e redução das perdas de água nos sistemas de abastecimento compreendendo: Panorama geral das perdas de água no âmbito dos estudos da Macrometrópole; A concepção do programa global de controle de redução de perdas; Módulos que integram o programa de redução de perdas; Plano operacional; Previsão de resultados do programa de redução e controle de perdas: Cenários concebidos para análise de resultados;

(ii) Uso racional da água

(iii) Reúso de efluentes, compreendendo: Gestão do uso da água para a indústria; e Água de reúso: Estimativa para potenciais usuários.

(iv) As ações não estruturais na gestão da demanda, compreendendo: Política tarifária; e Desafio da atuação em favelas.

No capítulo de “Balanço hídrico, mapeamento das criticidades e necessidades do estabelecimento de medidas de contingência” o PDMM apresenta:

(i) Caracterização das disponibilidades hídricas atuais

(ii) Caracterização das demandas hídricas por águas superficiais

(iii) Balanço hídrico

(iv) Medidas de contingência, compreendendo: O Plano de segurança da água e os aspectos de qualidade da água para consumo humano; Concepção de medidas de contingência; Estrutura dos planos de contingência; Plano de contingência - Experiências internacionais; Os planos de contingência na região da Macrometrópole Paulista; e as Diretrizes para um plano de contingencia para a Macrometrópole Paulista.

Em seguida, o PDMM trata da “Identificação dos esquemas hidráulicos para o uso integrado dos recursos hídricos” e dos “Estudos de arranjos alternativos para abastecimento da Macrometrópole” onde são abordadas as questões mais associadas à engenharia dos circuitos hidráulicos estudados, compreendendo inclusive o Estudo para o escalonamento da implantação dos arranjos, Estimativa de custos de investimentos dos arranjos e as soluções para os municípios com sistemas isolados.

Por fim, no item de “Avaliação dos arranjos alternativos” o PDMM apresenta:

(i) A avaliação financeira dos arranjos;

(ii) Avaliação de impactos específicos da implantação dos arranjos na: qualidade da água; A influência das transposições nas vazões do rio Paraíba do Sul; e no setor de hidroeletricidade;

(iii) Reflexo dos arranjos nas regras operacionais dos sistemas hidráulicos, compreendendo: as restrições relativas a vazões mínimas a serem garantidas nas seções da rede da Macrometrópole; as restrições relativas a vazões de jusante de reservatórios; e as restrições relativas a vazões impostas aos links de atendimento de demandas de abastecimento urbano, dentre outros itens.

E, na análise das principais vantagens e conflitos associados aos mananciais de grande porte, o PDMM destacou – resumidamente – os seguintes tópicos:

| Principais Mananciais | Principais Vantagens | Principais Desvantagens e/ou Conflitos |
| --- | --- | --- |
| Jurumirim | - Apoio ao desenvolvimento da região - Redução dos conflitos Alto Tietê/PCJ - Baixo impacto ambiental - Reforço ao PCJ pelo seu extremo sul | - Custo muito elevado - Conflitos com geração de hidroeletricidade em 9 UHEs a jusante, dos quais 8 sob concessão à empresa Duke Energy International e uma (Piraju) sob concessão da CBA – Cia. Brasileira de Alumínio |
| Alto-Juquiá; São Lourenço | - Redução dos conflitos Alto Tietê/PCJ - Incorporação da represa França à Macrometrópole - Aproveitamento da capacidade de reservação Guarapiranga e Itupararanga - Baixo impacto ambiental | - Conflitos com a geração de hidroeletricidade no rio Juquiá, junto à CBA – Cia Brasileira de Alumínio - Atendimento com o foco mais voltado para a RMSP - Se a usina reversível for considerada inviável, a alternativa de simples elevatória terá custo muito elevado |
| Jaguari-Atibainha; Guararema-Biritiba | - Aproveitamento das capacidades de regularização do sistema Cantareira e Alto Tietê - Baixo impacto ambiental | - Conflitos regionais e interestaduais, incluindo interferências sobre o reservatório de Funil e a Estação Elevatória de Santa Cecília, no Estado do Rio de Janeiro, que transfere vazões do Paraíba do Sul para a bacia hidrográfica do rio Guandu |

O PDMM revelou que do ponto de vista econômico os arranjos 1 e 8 se mostravam mais favoráveis. São os arranjos que incluem os mananciais do rio Juquiá em França (Sistema São Lourenço, com 4,7 m³/s podendo chegar a 16,4 m3/s no arranjo 1), Itatinga e Itapanhaú, Braço do Rio Pequeno (Represa Billings) e os Reservatórios Piraí, Pedreira e Duas Pontes, nas bacias PCJ.

Como se verá na descrição mais adiante, o PDMM concluído no final de 2013 serviu de base para que o Governo do Estado tomasse decisões diante da severa estiagem de 2014-15 e o arranjo adotado foi o número 8, com ligeiras adequações.

4. A ESTIAGEM DE 2014-15, AÇÕES EMERGENCIAIS EM CURSO, PROJEÇÕES FUTURAS E SEGURANÇA HÍDRICA NO ABASTECIMENTO PÚBLICO

4.1. A ESTIAGEM DE 2014-15

Com ampla repercussão na imprensa, diariamente, a severa estiagem de 2014 afetou, em especial, a RMSP em proporções antes nunca conhecidas. Obrigou o Sistema Cantareira a utilizar o volume morto dos reservatórios, com extrema parcimônia, reduzindo a retirada para RMSP dos 33 m3/s nominais para cerca de 14 m3/s a partir de março/abril de 2015, ou seja, menos da metade de sua capacidade. E o Sistema Alto Tietê – que supre essencialmente a zona leste e nordeste da RMSP – também se mostrou igualmente afetado, esgotando no final de dezembro/2014 o seu principal reservatório, de Ponte Nova, que até hoje se encontra em situação precária de armazenamento.

Esta estiagem afetou também o sistema de abastecimento de água em diversos municípios do interior do Estado de São Paulo sendo que 13 municípios decretaram formalmente a situação de emergência: Casa Branca, Tambaú, Americana, Artur Nogueira, Atibaia, Santo Antônio de Posse, Valinhos, Vinhedo, Cordeirópolis, Cristais Paulista, Santa Rita do Passa Quatro, Águas da Prata, Iepê e Bebedouro.

O município de Itu (UGRHI 10-SMT) enfrentou uma das mais severas situações de racionamento no Estado, amplamente divulgado pela imprensa. Tal situação resultou na portaria do DAEE suspendendo a emissão de outorgas para novas captações de águas (superficiais e subterrâneas) nesse município, até que a situação normalizasse.

À medida que mais casos de escassez hídrica ficaram evidenciados, o DAEE (e a ANA, no caso de rios de domínio federal) estabeleceu, mediante portarias específicas, diversas suspenções das atividades de análises de requerimentos de outorga e das emissões de outorgas para novas captações superficiais e/ou subterrâneas de água nas UGRHI 15-TG, 18-SJD, 05-PCJ, 10-SMT, 06-AT e na bacia do rio Verde (UGRHI 04-PARDO).

Na UGRHI 05-PCJ, em particular nas bacias dos rios Jaguari, Atibaia e Camanducaia, a Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 50/2015 estabeleceu um conjunto de regras e condições de restrição de uso para captações de água, com definição de níveis de alerta e obrigatoriedade de monitorar e registrar os volumes diários captados e horários de utilização. Municípios como Campinas, Vinhedo, Valinhos, Saltinho, Cosmópolis, Cordeirópolis, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste enfrentaram os piores casos de interrupção ou racionamento de água nesta região.

Em resumo, segundo informações das Secretarias Executivas dos CBHs, do portal de notícias G1 (de 23/set/2014) e do jornal Folha de São Paulo (23/set/2014), cerca de 50 municípios do Estado de São Paulo – além dos municípios da RMSP – entraram em alguma situação crítica, de emergência ou de racionamento de água, em 2014.

Situação das UGRHIs e dos municípios na estiagem de 2014.

4.2. AÇÕES EMERGENCIAIS EM CURSO

As “áreas críticas” de suprimento hídrico –- conforme estudos do PDMM – compreendem uma região muito extensa, de quase 200 km de extensão onde se situam manchas urbanas enormes e densamente ocupadas. Na busca de soluções de abastecimento regional e integrado para esta ampla região, os mananciais de suprimento de água não poderão ser únicos e devem estar alocados nas diversas sub-regiões para que se tenha a flexibilidade operacional na distribuição de água.

No caso da RMSP as regiões oeste, norte, nordeste e leste, atendidas principalmente pelos Sistemas Cantareira e Alto Tietê, são as que se mostraram mais vulneráveis, razão pela qual, outro manancial de reforço se torna estratégico. Dos arranjos estudados pelo PDMM, o de número 8, com alguns ajustes, acabou-se revelando – diante da crise hídrica de 2014 – o mais adequado na tomada de decisão. Assim, com base na análise dos estudos efetuados no âmbito do PDMM, o Governo de Estado elencou e iniciou a implementação das obras emergenciais, a curto e a médio prazos.

Foram implementadas, ou encontra-se em vias de implantação, inúmeras intervenções visando o aumento de aportes à RMSP que poderão totalizar até 30 m3/s conforme relação a seguir:

Obras Emergenciais em 2015

- Reforços para os Sistemas Alto Tietê e Rio Claro sendo:

- da represa Billings (Braço R. Grande) para a represa Taiaçupeba, 4 m3/s (concluída);

- do rio Guaió para a represa Taiaçupeba, 1,0 m3/s (concluída);

- do rio Guaratuba para os Sistemas Rio Claro e Alto Tietê, 0,5 m3/s (concluída);

- Reforços para o Sistema Guarapiranga sendo:

- Ampliação da Elevatória do braço Taquacetuba/Billings em mais 1 m3/s totalizando a capacidade de 5 m3/s (concluída);

- Reversões do Alto Juquiá, com aproveitamento do Rio São Lourenço/Ribeirão Lavras e Alto Juquiá/Rio Santa Rita, 3 m3/s (em estudo); e

- Ampliação da ETA Alto Boa Vista para 16 m³/s (concluída);

Obras de médio prazo (para os anos 2016 a 2018)

- Reforço para o Sistema Cantareira, constituído de obras de interligação dos reservatórios da UHE Jaguari(CESP) e o reservatório Atibainha (SABESP), com vazão de 5,13 m3/s (em obras).

- Estações de reuso potável indireto, mediante aproveitamento de efluentes da ETE Barueri para ETA Baixo Cotia com capacidade de 1 m3/s e para o reservatório Guarapiranga, com capacidade de 2 m3/s (em estudo);

- Sistema São Lourenço, com vazão média outorgada de 4,7 m3/s e capacidade instalada de 6,4 m³/s (em obras);

- Reforço para o Alto Tietê com capacidade instalada de 2,5 m3/s do rio Itapanhaú, na vertente Atlântica, para a represa Biritiba (em fase de licença ambiental prévia); e

- Reforço para o Sistema Rio Grande com 2,2 m³/s do Rio Pequeno para o Rio Grande (projeto básico concluído).

Nas bacias PCJ, por outro lado, encontra-se em andamento – contratados pelo DAEE – o projeto executivo e a elaboração do EIA-RIMA das barragens de Pedreira e Duas Pontes. E, o decreto no 60.141 de 11 de fevereiro de 2014 declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados nos Municípios de Campinas, Pedreira e Amparo, necessários à instalação das barragens. Já foram efetuados – mediante contrato com a Companhia Paulista de Obras Serviços (CPOS) – os levantamentos cadastrais das propriedades a serem desapropriadas e as avaliações imobiliárias. O projeto executivo e o EIA-RIMA dessas duas barragens foi concluído no final de 2015 e o DAEE está aguardando a emissão, pela CETESB, da LP (Licença Prévia), após o que será solicitada a LI (Licença de Instalação). Foram realizadas Audiências Públicas nas cidades de Campinas, Pedreira e Amparo, nos meses de outubro e novembro de 2015.

Quanto ao estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do Sistema Adutor Regional PCJ – SARPCJ, tendo como ponto de partida as duas barragens citadas, prevê-se a sua conclusão em julho-2016.

Há também as iniciativas para a construção da barragem de Piraí (afluente do rio Jundiaí) por meio do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí (CONIRPI) envolvendo os municípios de Indaiatuba, Salto, Itu e Cabreúva, e que conta com os recursos do PAC já assegurados.

4.3. PROJEÇÕES DEMOGRÁFICAS, DEMANDAS GLOBAIS DE ÁGUA E REFLEXÕES

As projeções populacionais (até 2035) que nortearam os estudos do PDMM foram realizadas pela Fundação SEADE numa época que não se dispunha, ainda, de resultados do Censo do IBGE de 2010.

Nos estudos do PDAA 2014 da SABESP estão sendo adotadas as projeções mais recentes da Fundação SEADE, até o ano 2050.

A comparação dessas duas projeções para os 180 municípios estudados no PDMM revelou algumas tendências interessantes que as projeções anteriores da SEADE não identificaram:

- No cenário denominado pela SEADE de HR – hipótese recomendada – o Estado de São Paulo atingirá o pico de sua população total entre 2040 e 2045. No limite superior do cenário estudado pela SEADE esse pico ocorrerá no ano 2050 e no inferior, no ano 2030;

- A população urbana acompanha paralelamente a mesma curva da população total do cenário tendencial;

- A soma da população urbana dos 180 municípios estudados no PDMM segue também essa mesma tendência do Estado de São Paulo, com o pico da população urbana em 2045;

- As novas projeções de população urbana da SEADE indicam para a bacia do Alto Tietê no ano 2035, 635.000 habitantes a menos que as projeções adotadas no PDMM, e o pico dessa população ocorrerá em 2045 com 22.271.000 habitantes;

- Nas bacias PCJ as novas projeções da SEADE praticamente coincidem com as adotadas no PDMM até 2035 atingindo o pico no ano 2040 com 6.112.000 habitantes urbanos;

- Na região da UGRHI Sorocaba e Médio Tietê as novas projeções da SEADE indicam 125.000 habitantes a menos que as projeções adotadas no PDMM, e atingirá o pico em 2045 com 2.085.000 habitantes;

- Não obstante, quando se compara esses valores com a estimativa de população residente do IBGE, para 2014, observa-se que as projeções da SEADE em geral estão subestimadas, caracterizando incertezas.

Estas comparações são apresentadas nas figuras a seguir.

Fonte de dados: PDMM e Projeções do SEADE até 2050, efetuadas para o PDAA 2014 da SABESP(em elaboração...)

As duas figuras seguintes mostram o incremento populacional de 2010 até 2045 de duas formas: (i) porcentagem da população urbana de 2010 e (ii) população urbana adicional até 2045. Percebe-se que as regiões das bacias do Alto Paranapanema, Sorocaba e Médio Tietê e PCJ reúnem maior número de núcleos urbanos com crescimentos acentuados de população.

Incremento da população Urbana entre 2010 e 2045, em %

Incremento da população Urbana entre 2010 e 2045, em habitantes

Depreende-se pelas figuras que além da RMSP as regiões que abrangem Jundiaí, Campinas e Sorocaba (podendo-se acrescentar Itapetininga e Tatuí) e os municípios circunvizinhos são as que agregarão maior contingente populacional até 2045 atraindo também atividades econômicas, industriais e agroindustriais que certamente demandarão mais água.

Para a RMSP a análise dos estudos do PDAA 2014 deverão fornecer as principais diretrizes para o seu abastecimento público e as eventuais áreas críticas ainda remanescentes. No entanto, os estudos do PDAA referem-se apenas aos aspectos de abastecimento público da RMSP e – nas regiões de grandes demandas globais de água a influência mútua de usuários (urbanos, irrigantes e indústria) é uma incógnita.

Além disso, para as demais regiões estudadas no PDMM destaca-se que – devido ao escopo de seus estudos e a abrangência – as propostas apresentadas naquele estudo não chegaram a definir os pontos críticos de déficits hídricos e de entrega das águas. Por conseguinte, os estudos do PDMM limitaram-se a propor um traçado tentativo até o centro das “zonas de demandas”.

Conforme levantamentos recentes efetuados pela ANA em conjunto com a EMBRAPA, a região da bacia do Alto Paranapanema registrou índices elevados de instalação de pivôs centrais de irrigação.

Embora o crescimento demográfico da SEADE até 2050 indique tendências menores que o do PDMM (à exceção das bacias PCJ), as estimativas populacionais do IBGE para 2014 não confirmam essa tendência. E a contagem da população brasileira de 2016 – que poderia contribuir para esclarecer essas tendências – infelizmente foi cancelada em virtude de cortes no orçamento do IBGE.

Há ainda dúvidas quanto às tendências das demandas hídricas totais, principalmente devido ao ritmo de crescimento da irrigação. Sabe-se que nas bacias do Alto Paranapanema, PCJ e Sorocaba/Médio Tietê as demandas de água para irrigação são significativas e chegam a impactar os demais usos – principalmente o abastecimento público. O Censo Agropecuário é a fonte principal de informações sobre a irrigação e o último disponível é de 2006. Esperava-se também a realização do novo censo em 2016, mas, recentemente (26-abr-2016) o IBGE informou que devido a restrições orçamentárias o processo seletivo para contratação de profissionais para realização do Censo, em 2017, foi cancelado e não há previsão. A ANA, no seu estudo de demandas para irrigação, complementa os dados do Censo Agropecuário 2006 com os resultados do levantamento de pivôs centrais (2014) efetuado em parceria com a EMBRAPA, e faz as projeções com base nos índices estatísticos da Câmara Setorial de Equipamentos de Irrigação, da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – CSEI/ABIMAQ.

Não obstante essas deficiências o trabalho a ser contratado deverá efetuar as projeções de demandas de água para irrigação avaliando-se o impacto desse uso nas captações de água dos demais usuários.

A região que compreende os municípios de Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Itapetininga e Tatuí e os municípios circunvizinhos é – dentre as áreas críticas identificadas no PDMM – uma das áreas em que a demanda urbana, industrial e a irrigação vem crescendo significativamente e, ao mesmo tempo, carentes em recursos hídricos, antevendo-se possíveis conflitos futuros entre os usuários da água.

Por outro lado, a crise hídrica de 2014 revelou que – não obstante a existência do Sistema Adutor Metropolitano – SAM – as regiões oeste, norte, nordeste e leste da RMSP eram ainda as mais vulneráveis e, por conseguinte, mais impactadas durante a estiagem. Vislumbra-se, então, a possibilidade de otimização no sistema de abastecimento de Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, de forma integrada com Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, por meio de um sistema regional independente, alternativa esta não contemplada no PDMM mas agora inserida nos estudos em andamento na SABESP, do PDAA 2014.

Da mesma forma, outra região problemática é a zona leste e nordeste da RMSP, para a qual foi vislumbrado um esquema hidráulico regional focado para aumentar a segurança hídrica em especial de Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba a partir do reservatório de Jaguari (CESP), com a vantagem de reduzir o stress sobre o Sistema Produtor Alto Tietê. No PDMM tal possibilidade foi aventada por meio dos esquemas 5 (Paraibuna – Ponte Nova) e 7, 7A (Guararema – Biritiba). Da mesma forma que o esquema Juqueri-Jundiaí, este aqui também foi objeto de análise prévia, no PDAA 2014.

O PDAA 2014, ou seja, a “Revisão e Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo – PDAA” é um estudo em andamento por meio da Sabesp (Concorrência SABESP nº 42.424/12 e Contrato CSS No 42.424/12 de 07/07/2014) e dentre as atividades previstas nesse contrato constam:

– Estudo dos Sistemas Produtores: Mananciais e Novos Aportes de Água para o Sistema Integrado, apresentando as alternativas estudadas com os respectivos custos estimados e as avaliações ambientais; e

– Estudo dos Sistemas Isolados de Abastecimento de Água, englobando Sistemas Produtores, Adutores e de Reservação contendo alternativas específicas para esses sistemas e as estimativas de custos.

Prevê-se a sua conclusão para o primeiro trimestre de 2017, em tempo hábil para o aproveitamento das suas principais conclusões no trabalho ora proposto.

São, enfim, detalhes que não foram identificados no PDMM e, considerando-se a necessidade de proporcionar maior segurança hídrica ao abastecimento público de água das áreas críticas da Macrometrópole Paulista, o Governo de Estado decidiu prosseguir com os estudos de planejamento do uso dos recursos hídricos dessa macrorregião e pretende contratar serviços de consultoria para elaboração de ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA PARA O POLO SOROCABA - SÃO PAULO - CAMPINAS.

5. ÁREA DE ABRANGÊNCIA E HORIZONTE DOS ESTUDOS

A área de abrangência dos estudos será de dois tipos:

Área “A”: Válida para os estudos hidrológicos, disponibilidades hídricas, demandas de água, qualidade das águas e balanços hídricos (itens 3.2.2 e 3.2.3), compreendendo as bacias hidrográficas dos rios:

- Paranapanema até a confluência com o rio Santo Inácio (inclusive), compreendendo os rios Capivari, Itapetininga, Guareí e Apiaí-Guaçu;

- Tietê, no seu trecho médio superior, compreendendo os rios Sorocaba e Sarapuí, desde a UHE Rasgão até a UHE Barra Bonita;

- Piracicaba, Capivari e Jundiaí (incluindo o trecho mineiro);

- Juqueri, no Alto Tietê, rio Tietê a montante do rio Baquirivu e rio Paraíba do Sul, da UHE Paraibuna até a confluência com o rio Jaguari.

Área “B”: Válida para fins de caracterização geral da área (item 3.2.1) e dos anteprojetos (itens 3.2.4 e 3.2.5), compreendendo os seguintes municípios:

- 02 - Paraíba Sul (parcial): Guararema; Igaratá; Jacareí; Paraibuna; Santa Branca; Santa Isabel; São José dos Campos; Jambeiro;

- 05 - Piracicaba/ Capivari/ Jundiaí: Campinas; Campo Limpo Paulista; Capivari; Elias Fausto; Hortolândia; Indaiatuba; Itupeva; Jundiaí; Louveira; Mombuca; Monte Mor; Nazaré Paulista; Rafard; Salto; Sumaré; Valinhos; Várzea Paulista; Vinhedo;

- 06 - Alto Tietê (rios Juqueri e Paraíba do Sul, parcial): Arujá; Barueri; Biritiba-Mirim; Caieiras; Cajamar; Carapicuíba; Cotia; Francisco Morato; Franco da Rocha; Guarulhos; Itapevi; Itaquaquecetuba; Jandira; Mairiporã; Mogi das Cruzes; Pirapora do Bom Jesus; Salesópolis; Santana de Parnaíba;

- 10 - Tietê/Sorocaba: Alambari; Alumínio; Araçariguama; Araçoiaba da Serra; Boituva; Cabreúva; Capela do Alto; Cerquilho; Cesário Lange; Ibiúna; Iperó; Itu; Jumirim; Mairinque; Piedade; Porangaba; Porto Feliz; Quadra; Salto de Pirapora; São Roque; Sarapuí; Sorocaba; Tatuí; Tietê; Torre de Pedra; Vargem Grande Paulista; Votorantim;

- 14 - Alto Paranapanema (parcial): Angatuba; Campina do Monte Alegre; Guareí; Itapetininga; Pilar do Sul; São Miguel Arcanjo; Tapiraí;

O horizonte dos estudos abrangerá os próximos 35 anos, ou seja, o ano 2050.

Os resultados, cálculos, projeções, ações e demais componentes deste estudo deverão ser apresentados ano a ano nas planilhas de cálculo, e sintetizados, nos relatórios, nas seguintes datas de referência: 2015(ano base), 2025, 2035 e 2050.

6. ESCOPO DO TRABALHO A SER CONTRATADO

O trabalho a ser contratado terá como foco principal  a realização de estudos de engenharia, em nível de “Estudos Finais de inventário” e de viabilidade técnica e econômica, de quatro sistemas produtores de água para fins de abastecimento público visando a segurança hídrica das regiões denominadas no presente documento, de “áreas críticas” e a proposição das ações necessárias aos investimentos em serviços e em infraestrutura.

A sua concepção terá que considerar os diferentes usos de água que ocorrem numa bacia hidrográfica (usos urbanos, industriais de fontes próprias, rural e irrigação), de forma difusa e concorrente.

É essencial que os estudos de balanço entre disponibilidades hídricas e demandas de água considerem os efeitos da influência de um uso sobre os demais, verificando as disponibilidades hídricas remanescentes em cada manancial de abastecimento público.

O ponto de partida para os trabalhos será o PDMM, elaborado pela Cobrape para o DAEE, o PDAA 2014 elaborado para a SABESP e o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos da ANA  mediante alguns ajustes que se mostrarem necessários em função da atualização dos estudos de demandas de água, a serem realizados, do balanço hídrico mais detalhado por Ottobacias, e de novos níveis de garantia de abastecimento hídrico para essa região.

As atividades principais que integram o escopo do presente trabalho são as seguintes, numeradas de 6.1 a 6.5.

6.1. Caracterização geral da área de estudo

Compreenderá a caracterização básica – essencialmente da área de abrangência ”B” do trabalho –, abordando de forma sintética os seus principais aspectos como: abrangência territorial, rede hidrográfica, demografia, aspectos socioeconômicos, infraestrutura hídrica, de energia, transportes e de logística, uso e ocupação do solo, etc.

Deverão ser apresentados: (i) as caracterizações hidrológicas, hidrogeológicas e climáticas sucintas das bacias hidrográficas de seus respectivos mananciais, bem como, a caraterização dos principais usuários de montante e as eventuais transposições existentes; (ii) a caracterização e a avaliação dos principais conflitos existentes na utilização múltipla de recursos hídricos; (iii) breve histórico do aproveitamento dos recursos hídricos na região, tanto superficiais quanto subterrâneos; (iv) mapas temáticos considerando: sedes municipais e divisas territoriais; manchas urbanas; sistema viário; rede hidrográfica; áreas inundadas; usinas hidrelétricas existentes e planejadas; demais obras hidráulicas de interesse; uso do solo; unidades de conservação; áreas de proteção de mananciais e cobertura florestal; áreas indígenas e/ou eventuais áreas com patrimônio cultural; etc.

Deve-se destacar que a associação entre as áreas de abrangências “A” e “B” e os temas a serem estudados não é muito rígida. Há temas que por sua natureza devem ser abordados de uma forma mais ampla. Por isso, embora o foco da caraterização seja a área “B”, nada impede que um ou outro tema envolva áreas maiores que “B”.

6.2. Atualização de dados básicos utilizados no PDMM e PDAA 2014

Neste item a Contratada deverá efetuar o levantamento de dados básicos utilizados no PDMM e no PDAA 2014, assim como, a sua complementação e a atualização nos aspectos pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos objeto deste Termo de Referência.

A Contratada deverá aproveitar toda a base de informações geográficas disponíveis, em shapefiles e em Ottobacias, de preferencia no nível mais detalhado disponível, referente ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos da ANA (http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh).

A partir desse material da ANA a Contratada deverá efetuar o devido recorte e ajuste para a área de abrangência “A”, rever eventualmente as Ottobacias, conforme as necessidades, agregando ou desmembrando as microbacias, e preparar shapefiles específicos para o presente trabalho visando o estudo de disponibilidades hídricas efetivas (saldo hídrico, subtraindo-se os consumos nos diversos usos), ao longo dos rios.

Para a área de abrangência “B” os dados básicos referentes a captações de água, lançamentos de efluentes, ETAs, ETEs, e sobre serviços de abastecimento de água e serviços de esgotos, deverão ser conferidos mediante contatos com os respectivos municípios, conforme descrito nos itens 6.2.2.

6.2.1. Projeções demográficas

A projeção demográfica será a elaborada pela SEADE para a SABESP, com o horizonte até o ano 2050, para todo o Estado de São Paulo – em nível de municípios – e utilizada nos estudos da ENCIBRA, na elaboração do PDAA 2014.

A projeção demográfica e de demanda de água deverá ser apresentada em nível de sedes urbanas e distritos. Há casos notórios de distritos cuja população urbana e o ritmo de crescimento supera significativamente a da sede municipal. No caso dos municípios da RMSP recomenda-se analisar e/ou ajustar a tabulação utilizada nos estudos do PDAA 2014.

As projeções populacionais e de demandas de água deverão estar referidas aos anos 2015, 2025, 2035, 2045 e 2050.

6.2.2. Levantamento da situação dos usos outorgados de água

Os estudos do PDMM contêm levantamentos dos mananciais que abastecem os municípios da Macrometrópole, devendo ser atualizados e complementados para todos os municípios integrantes da área de abrangência “A”.

Em seguida, especificamente para a área de abrangência “B” e mediante contatos diretos com órgãos gestores, Sabesp e Serviços Municipais respectivos, deverão ser levantadas as situações dos serviços de água e esgoto para todos os núcleos urbanos existentes, com população em 2045 acima de ~20 mil habitantes.

6.2.3. Avaliação das demandas de água

Serão estudados três cenários de demanda, à semelhança do PDMM: o tendencial, o limite superior e o inferior. A demanda de água será estudada para toda a área de abrangência “A” com detalhamento das informações nos municípios que integram a área “B” conforme descrito no item 6.2.2. O cenário de evolução das demandas, a ser adotado no balanço hídrico e nos estudos de engenharia do presente trabalho, será o cenário tendencial.

(a) Demandas urbanas de água:

O estudo das demandas de água urbana deverá ser efetuado para cada núcleo urbano (sedes municipais e distritos) e separadamente, para águas superficiais e subterrâneas, inclusive as projeções.

(b) Demanda industrial de fontes próprias de abastecimento: A demanda industrial de fontes próprias de abastecimento deverá ter como ponto de partida os dados do cadastro de outorgas do DAEE/ANA, efetuando-se as projeções separadamente entre águas superficiais e subterrâneas.

(c) Demanda rural e de irrigação: Deverá ser adotada a metodologia da ANA no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos que utiliza os dados organizados em diversos layers contendo informações de Ottobacias, municípios, área irrigada do Censo Agropecuário IBGE 2006, área irrigada por pivôs centrais, dados georreferenciados de outorgas, captações, lançamentos de efluentes, área edificada, setor censitário, mapas de uso do solo, etc.

(d) Demandas totais: Trata-se da soma de todas as demandas de água acima estimadas. Os resultados por Ottobacias deverão ser apresentados em mapas e também resumidos em forma de tabelas, gráficos e diagramas unifilares – por sub-bacias e bacias hidrográficas – indicando-se as demandas cumulativas, de montante para jusante, para as sub-bacias principais.

6.2.4. Levantamento e complementação dos dados fluviométricos

Neste item a Contratada deverá efetuar o levantamento e complementação dos dados fluviométricos utilizados no PDMM e os estudos de disponibilidades hídricas superficiais na área de abrangência “A”.

Os recursos hídricos subterrâneos são objeto do item 6.2.5 subsequente.

Deverão ser estudados os mananciais aproveitáveis de interesse para os esquemas a serem analisados: (i) Rios 	Sorocaba, Sarapuí e Itapetininga; (ii) Rio 	Paranapanema até a confluência com o rio Santo Inácio (inclusive), no reservatório Jurumirim, compreendendo os rios Capivari, Itapetininga, Guareí e Apiaí-Guaçu; (iii) rio Juqueri, na bacia do Alto Tietê e rio Jundiaí à montante de Várzea Paulista, nas bacias PCJ; (iv) rio Paraíba do Sul, da UHE Paraibuna até a confluência com o rio Jaguari, inclusive.

6.2.5. Recurso hídrico subterrâneo e potencial de continuidade dos atendimentos atuais

Grande parcela da demanda de água da região objeto dos estudos é atendida por águas superficiais, pois, devido à hidrogeologia desfavorável, em geral a produtividade média dos poços não é suficiente para atendimento integral do abastecimento público. Não obstante, a água subterrânea é um recurso importante para atendimento em caráter complementar, principalmente em núcleos urbanos remotos ou isolados.

No que se refere aos estudos de disponibilidade hídrica subterrânea o diagnóstico deverá considerar também o estudo de “Mapeamento de áreas com potencial de risco de contaminação das águas subterrâneas da UGRHI-06 e suas áreas de recarga” e eventuais outros estudos similares nas demais UGRHI.

Deverão ser estruturados programas de estudos complementares específicos, ações e medidas preventivas subsequentes nos casos em que os usos atuais estejam próximos dos limites de utilização dos aquíferos, ou que decorrem de uma restrição generalizada ao uso de água subterrânea nas áreas de risco, o que acarretará a rápida migração desses usuários para a rede pública.

6.2.6. Diagnóstico de qualidade das águas dos mananciais

A Contratada deverá apresentar o diagnóstico, com base em dados existentes, sobre a situação da qualidade das águas dos mananciais atuais e futuros, e sobre eventuais programas e metas para melhorias futuras. O diagnóstico deverá estar separado em:

- Águas superficiais; e

- Águas subterrâneas.

Nos últimos anos houve investimentos substanciais em coleta e tratamento de esgotos, em especial nas bacias PCJ e Alto Tietê. Estas informações deverão ser reunidas e tabuladas por sub-bacias de modo a visualizar eventuais relações de causalidade entre investimentos em tratamento de esgotos, remoção de cargas poluidoras e melhoria de qualidade das águas, por exemplo, em termos de DBO, OD e Coliformes fecais.

Quanto aos mananciais superficiais atuais, deverá ser efetuada uma apreciação crítica sobre as expectativas futuras, a partir dos resultados disponíveis de análises de qualidade das águas e inclusive decorrentes da pressão de urbanização e de áreas industriais ou de agricultura irrigada.

6.3. Estudos hidrológicos, balanço hídrico ao longo dos rios e identificação de “áreas críticas”

Serão desenvolvidas as seguintes tarefas:

6.3.1. Tabulação, organização dos dados coletados

6.3.2. Estudos hidrológicos, balanço hídrico ao longo dos rios e identificação de “áreas críticas”

Deverão ser analisadas as disponibilidades hídricas naturais e as demandas de água ao longo dos trechos das sub-bacias, de montante para jusante. As eventuais transferências interbacias devem ser consideradas nos cálculos.

Os estudos deverão examinar a situação de cada um dos núcleos urbanos – não mais por “zonas de demanda” como no PDMM – e propor uma delimitação mais detalhada e completa das “áreas ou trechos críticos”, em condições de:

(i) identificar mais claramente os pontos de déficits de água, seus usos e horizontes;

(ii) definir os pontos de entrega das águas para abastecimento público, e as vazões de dimensionamento de seus diferentes trechos;

(iii) redefinir os traçados dos sistemas adutores de água para abastecimento público das “áreas críticas” identificadas.

Dois esquemas – não estudados no PDMM, aqui denominados de “Juqueri-Jundiaí” e “Jaguari-Baquirivu” – deverão ter uma abordagem diferenciada, dispensando-se a análise do balanço hídrico por meio das Ottobacias, pois, são casos em que a origem e o destino das águas estão definidos:

(i) esquema “Juqueri-Jundiaí” que visa a otimização do abastecimento de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, a partir do reservatório de Paiva Castro, no rio Juqueri; e

(ii) esquema “Jaguari-Baquirivu” focado para suprir a zona leste e nordeste da RMSP, em especial Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba a partir do reservatório de Jaguari, que deverá ser cotejado com os esquemas 5 (Paraibuna – Ponte Nova) e 7, 7A (Guararema-Biritiba) – mediante reforço ao Sistema Produtor Alto Tietê – para o suprimento dessa mesma região.

São dois casos em que deve ser estudada a hipótese de sistema regional de abastecimento, com ETAs específicas, a partir dos resultados dos estudos de alternativas atualmente em andamento no âmbito do PDAA 2014. No caso do esquema “Jaguari-Baquirivu” o cotejo com os esquemas 5 e 7, 7A do PDMM permitirá a seleção do esquema final mais vantajoso, que deverá ser detalhado em nível de anteprojetos.

Não obstante a dispensa da análise do balanço hídrico, por Ottobacias, é importante ressaltar que os shapefiles respectivos deverão estar com todos os dados completos e atualizados, à semelhança da área restante dos estudos contratados.

6.3.3. Análise de segurança hídrica das “áreas críticas”

A estiagem de 2014-15 trouxe importantes aprendizados para o setor de recursos hídricos. A questão da segurança hídrica nos sistemas de abastecimento público ficou evidenciada e em “áreas críticas” de grande extensão como é o presente caso, faz-se necessária a inserção de hipóteses adicionais como:

(i) a ocorrência futura de cenários climatológicos tão ou mais severos que a seca de 2014-2015, decorrentes de mudanças climáticas;

(ii) perda da capacidade de alguns dos mananciais em uso atualmente, seja por causa do avanço da urbanização e a degradação de qualidade das águas, seja pelo crescimento da irrigação que subtrai a água à montante das captações existentes. A probabilidade de ocorrência desse fato é maior na região das bacias PCJ, Médio Tietê, em especial, na porção compreendida pelas rodovias Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes, D. Pedro I, Luiz de Queiroz e Dom Gabriel, de intenso crescimento, e no Alto Paranapanema;

(iii) a eventual possibilidade, futura, de uma restrição mais generalizada ao uso de água subterrânea nas áreas de risco, o que acarretará a rápida migração desses usuários para a rede pública de abastecimento de água.

Deverão ser analisadas as demandas de água por sub-bacias e em marcha, ou seja, tabulados de montante para jusante, comparando-se sucessivamente as demandas, os retornos, as transferências interbacias e as disponibilidades hídricas remanescentes.

6.3.4. Subsídios para os traçados dos esquemas hidráulicos a serem detalhados

O balanço hídrico permitirá identificar os núcleos urbanos no limite de autossustentabilidade, dependentes de soluções de abrangência regional, e definir o destino final do sistema adutor regional para suprir as “áreas críticas”.

Com a implantação das barragens de Pedreira e Duas Pontes, da barragem Piraí e do Sistema Adutor Regional nas bacias PCJ, e das ações emergenciais e de curto prazo, em curso para a RMSP, considera-se que praticamente todos os esquemas hidráulicos de mais simples implementação estarão aproveitados, aumentando a segurança hídrica de toda essa região.

Para o horizonte mais distante (ano 2050), todavia, não restará alternativa a não ser os mananciais de grande porte, conforme consta na apresentação dos estudos do PDMM:

“Em qualquer das soluções estudadas, o Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole aponta a necessidade de um novo sistema de grande porte para ampliar, de forma significativa, a disponibilidade de água bruta para a região e alerta para a urgência da tomada de decisão e o preparo de estudos e projetos. Projetos de grande porte para a ampliação da oferta de água têm longa maturação, cerca de 10 anos. É essencial, portanto, a agilização dos procedimentos com o objetivo de reduzir a crescente vulnerabilidade da Macrometrópole em termos de segurança hídrica.”

Do estudo efetuado no PDMM restaram, como esquemas hidráulicos de maior porte, quatro principais mananciais:

(1) Rio Tietê, a partir do reservatório de Barra Bonita (esquema 20);

(2) Rio Paranapanema, a partir do reservatório Jurumirim, com os seus principais trechos: (i) Jurumirim – ETA Cotia (esquema 21); e (ii) Sarapuí – Sorocaba – Salto – Indaiatuba (esquema 22);

(3) Rio Juquiá, com as seguintes variantes: (i) São Lourencinho – ETA Embu Guaçu (esquema 12); (ii) Baixo Juquiá – ETA Alto Cotia (Isoterma, esquema 11); (iii) Alto Juquiá/França – ETA Cotia  (esquema 9);

(4) Rio Paraíba do Sul, com alternativas a partir de: (i) reservatório de Paraibuna ao reservatório Ponte Nova (esquema 5); (ii) reservatório de Jaguari para o reservatório Atibainha (esquemas 6 e 6A); e (iii) Guararema para o reservatório Biritiba, do Sistema Produtor Alto Tietê (esquemas 7, 7A).

Nas atuais circunstâncias, considera-se que o esquema “Barra Bonita” pode ser descartado em detrimento do “Jurumirim” devido às vantagens deste em termos de melhor qualidade de água e a localização praticamente paralela ao eixo de desenvolvimento econômico da rodovia Castelo Branco. É a razão pela qual já fora descartada também nos estudos do PDMM.

O Rio Juquiá tem o uso assegurado até 4,7 m3/s no Sistema São Lourenço, atualmente em obras, com a capacidade máxima de 6,4 m3/s.

O PDMM estudou arranjos que incluem a possibilidade de ampliação desse aproveitamento, de até ~16 m3/s. Todavia, tendo em vista os impactos significativos na geração hidrelétrica das UHEs da Companhia Brasileira de Alumínio – CBA considera-se que as retiradas superiores a 6,4 m3/s são inviáveis.

A outra possibilidade de aproveitamento do rio Juquiá – sem gerar prejuízos energéticos à CBA – considera-se também inviável por envolver bombeamentos superiores a 700 metros.

No capítulo introdutório já foi mencionado que o arranjo 8 do PDMM – com alguns ajustes – se mostrou mais adequado e acabou norteando as principais ações do governo de Estado. Fazem parte desse arranjo 8 os seguintes esquemas hidráulicos:

- Itatinga e Itapanhaú – (esquema 1A)

- Braço do Rio Pequeno/Billings – (esquema 3)

- Alto Juquiá, França/ETA Cotia – (esquema 9)

- Jaguari/Atibainha – (esquema 6A)

- Barragem Piraí – (esquema 13)

- Barragens Pedreira e Duas Pontes – (esquemas 16 e 17)

- Barragem Pedreira/R. Atibaia/R. Jundiaí/Indaiatuba – (esquema 23)

Desses, o esquema 23 é – na prática – o Sistema Adutor Regional das bacias PCJ, estudo este já contratado pelo DAEE, em nível de viabilidade técnico e econômica.

Assim, os ajustes necessários ao arranjo 8 acima decorrerão de:

- Projeções de demandas de água mais confiáveis em função de: (i) inclusão de dados do Censo IBGE 2010 nas demandas urbanas; (ii) da nova metodologia de alocação de demanda de irrigação, por sub-bacias de drenagem, implícita na utilização dos shapefiles das Ottobacias; e (iii) novo horizonte de ano 2050;

- A inclusão de cenários climatológicos ou hipóteses adicionais com foco no aumento de segurança hídrica (item 6.3.3);

- Balanços hídricos mais detalhados considerando-se: (i) cada um dos núcleos urbanos, em vez de zonas de demanda; (ii) os níveis de garantia de vazões superiores a 95% e/ou a adoção de novos valores de riscos de “não atendimento” para todas as demandas de água e as influências mútuas de um uso sobre o outro.

Os estudos do PDMM, na prática, demandaram um prazo de quase 5 anos. Alguns critérios adotados no início dos trabalhos do PDMM ficaram desatualizados, e outras condições de contorno foram surgindo com o tempo. Não obstante, devido ao avanço dos estudos, nem todas essas condições foram incorporadas no PDMM. São alguns exemplos:

- Esquema 10 (São Lourenço: França – ETA Cotia) era simplesmente um esquema alternativo, tanto quanto os demais. Mas, durante a elaboração do PDMM ocorreu a decisão da SABESP em implementá-lo por meio de uma parceria público-privada originando o Sistema São Lourenço. Além disso, a decisão de alterar a vazão de derivação, de 4,7 para 6,4 m3/s ocorreu após a conclusão do PDMM.

- Esquemas 14 e 15 (barragem de Campo Limpo e barragem Jundiuvira – Piraí) também constam como alternativas, mas, durante a elaboração do PDMM foram praticamente descartadas devido a intensa ocupação da região (no caso de Campo Limpo) e da possível inviabilidade de implantação.

- Esquemas 16 e 17 (barragens de Pedreira e Duas Pontes) eram também esquemas alternativos que concorriam com os demais. No decorrer dos trabalhos houve a decisão do governo em implantá-las – juntamente com o esquema 23 (Sistema Adutor Regional das bacias PCJ, até o rio Atibaia) – o que levou o PDMM a incluir mais dois arranjos alternativos, de números 8 e 9, na fase final de seus trabalhos.

Os 10 arranjos apresentados nos relatórios do PDMM devem ser interpretados à luz dessas circunstâncias da época, tendo sido propostos como exemplos de combinações de quase 30 esquemas hidráulicos inventariados. Os arranjos do PDMM, portanto, não são rígidos e outras combinações de esquemas hidraúlicos são possíveis e podem ser explorados.

Neste item, portanto, a tarefa consiste em explorar os mapas topográficos e reexaminar os esquemas hidráulicos orientando os levantamentos de campo (para o esquema 22) –– objeto do item 6.4.2 – e os estudos de detalhamento conforme descrição do item 6.4.3.

6.4. Anteprojeto dos esquemas hidráulicos

Neste item deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades:

6.4.1. Estudos de traçados dos esquemas hidráulicos

Os quatro esquemas hidráulicos que deverão ser objeto de detalhamento de engenharia, em nível de “Estudos Finais de inventário” e de viabilidade técnica e econômica, são a seguir descritos:

(a) Esquema “22: Sarapuí/Sorocaba/Salto/Res. Piraí/Indaiatuba” do PDMM. (b) Esquema “21: Jurumirim – ETA Cotia” do PDMM.

No presente estudo interessa apenas o esquema 21 e o 21A com destino a zona oeste e norte da RMSP (Barueri). Este esquema deverá ser revisto e analisado com base nas folhas topográficas e levantamentos aerofotogramétricos na escala 1:10.000 complementados com eventuais visitas ao campo e, neste caso, sem levantamentos adicionais, aerofotogramétricos ou geológico-geotécnicos.

Com relação a este esquema valem ainda as seguintes considerações:

- Tendo em vista o PDAA 2014 que está em andamento na Sabesp, e as projeções demográficas da SEADE que indicam populações futuras menores que as previstas no PDMM, optou-se por não incluir toda a bacia do Alto Tietê, no presente estudo;

- Há, porém, muitas incertezas quanto ao ritmo de crescimento das demais demandas hídricas, em especial a irrigação que é um uso difuso em toda a bacia hidrográfica, podendo impactar as captações de água para abastecimento público; e, com a suspensão do novo Censo Agropecuário que estava programado para 2016, as projeções de áreas irrigadas – com base em dados muito defasados – serão ainda mais imprecisas;

- Há também incertezas com relação ao crescimento futuro e o tipo de ocupação das áreas compreendidas pelas rodovias Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Marechal Rondon e o Rodoanel Oeste. É de se esperar incrementos populacionais superiores às estimadas pela SEADE para o PDAA 2014, nessas regiões, e consequentemente, de demandas urbanas e industriais de água. As projeções demográficas que incluem o último censo, de 2010, podem não estar detectando as tendências dessa região compreendida pelas rodovias mencionadas. As figuras comparativas já apresentadas, de projeções populacionais, mostram que a estimativa de população, do IBGE, não segue a mesma tendência da SEADE. A contagem da população brasileira, de 2016 – que poderia contribuir para esclarecer essas tendências – foi infelizmente cancelada em virtude de cortes no orçamento do IBGE;

- O esquema 21, devido ao seu porte, dificilmente seria viável para derivação de vazões pequenas apenas para a região de Sorocaba, Campinas e Jundiaí, e somente se justificaria se atendesse complementarmente a zona norte e oeste da RMSP. Todavia, a base de dados estatísticos e os estudos atualmente existentes não fornecem a necessária segurança nas projeções das demandas hídricas dessas regiões. Por este motivo, no presente estudo, decidiu-se incluir apenas alguns municípios da zona norte e oeste da RMSP acrescido de hipóteses adicionais mencionadas no item “6.3.3. Análise de segurança hídrica das áreas críticas”;

- Diante das incertezas acima listadas e em face da necessidade de se evoluir nos estudos de planejamento do esquema 21, analisando mais detalhadamente os aspectos de engenharia e de estimativa de custos propõem-se, no presente caso, três valores parametrizados de adução – a partir do Jurumirim: 10 m3/s; 20 m3/s e 30 m3/s, independentemente do resultado dos estudos de balanço hídrico e das “áreas críticas”. O lay out das obras e as planilhas detalhadas de estimativas de custos serão elaborados para o valor intermediário de adução. A estimativa de custos totais e de O&M (incluindo custos de bombeamento e eventualmente, os benefícios de geração hidrelétrica) – para fins de análise de viabilidade, seriam estimados para os três valores parametrizados.

(c) Esquema aqui denominado de “Jaguari-Baquirivu” (não estudado no PDMM, mas, analisado no PDAA 2014), com captação direta no reservatório de Jaguari (CESP), focado para aumentar a segurança hídrica da zona leste e nordeste da RMSP, em especial o abastecimento integral de Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba, e considerando a hipótese de um sistema regional de abastecimento, com ETA específica para complementar o sistema já existente.

O esquema “Jaguari-Baquirivu” deverá ser cotejado com os esquemas “5 (Paraibuna – Ponte Nova)” e “7, 7A: Guararema – Biritiba” do PDMM, que foram concebidos para reforço do Sistema Produtor Alto Tietê.

Inicialmente deverá ser examinado o estudo de alternativas de traçados hidráulicos, elaborado no âmbito do PDAA 2014 e confirmado com análises das folhas topográficas e levantamentos aerofotogramétricos na escala 1:10.000 complementados com eventuais visitas ao campo e, neste caso, sem levantamentos adicionais, aerofotogramétricos ou geológico-geotécnicos. A análise comparativa com os esquemas 5 e 7, 7A do PDMM permitirá a seleção do esquema final mais vantajoso, que deverá ser detalhado, elaborados os anteprojetos e estimados os custos respectivos..

(d) Esquema aqui denominado de “Juqueri-Jundiaí” (não estudado no PDMM, mas, no PDAA 2014): Este esquema está sendo concebido para a otimização do abastecimento de Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, agregando-se também Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista situados na bacia do rio Jundiaí, com sistemas adutores chegando até as ETAs existentes e com captação sugerida nos braços do reservatório de Paiva Castro, no rio Juqueri, considerando a hipótese de um sistema regional de abastecimento, com ETA específica.

Este esquema foi concebido a partir de algumas considerações constantes no Plano Municipal de Saneamento Básico de Caieiras, em especial quando se refere a “...uma peculiaridade geográfica muito especial do Sistema Cantareira faz com que essa concepção (do Sistema Integrado) produza uma situação antieconômica evitável, quando se considera o abastecimento de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato” , e considerando a notória escassez de água para o abastecimento público de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.

Inicialmente deverá ser examinado o estudo de alternativas de traçados hidráulicos, elaborado no âmbito do PDAA 2014 e confirmado com análises das folhas topográficas e levantamentos aerofotogramétricos na escala 1:10.000 complementados com eventuais visitas ao campo e, neste caso, sem levantamentos adicionais, aerofotogramétricos ou geológico-geotécnicos. A partir dos traçados propostos nos estudos do PDAA 2014 deverão ser elaborados os anteprojetos e estimados os custos.

6.4.2. Levantamentos de campo para o esquema 22

Serão realizados levantamentos de campo (topografia, aerofotogrametria, batimetria, geologia, geotecnia, geofísica, etc.) necessários para elaboração dos anteprojetos das obras integrantes do esquema hidráulico 22 revisto.

O levantamento de campo constará de:

(a) Plano de Trabalho, a ser apresentado previamente à Comissão de Acompanhamento Técnico, contendo a previsão dos serviços de topografia, aerofotogrametria, batimetria, hidrometria, geologia e geotecnia.

(b) Execução dos serviços de campo

Os serviços deverão ser apresentados na forma de relatórios impressos e meios magnéticos, os quais deverão conter, além dos resultados dos serviços de campo (plantas das faixas e áreas dos levantamentos topográficos, aerofotogramétricos e eventualmente batimétricos, planta de localização dos furos de sondagem, perfil geotécnico individual das sondagens, geofísicas, etc.), os dados conclusivos, análise e tratamento das informações obtidas no campo e apresentação de outros eventuais serviços.

O relatório de geotecnia deverá incluir parecer preliminar sobre a geologia regional e a caracterização geotécnica do subsolo com indicação das facilidades e dificuldades para execução das obras estudadas.

Para fins de apresentação da proposta são estimados os seguintes serviços de campo:

b1. Aerofotogrametria (Ortofoto) de local de obras

(i) Linhas adutoras: Faixa linear de 1 km x 90 km, área total de 90 km2 na escala 1:2.000 com curvas de nível de metro em metro;

(ii) Locais de obras específicas concentradas como estações elevatórias, captações, emboques e desemboques de túneis, reservatórios intermediários, etc.: Estimativa de 7 (sete) locais de aproximadamente 3 km x 3 km, distribuídas ao longo da faixa linear acima, com área total de 6.300 ha na escala 1:2.000 com curvas de nível de metro em metro;

b2. Sondagens a percussão (nos locais de obras concentradas):

- Mobilização/Instalação/Desmobilização, por equipe/equipamento, inclusive transporte até 60km: 7 locais de obras sendo 4 sondagens em cada local. Em cada local, 1 mobilização + 3 deslocamentos = Total de 7 mobilizações.

- Acréscimo de transporte acima de 60 km = 70 km (de SP até o local inicial são 80 km, mais 50 km até o ponto terminal do sistema adutor em Indaiatuba/Campinas, perfazem 130 km. Subtraindo os 60 km inclusos no preço de mobilização restam 70 km de acréscimo de transporte)

- Perfuração, Ø70 mm com SPT a cada metro, sendo 7 locais de obras e 4 sondagens em cada local, média de 15 m por sondagem, Total de 420 metros.

- Deslocamento entre furos, 50/100m, e reinstalação: São 3 deslocamentos internos em 7 locais de serviços, Total de 21 deslocamentos.

b3. Sondagens a percussão (nos locais de obras lineares):

- Mobilização/Instalação/Desmobilização: 90 km de linha adutora, 1 sondagem a cada 2 km, Total de 45 sondagens.

- Perfuração, Ø70 mm com SPT a cada metro, sendo 45 sondagens com  média de 15 m por sondagem, Total de 675 metros.

b4. Sondagem Mista (nos locais de obras concentradas):

- Mobilização/Instalação/Desmobilização, 7 locais de obras, 2 sondagens mistas em cada local, Total de 7 mobilizações.

- Acréscimo de transporte acima de 60 km= 70 km (de SP até o local inicial são 80 km, mais 50 km até o ponto terminal do sistema adutor em Indaiatuba/Campinas, perfazem 130 km. Subtraindo os 60 km inclusos no preço de mobilização restam 70 km de acréscimo de transporte)

- Perfuração em solo, vertical, widia, ØNW, incluso amostragem, 2 sondagens em cada local, 7 locais, média de 15 m em solo, Total de 210 m de perfuração em solo.

- Perfuração em rocha, vertical, widia, ØNW, incluso amostragem, 2 sondagens em cada local, 7 locais, média de 20 m em rocha, Total de 280 m de perfuração em solo.

- Deslocamento entre furos, acima de 200m, e reinstalação, para o segundo furo em cada local, Total de 7 deslocamentos.

b5. Ensaio de infiltração método USBR e obturação de furos: Total de 87 obturações

b6. Sondagens Geofísicas: Estimativa de 2.000 metros de imageamento geoelétrico; 2.000 metros de sísmica de reflexão; e 4.000 metros de sondagem GPR; com profundidades de até 50(cinquenta) metros ou até a identificação do topo rochoso.

b7. Batimetria: Estimativa de levantamento de 60 pontos de interesse e um total de 3.000 metros de seções batimétricas. Considerando-se 60 seções batimétricas, média de 50 m cada, 2 seções/equipe.dia, resulta um total estimado de 30 equipe.dias.

6.4.3. Elaboração de anteprojetos das obras integrantes dos quatro esquemas hidráulicos

No PDMM os estudos relativos aos esquemas hidráulicos foram realizados em nível de pré-inventário, baseados – em grande parte – apenas na interpretação das cartas topográficas do IBGE na escala 1:50.000. Os custos das obras foram estimados a partir de custos índices ou, nos casos de obras já estudadas no passado, por simples atualização.

Neste item a Contratada fará os estudos de implantação das obras integrantes dos quatro esquemas hidráulicos, com elaboração de anteprojeto e layout das obras, pré-dimensionamento das estruturas principais, plantas e seções típicas, desenhados em escala apropriada a partir dos levantamentos aerofotogramétricos na escala 1:10.000 e levantamentos complementares na escala 1:2.000 (no caso do esquema 22).

No caso de linhas adutoras deverão ser apresentados os desenhos com a localização e traçado em planta, perfil longitudinal e seções típicas, indicação de trechos em canal, túnel, galeria, conduto forçado, aqueduto, ou adutora em gravidade, indicação dos dispositivos de proteção aos fenômenos hidráulicos transitórios, faixas de manutenção, etc.

Os anteprojetos incluem obras como:

- Barragens, estruturas auxiliares e equipamentos eletromecânicos;

- Reservatórios;

- Captação e tomada de água;

- Usinas de geração hidrelétrica, quando for o caso;

- Estações elevatórias;

- Linha de adução compreendendo canais, adutoras, aquedutos, túneis, etc.;

- Demais estruturas auxiliares ao sistema adutor como: reservatórios intermediários de passagem ou câmaras de compensação, chaminé de equilíbrio (quando for o caso), faixas de servidão, etc.

Os esquemas Juqueri-Jundiaí, Jaguari-Baquirivu e o esquema 21 também serão estudados no mesmo nível de detalhamento a menos da realização dos serviços de campo. Os elementos geológico-geotécnicos para fins de pré-dimensionamento das estruturas serão inferidos a partir de inspeções visuais no campo e mapas topográficos. As curvas de níveis para fins de elaboração de layout das obras serão interpoladas.

No caso do esquema 21, ainda, em que pesem as incertezas acerca de crescimento de demandas e de déficits hídricos, seja nas bacias PCJ, Sorocaba e Médio Tietê, Alto Paranapanema seja no Alto Tietê (RMSP), considera-se fundamental que o Estado prossiga com os estudos de planejamento visando conhecer mais em detalhe as últimas alternativas remanescentes para a região da Macrometrópole.

6.4.4. Estudos das estruturas complementares

Compreende a elaboração de estudos de implantação das demais estruturas complementares, com layout preliminar e desenhados em escala apropriada a partir dos levantamentos aerofotogramétricos disponíveis na escala 1:10.000. Incluem estruturas como:

- Obras de travessias de rios, rodovias, ferrovias, oleodutos, gasodutos, etc.

- Interferências viárias e relocações de estradas;

- Interferências com linhas de transmissão e relocações;

- Subestação transformadora (estudo de sua localização e dimensões principais, sem anteprojeto respectivo);

- Estações de Tratamento de Água (estudo de suas localizações e dimensões principais, sem anteprojetos respectivos);

- Centro de Controle Operacional com sistemas em tempo real de supervisão e telecomando das variáveis de interesse nos processos de operação e manutenção; sistemas de telemetria e de transmissão e recepção dos dados remotos, etc. (basicamente estudo de sua localização e dimensões principais, sem anteprojeto respectivo);

6.4.5. Análise das demais condicionantes para a definição das obras

Compreende a elaboração de estudos das demais condicionantes na definição do anteprojeto das obras, como:

- Identificação de faixas prováveis de desapropriação, incluindo faixas de APP no caso de reservatórios;

- Identificação de eventuais outros obstáculos para desapropriação, com apresentação de soluções alternativas;

- Identificação de eventuais necessidades de relocação e/ou remanejamento de população e estimativas de quantidades

- Identificação das etapas construtivas de cada uma das obras propostas

- Identificação da existência ou não de rede de energia elétrica e de telefonia, análise de suprimentos alternativos quando considerados insuficientes, e indicação de soluções;

6.4.6. Estimativa de custos de implantação

Neste item a contratada deverá efetuar a estimativa de custos e de prazos construtivos dos quatro esquemas hidráulicos.

Deverão ser determinadas as quantidades de serviços, suprimentos e equipamentos de cada estrutura e o orçamento correspondente mediante aplicação de preços unitários respectivos. Alguns custos de conjuntos de serviços e equipamentos serão obtidos com valores globais, de forma paramétrica.

Propõe-se o agrupamento dos itens compreendendo os seguintes tópicos:

- Custo de implantação das obras civis;

- Custo dos equipamentos eletromecânicos;

- Custo de desapropriação de terras e de benfeitorias;

- Custo de relocação e/ou reassentamento de população;

- Custo de relocação de estradas e das estruturas complementares;

- Custos indiretos;

- Contingências;

- Juros durante a construção;

Estes tópicos deverão estar tabulados em planilha, com indicação de data-base, custo unitário, quantidades e custos finais. Recomenda-se, sempre que possível, a adoção de procedimentos estabelecidos no Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas, da CEPEL, 2007.

Fará parte dos trabalhos a apresentação de memórias de cálculos intermediários que antecedem a tabulação final em planilhas de custos.

6.5. Análise de viabilidade técnica e econômico-financeira das ações propostas

Neste item estão previstas as seguintes atividades:

6.5.1. Análise de Viabilidade técnica e econômico-financeira

Os esquemas hidráulicos estudados deverão apresentar viabilidade nos aspectos técnico e econômico-financeiro.

Serão considerados os custos de investimentos (em estruturas) e os custos operacionais (de bombeamentos, operação e manutenção), inclusive de um Centro de Controle Operacional do Sistema.

A análise de viabilidade econômico-financeira deve ser baseada na metodologia de custo/benefício.

Devido às caraterísticas específicas de cada esquema hidráulico a ser estudado, a viabilidade deverá ser analisada separadamente.

Deverá ser estudado o escalonamento de implementação das obras e avaliados os custos operacionais, considerando-se os prazos construtivos, juros durante a construção, e discriminando-se separadamente os custos de energia elétrica para bombeamentos e os eventuais ganhos/perdas em geração hidrelétrica, visando avaliar o custo unitário (R$/m3) de água aduzida. No escalonamento das obras os critérios de priorização deverão estar baseados nas análises técnicas, ambientais e de custos.

Os resultados deste item serão subsídios importantes para a discussão, futura, do processo de tomada de decisão sobre a alternativa institucional a ser adotada.

Será recomendável que este item tenha um desenvolvimento paralelo com o item 6.5.2 subsequente, com frequentes interações.

6.5.2. Alternativas de rateio de custo e arranjo institucional para implementação e operação dos esquemas propostos

A definição de uma instituição responsável pela implantação, operação e manutenção de sistema de obras como os propostos é um dos desafios, em especial, nos esquemas 22, 21 e Jaguari-Baquirivu. Por se tratar de um sistema com múltiplos usuários envolvendo municípios com diferentes titularidades de serviços de saneamento básico, o seu equacionamento não é simples.

As alternativas de rateio de custo e do arranjo institucional deverão ser estudadas separadamente, à exceção do esquema Juqueri-Jundiaí que será dispensado deste estudo, por se tratar de atendimento exclusivamente aos municípios integrantes da Sabesp.

Por se tratar também de sistemas de abastecimento de água, de interesse regional, não se descarta também que parte dos investimentos seja atribuída parametricamente ao Estado, visando a viabilidade do conjunto.

Diversas alternativas podem ser cogitadas:

(i) Recursos do tesouro e execução direta pelo governo do Estado, por meio de um de seus órgãos;

(ii) Criação de uma empresa pública ou mista, regional, com fim específico;

(iii) Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP;

(iv) Parceria Público-Privada;

(v) Delegação dessa função a uma empresa ou autarquia local, existente;

(vi) Combinação dessas alternativas; etc.

A Contratada deverá examinar essas e eventuais outras possibilidades inclusive considerando hipóteses de arranjos institucionais diferentes para as barragens, usinas hidrelétricas e sistema adutor, e também, para a fase de implantação das obras e para a fase operacional identificando as vantagens e desvantagens de cada alternativa.

6.5.3. Termo de Referência para execução de serviços aerofotogramétricos, topográficos e geológico-geotécnicos e do Relatório de Viabilidade Ambiental

Este item trata da elaboração de minuta de documentos contendo as especificações técnicas para a contratação de serviços aerofotogramétricos, topográficos, geológico-geotécnicos e de elaboração do Relatório de Viabilidade Ambiental de até três esquemas a serem priorizados ao longo dos trabalhos do item 6.4.

Os termos de referência deverão considerar – para o Relatório de Viabilidade Ambiental – os seguintes aspectos: (i) as interferências com unidades de conservação, área de florestas, áreas indígenas, áreas de valor histórico, cultural ou arqueológico; etc; (ii) a eventual necessidade de reassentamento de população e/ou de atividades econômicas; (iii) os impactos decorrentes das obras; (iv) os efeitos sobre os usos atuais do recursos hídricos; (v) efeitos sobre as atividades econômicas da região; (vi) as condições futuras de qualidade das águas e de regime hídrico do sistema rio-reservatórios; etc.

6.5.4. Outros Serviços de apoio

Compreende a realização de dois seminários com o objetivo de apresentação e discussão dos estudos em andamento nos Comitês de Bacias e públicos interessados;

Trata-se de uma forma de consulta pública, de natureza ampla, aberta à participação de todos os interessados, com a finalidade de proporcionar transparência e publicidade ao processo de elaboração dos estudos, ampliar os canais de participação da sociedade e possibilitar o encaminhamento de contribuições.

Prevê-se a realização de um seminário após a conclusão do item 6.3 e a execução do item 6.4.

O outro seminário será realizado no final dos trabalhos.

A organização e a condução dos seminários deverão ser planejadas e discutidas antecipadamente entre a Contratada e a Comissão de Acompanhamento Técnico.

7. PRAZO, PRODUTOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO

7.1. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo total de execução é de 20 (vinte) meses a partir da data da data de assinatura de contrato, incluindo-se o prazo de 1(um) mês para serviços de gráfica relativos à impressão do Sumário Executivo.

7.2. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Os produtos a serem entregues serão:

Relatório RP: Relatório de Programação de Trabalho, contendo o detalhamento da proposta técnica da Contratada, mediante revisões e adequações decorrentes das reuniões iniciais com a Comissão de Acompanhamento Técnico e o planejamento da execução dos trabalhos.

Relatórios A1 a A8: Relatório de Andamento dos trabalhos, sempre que possível bimestrais, contendo a descrição das atividades desenvolvidas no período, reuniões realizadas, deliberações, assuntos pendentes, cronograma previsto e o efetivo, atividades previstas para o período subsequente, e a listagem dos Relatórios Técnicos (T) anexados.

Relatórios Técnicos T1 a T8: Referem-se à coletânea de produtos parciais (Notas Técnicas Parciais – NT) resultantes de estudos e análises de técnicos da equipe de trabalho. Os Relatórios Técnicos (T) conterão as NTs emitidas conforme o andamento dos trabalhos e serão entregues juntamente com os respectivos Relatórios de Andamento (A).

Notas Técnicas Parciais – NT: Cada Nota Técnica Parcial terá tantos volumes quanto forem necessários para a abordagem dos temas associados às atividades principais do Termo de Referência, conforme sugestão no quadro a seguir. Os serviços de campo deverão estar sintetizados também em NTs, separados por natureza do serviço executado. Não se esperam que as NT estejam finalizadas ou que sejam conclusivas, mas, os temas abordados deverão estar minimamente organizados, com índices.

Relatório Final (RF) – em duas versões, sendo a primeira na forma de minuta (M) para aprovação da Comissão de Acompanhamento Técnico e a segunda, na versão consolidada (C), após a aprovação da minuta.

Relatório Final – Anexo (RFA) – Anexo do Relatório final dos esquemas hidráulicos estudados, constituído de todas as pranchas de layout das obras estudadas, no formato de um caderno ou álbum de desenhos, tamanho A3. Será apresentada em duas versões, sendo a primeira na forma de minuta (M) para aprovação da Comissão de Acompanhamento Técnico e a segunda, na versão consolidada (C), após a aprovação da minuta.

Sumário Executivo (SE) – em duas versões, sendo a primeira na forma de minuta (M) para aprovação da Comissão de Acompanhamento Técnico e a segunda, na versão consolidada (C), após a aprovação da minuta.

Obs.: Estão previstas as seguintes quantidades de Relatórios Técnicos (T) e Notas Técnicas Parciais (NT), distribuídas segundo as principais atividades:

| Relatório técnico | Nota técnica parcial | Principais atividades descritas no Termo de Referência |
| --- | --- | --- |
| T1 | NT1 | 1. Caracterização geral da área de estudo |
|  | – | 2. Atualização de dados básicos utilizados no PDMM e PDAA 2014 |
|  | NT2 | 2.1. Projeções demográficas |
|  | NT3 | 2.2. Levantamento da situação dos usos outorgados de água |
|  |  | 2.3. Avaliação das demandas de água |
| T2 | – | 2.4. Levantamento e complementação dos dados fluviométricos |
|  | NT4 | 2.5. Recurso hídrico subterrâneo e potencial de continuidade dos atendimentos atuais |
|  | NT5 | 2.6. Diagnóstico de qualidade das águas dos mananciais |
| T3 | – | 3. Estudos hidrológicos, balanço hídrico ao longo dos rios e identificação de "áreas críticas" |
|  | – | 3.1. Tabulação, organização dos dados coletados |
|  | NT6 | Estudos hidrológicos, balanço hídrico ao longo dos rios e identificação de "áreas críticas" |
| T4 | NT7 | 3.3. Análise de segurança hídrica das "áreas críticas" |
|  | NT8 | 3.4. Subsídios para os traçados dos esquemas hidráulicos a serem detalhados |
|  | – | 4. Anteprojeto dos esquemas hidráulicos |
|  | NT9 | 4.1. Estudos de traçados dos esquemas hidráulicos |
| T5 | NT10, 11, 12 | 4.2. Levantamentos de campo para o esquema 22 |
| T6 | NT13, 14, 15 | 4.3. Elaboração de anteprojetos das obras integrantes dos quatro esquemas hidráulicos |
|  | NT16 | 4.4. Estudos das estruturas complementares |
| T7 | NT17 | 4.5. Análise das demais condicionantes para a definição das obras |
| T8 | NT18 | 4.6. Estimativa de custos de implantação |
| (*) | – | 5. Análise de viabilidade técnica e econômico-financeira das ações propostas |
|  | NT19 | 5.1. Análise de Viabilidade técnica e econômico-financeira |
|  | NT20 | 5.2. Alternativas de rateio de custo e arranjo institucional para implementação e operação dos esquemas propostos |
|  | NT21, 22 | 5.3. Termo de referência para execução de serviços aerofotogramétricos, topográficos e geológico-geotécnicos e do Relatório de Viabilidade Ambiental |
|  |  | 5.4. Outros Serviços de apoio |

(*) As NT 19, 20, 21 e 22 deverão ser entregues juntamente com a versão consolidada (C) do RF.

7.3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Todos os produtos listados no item 7.2 deverão ser apresentados em mídia gravável (CD/DVD) e na forma impressa, no formato A4, à exceção do Anexo de desenhos, no formato A3. Os desenhos, ilustrações e figuras serão em papel sulfite, nas dimensões do formato A4 e A3, ou obedecendo-se a altura do formato A4.

Os mapas, esquemas, desenhos, imagens e demais peças gráficas deverão ser apresentadas em escala adequada, utilizando recursos de CAD e GIS, e no final, integralmente fornecidos à Contratante, na forma nativa dos softwares utilizados, de forma que permitam sua completa edição e compatibilização com os softwares usuais.

Na versão digital, os desenhos devem estar georreferenciados e compatíveis com os Sistemas usuais de geoprocessamento, construídos de modo a atender as seguintes premissas:

- utilização, onde necessário ou conveniente, de ortofotos, e imagens raster de mapas topográficos como background;

- disposição de cada tema em “layers” ou conjunto de “layers”, de modo a permitir superposição e intersecção entre os diversos temas;

- associação de cada unidade geográfica do desenho com um banco de dados contendo as informações a ela inerentes;

- atender ao conceito de “wysiwyg”, ou seja, a impressão exata do documento como se vê na tela do monitor.

Os relatórios de andamento A1 a A8 e os Relatórios Técnicos T1 a T8 deverão ser emitidos com 5 (cinco) cópias, acompanhados de respectivos arquivos digitais.

O Relatório Final Consolidado RF e RFA, inclusive os seus Anexos, será emitido em 5 (cinco) cópias.

O Sumário Executivo SE deverá ser elaborado com editoração, arte final e impressão especializados, em 4 cores, redigido numa linguagem sintética e de fácil consulta, contendo textos, figuras, mapas e ilustrações, e tiragem de 1.200 (Hum mil e duzentos) exemplares, em papel. O formato digital (CD/DVD) deverá conter o Sumário Executivo, o Relatório Final Consolidado RF, RFA e as Notas Técnicas. O prazo máximo de entrega do Sumário Executivo será de 30 (trinta) dias após a aprovação da minuta respectiva.

Os arquivos de apresentação em Seminários, no formato de slides, deverão ser entregues em CD/DVD, em 5 (cinco) cópias editáveis. Esses arquivos deverão ser entregues também em versão impressa, encadernados em formato A4, e em 2 (duas) cópias a cores, para fins de documentação, e opcionalmente poderão estar inseridos nos relatórios de andamento A1 a A8.

A série hidrológica de vazões médias mensais, utilizada nos estudos, deverá ser entregue em planilhas, no final do contrato, devidamente tabulada e organizada, assim como, o exemplar respectivo em papel, inserida em Nota Técnica Parcial (NT).

A documentação e bibliografia consultadas deverão constar dos relatórios respectivos.

A qualquer momento do desenvolvimento dos relatórios e dos estudos, a Contratada poderá ser solicitada a realizar apresentações parciais do estágio de andamento dos trabalhos – por meio de relatórios impressos, notas técnicas e exposições audiovisuais – à equipe técnica de Acompanhamento Técnico, que, nessas ocasiões, também poderá esclarecer dúvidas e orientar os passos subsequentes dos trabalhos.

8. CRONOGRAMA E ESTIMATIVA DE CUSTOS

O cronograma de desenvolvimento dos trabalhos e a estimativa de custos constam dos quadros a seguir.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS (Ref: Nov-2016*)

| 1. SERVIÇOS PRINCIPAIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria Profissional |  | Carga Horária (h) |  | Custo Unitário (R$/hora) | Custo Total (R$) |
| Coordenador Técnico |  | 1.672 |  | 397 | 663.416 |
| Engenheiro Sênior |  | 12.320 |  | 239 | 2.945.219 |
| Engenheiro Pleno |  | 16.584 |  | 164 | 2.722.098 |
| Engenheiro Junior |  | 12.992 |  | 134 | 1.740.278 |
| Analista de Sistemas |  | 1.584 |  | 204 | 323.421 |
| Técnico em SIG, Geógrafo |  | 5.676 |  | 139 | 791.461 |
| Projetista Sênior |  | 6.776 |  | 156 | 1.059.563 |
| Projetista Pleno |  | 6.072 |  | 114 | 690.508 |
| Técnico CADista |  | 8.712 |  | 61 | 531.084 |
| Assistente Administrativo |  | 1.628 |  | 64 | 103.394 |
| Digitador, Editoração |  | 3.784 |  | 37 | 140.916 |
| Subtotal 1 |  | 77.800 |  |  | 11.711.359 |
| 2. SERVIÇOS DE APOIO |  |  |  |  |  |
| Produtos | Quantidade |  | Unidade | Custo Unitário (R$/hora) | Custo Total (R$) |
| Seminários, Workshop | 2 |  | Unidade | 5.950 | 11.900 |
| Nota Técnica Parcial - NT | 22 |  | Unidade | 1.412 | 31.068 |
| Sumário Executivo, SE, Gráfica | 1 |  | Global | 147.560 | 147.560 |
| Relatório Andamento, RA | 8 |  | Unidade | 225 | 1.796 |
| Relatório Final, RF+RFA | 1 |  | Unidade | 67.518 | 67.518 |
| Subtotal 2, R$ |  |  |  |  | 259.842 |
| 3. SERVIÇOS DE CAMPO |  |  |  |  |  |
| Locação de Veiculo | 310 |  | Veíc.dia | 58 | 17.874 |
| Levant. Aerofotogramétrico | 1 |  | Verba | 677.628 | 677.628 |
| Levant. Geolog-geotécnico | 1 |  | Verba | 886.136 | 886.136 |
| Demais Serviços de Campo | 1 |  | Verba | 64.249 | 64.249 |
| Combustível | 610 |  | litro | 4 | 2.660 |
| Diárias (serviço de campo) | 180 |  | Unidade | 205 | 36.824 |
| Subtotal 3, R$ |  |  |  |  | 1.685.371 |
| 4. TOTALFINAL-(Fator "K" e Encargos Sociais inclusos), R$ |  |  |  |  | 13.656.572 |

(*) Preços baseados na tabela da Sabesp/nov 2016 e cotações efetuadas em janeiro/2017

Cronograma financeiro tentativo

| mês |  | Grupo de atividades e Valores (R$ 1.000) |  |  |  |  |  | R$ 1.000 | % da SOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |
| 1 | ago/17 | 320 |  |  |  |  | 41 | 361 | 2,6% |
| 2 | set/17 | 322 | 348 |  |  |  | 41 | 710 | 5,2% |
| 3 | out/17 |  | 357 |  |  |  | 41 | 398 | 2,9% |
| 4 | nov/17 |  | 346 | 95 |  |  | 41 | 481 | 3,5% |
| 5 | dez/17 |  |  | 482 |  |  | 41 | 523 | 3,8% |
| 6 | jan/18 |  |  | 549 |  |  | 41 | 589 | 4,3% |
| 7 | fev/18 |  |  | 862 | 402 |  | 41 | 1.305 | 9,6% |
| 8 | mar/18 |  |  | 664 | 874 |  | 41 | 1.579 | 11,6% |
| 9 | abr/18 |  |  |  | 825 |  | 41 | 865 | 6,3% |
| 10 | mai/18 |  |  |  | 355 | 6 | 41 | 401 | 2,9% |
| 11 | jun/18 |  |  |  | 383 |  | 41 | 423 | 3,1% |
| 12 | jul/18 |  |  |  | 377 |  | 41 | 418 | 3,1% |
| 13 | ago/18 |  |  |  | 379 |  | 41 | 419 | 3,1% |
| 14 | set/18 |  |  |  | 520 |  | 41 | 561 | 4,1% |
| 15 | out/18 |  |  |  | 634 |  | 41 | 675 | 4,9% |
| 16 | nov/18 |  |  |  | 1.010 |  | 41 | 1.050 | 7,7% |
| 17 | dez/18 |  |  |  | 1.059 | 248 | 41 | 1.348 | 9,9% |
| 18 | jan/19 |  |  |  | 197 | 451 | 41 | 689 | 5,0% |
| 19 | fev/19 |  |  |  |  | 608 | 36 | 645 | 4,7% |
| 20 | mar/19 |  |  |  |  |  | 216 | 216 | 1,6% |
| SOMA, 1000 R$ |  | 642 | 1.051 | 2.651 | 7.014 | 1.314 | 984 | 13.657 | 100,0% |

Grupo de atividades:

A – Caracterização geral da área de estudo

B – Atualização de dados básicos utilizados nos Planos anteriores

C – Estudos hidrológicos, balanço hídrico ao longo dos rios e identificação de "áreas críticas"

D – Anteprojeto dos esquemas hidráulicos

E – Análise de viabilidade técnica e econômico-financeira das ações propostas

F – Coordenação, Apoio e Seminários

| Distribuição anual, R$ e % |  |  |
| --- | --- | --- |
| ano 2017 = | 2.474 | 18,1% |
| ano 2018 = | 9.633 | 70,5% |
| ano 2019 = | 1.550 | 11,3% |
| Soma = | 13.657 | 100,0% |

Revisão e Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo  -  PDAA RMSP, SABESP/ENCIBRA (Contrato CSS No 42.424/12 de 07/07/2014, e Autorização de Serviço AS no 01 de 28/08/14), denominado no presente Termo de Referência, de PDAA 2014.

Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista, DAEE/Cobrape, São Paulo, contratado em 2008 e concluído em 2013, denominado no presente Termo de Referência, de PDMM.

Trata-se de codificação de bacias e sub-bacias hidrográficas proposta por Otto Pfafstatter. Os shapefiles das Ottobacias estão disponíveis no portal de metadados da ANA (http://www.ana.gov.br/metadados) e no portal SNIRH – Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (www.snirh.gov.br).

Refere-se às diferentes fases de desenvolvimento de um projeto: Inventário, Viabilidade, Projeto Básico e Projeto Executivo (conforme designação adotada no Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas - 2007, Ministério de Minas e Energia, CEPEL).

Convênio HIBRACE: Consórcio de empresas de consultoria Hidroservice, Brasconsult e Cesa (posteriormente designada Planidro) que elaborou, de 1966 a 1969, para o DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, do Estado de São Paulo, o estudo de título “Desenvolvimento Global dos Recursos Hídricos das Bacias do Alto Tietê e Cubatão - Plano Diretor de Obras”.

A outorga foi renovada em 2004, por 10 anos. A renovação prevista para 2014 foi adiada para 2017 em face da crise hídrica de 2014-15 que atingiu também o Sistema Cantareira. O DAEE e ANA divulgaram em março de 2016 o novo calendário de atividades visando a renovação dessa outorga.

Comitês das Bacias PCJ: Relatório da Situação dos Recursos Hídricos 2015 Versão Simplificada – Ano Base 2014.

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT, Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2014, Ano Base 2013.

Consórcio HIDROPLAN: Consórcio de empresas de consultoria Hidroconsult, Coplasa, Maubertec, Figueiredo Ferraz e Etep.

UGRHI = Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, conforme definidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos, do Estado de São Paulo.

Revisão e atualização do Plano Diretor de abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo (PDAA), SABESP, Vols. I a VIII, outubro de 2004 e Relatório Síntese de março de 2006. Encontra-se em andamento, na SABESP, a revisão deste Plano, denominado no presente termo de referência, de PDAA 2014.

Na época da elaboração dos Termos de Referência (2008) para contratação desse estudo não havia ainda uma definição clara dos limites da região que se designou de Macrometrópole Paulista. Por esse motivo o contorno geográfico e o número de municípios abrangidos nesse estudo diferem ligeiramente da Macrometrópole Paulista formalmente consolidada em 2012, nos estudos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional – SPDR, por meio da EMPLASA.

Cota 757,84 m em 31-maio-2016, que corresponde a 12,7% do volume útil original, ou 23,2% do volume útil, segundo boletim de mananciais da SABESP.

Os 30 m3/s referem-se a valores incrementais totalizados, alguns dos quais computados duplamente devido a transferências de um sistema para outro visando proporcionar o aumento de flexibilidade operacional. Além disso, em muitos casos esses valores não significam vazões firmes e devem ser entendidos como sendo “capacidades instaladas”. Trata-se de intervenções em andamento e que podem sofrer alterações. A Contratada deverá, por ocasião da realização de seus estudos, atualizar esta relação.

Levantamento da Agricultura Irrigada por Pivôs Centrais no Brasil em 2014 (ANA, 2016)

As projeções da SEADE não apresentam as populações dos distritos; estas deverão ser inferidas a partir dos dados históricos dos Censos.

Admite-se que núcleos urbanos com menos de 20 mil habitantes podem ser atendidos satisfatoriamente com soluções localizadas.

Levantamento da Agricultura Irrigada por Pivôs Centrais no Brasil em 2014 (ANA, 2016)

Shapefiles disponíveis no portal de metadados da ANA (http://www.ana.gov.br/metadados) e no portal SNIRH – Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (www.snirh.gov.br).

Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista – Sumário Executivo, pág. 4, DAEE/Cobrape, 2013

PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, Versão Consolidada do Plano Municipal de Saneamento Básico – Caieiras- Produto 6 - Volume Único, 2014. 381 págs. Consórcio PLANESAN. Pág. 162, item 4.8.2.1. Considerações sobre o Arranjo Atual do Abastecimento de água no extremo Norte. Disponível no http://www.caieiras.sp.gov.br/novo/hotsite/planoSaneamento/downloads/planodesaneamento.pdf